Состав проекта

1. Том I. Исходные данные – 1 экз.

(Хранится у Заказчика).

2. Том II.  Обосновывающие материалы (Пояснительная записка). - 3 экз.

3. Том III.  Графические материалы (листы по перечню):

Обосновывающие схемы:

- План современного использования территории муниципального района Сергиевский Самарской области (опорный план). М 1:70 000 (ДСП).

- Схема возможного затопления паводком 1% обеспеченности от р. Сок, р. Сургут, р. Кондурча территории муниципального района Сергиевский

М 1:80 000.

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области (сводный чертеж). М 1:50 000.

- Альбом иллюстраций.

Утверждаемые схемы:

- Схема зон с особыми условиями использования территории муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:70 000 (ДСП).

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области (основной чертеж). М 1:70 000.

4. Том IV. «Охрана окружающей среды (ООС). Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)».-3 экз.

5. Том V. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». («ИТМ ЧС»). Пояснительная записка. - 3 экз.

6. Том VI. Положения о территориальном планировании муниципального района Сергиевский Самарской области. - 3 экз.

7.   Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз.

Электронная версия проекта CD (компановки) – 1 экз.

Проект выполнен в мастерской территориального планирования

ГУП «ТеррНИИгражданпроект»

Авторский коллектив в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                                  О.Г. Лукьянчикова

Начальник отдела ГП и застройки                                                                  М.Г. Чекушкина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                                    О.Н. Игнатова

Начальник отдела ИС обеспечения

градостроительной  деятельности                                                                        И.В. Власов

Заведующая сектором экологии отдела

территориального планирования и расселения                                               Л.А. Рыбакина

Руководитель группы отдела ИС обеспечения

градостроительной деятельности                                                                        А.В. Ананьев

Ведущий научный сотрудник  отдела

территориального планирования и расселения                                           В.М. Мельникова

Инженер-эколог III категории                                                                               А.Ю. Роднина

Младший научный сотрудник отдела

территориального планирования и расселения                                               Т.В. Филанова

Младший научный сотрудник                                                                                 С.В. Позняк

Старший научный сотрудник                                                                                 Д.А. Махиня

Инженер I категории                                                                                         О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                                            Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                                         А.В. Сосновская

Инженер III категории                                                                                        О.В. Галиулина

Инженер III категории                                                                                             И.А. Никонов

Инженер III категории                                                                                       А.А. Бундеряков

Архитектор                                                                                                М.О. Крашенинникова

Содержание

Введение	5

1. Общая геополитическая характеристика муниципального района Сергиевский  Самарской области	13

2. Существующее положение и оценка современного состояния территории муниципального района Сергиевский Самарской области	13

2.1. Административно- территориальное деление Самарской области.	13

2.2. Природные условия и ресурсы	17

2.2.1. Климат	17

2.2.2.  Рельеф и геоморфология	17

2.2.3. Геология	18

2.2.4. Опасные природные процессы	19

2.2.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	20

2.2.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	21

2.2.7. Полезные ископаемые	22

2.2.8. Почвы	23

2.2.9 Растительность	24

2.2.10. Природные рекреационные ресурсы	25

2.3. Оценка природно-ресурсного потенциала	26

2.4. Место и роль муниципального района Сергиевский в системе расселения Самарской области	26

2.5. Демографический потенциал	27

2.5.1.Основные тенденции демографических процессов	27

2.5.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский	29

2.6. Структура современного землепользования муниципального района Сергиевский Самарской области	32

2.7. Экономический потенциал	37

2.8. Жилищный потенциал	52

2.9. Транспортная инфраструктура	54

2.9.1. Автомобильный транспорт	54

2.9.2. Железнодорожный транспорт	59

2.9.3. Воздушный транспорт	60

2.9.4. Водный транспорт	60

2.9.5. Трубопроводный транспорт	60

2.10. Инженерная инфраструктура	61

2.10.1. Водоснабжение	61

2.10.2. Канализация	65

2.10.3. Газоснабжение	66

2.10.4. Теплоснабжение	67

2.10.5. Электроснабжение	70

2.11. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь	70

2.12. Историко-культурные и природно-рекреационные ресурсы	74

2.12.1. Историческая справка	74

2.12.2. Основные компоненты историко-культурного наследия	84

2.12.3. Оценка историко-культурного потенциала	90

2.13. Межселенное обслуживание	93

2.13.1. Основные характеристики социальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский	93

2.13.2. Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в разрезе  населенных пунктов муниципального района Сергиевский	95

2.13. 3. Характер межселенных связей в сфере обслуживания	98

2.13.4. Степень актуальности строительства объектов социальной инфраструктуры	103

3.	Зоны с особыми условиями использования территории	104

3.1. Зоны особо охраняемых территорий	104

3.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	104

3.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	105

3.2. Санитарно-защитные зоны и охранные зоны	108

3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	121

3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	122

3.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	124

3.6. Зоны залегания полезных ископаемых	125

3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	125

4.  Варианты социально-экономического развития Самарской области, муниципального района Сергиевский	126

5. Прогнозные параметры численности населения муниципального района Сергиевский	135

6. Учет интересов РФ, Самарской области на территории муниципального района Сергиевский	136

6.1. Совершенствование системы расселения Самарской области	136

6.2. Мероприятия в сфере историко-культурного наследия	137

6.3. Мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха, спорта и туризма	137

6.4. Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта	138

6.5. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	138

6.6. Развитие транспортной инфраструктуры Самарской области	138

7. Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Сергиевский Самарской области	141

7.1. Мероприятия по развитию промышленного комплекса	141

7.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	143

7.3. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	144

7.3.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения	144

7.3.2. Мероприятия по развитию системы канализации	147

7.3.3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса	148

7.3.4. Мероприятия по развитию  системы электроснабжения	149

7.3.5.  Мероприятия по развитию системы газоснабжения	149

7.3.6. Мероприятия по линии МЧС:	153

7.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства	153

7.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	155

7.6. Мероприятия по развитию информационных технологий и связи	169

7.7. Мероприятия по развитию системы  здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, образования и сферы управления	170

7.8. Мероприятия по строительству культовых сооружений	173

7.9. Мероприятия по развитию туризма и рекреации	173

7.10. Мероприятия по охране окружающей среды	179

8. Порядок подготовки  и утверждения Схемы территориального планирования муниципального района Сергиевский	185

9. Приложения	202

# Введение

Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области (далее Схема) разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9104-260/08 от 05 ноября 2008 года с администрацией муниципального района в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Подготовка исходных материалов для разработки Схемы была выполнена  с участием служб администрации муниципального района.

При разработке Схемы использованы материалы ранее выполненных  научно-исследовательских и  проектных работ в том числе:

- «Концепция развития н.п. в границах Сергиевской агломерации: р/ц.Сергиевск, п.г.т. Суходол, с.Сургут, с.Серноводск», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»,  2003 г.;

- «ГИС -жилищно - коммунального хозяйства населенных пунктов: р/ц.Сергиевск, п.г.т. Суходол, с.Сургут, с.Серноводск», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2003 г.;

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»,  2006 г.;

- «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», ВОИГиРГИ 2000 г.;

- Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области». – Самара: Институт «СредВолгГипроводхоз», 1996г.;

- «Определение  величины  последствий  возможных чрезвычайных  ситуаций  (оценка ущерба), вызванных явлениями природного гидрологического характера в целях предупреждения их на территории Самарской области и формирование геоинформационной системы (ГИС) гидрологического назначения Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с  законодательством Российской Федерации  и Самарской области:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 31 декабря 2005 года)»

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от  3 июня 2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.) «Водный кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 Земельного кодекса РФ»

- Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 24.06.2008 № 93-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, 20.04.2007 № 57-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 марта 2003 г. №34-ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 4 мая 2001 г. №29-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (с изменениями от 13 ноября 2001 г., 8 мая, 6 ноября 2002 г.,7 октября, 26 декабря 2003 г., 6 мая 2004г., 26 февраля 2008 г.)

- Закон Самарской области от 18 мая 1999г. № 17-ГД «О лесах Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 11 июля 2006г. № 83-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Повышение лесистости, охрана и защита лесов в Самарской области на 2006 - 2015 годы»

- Постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№316 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями от 10 апреля 2008 г.)

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 г. Москва "Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон"

- Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

- Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

- Постановление Правительства Самарской области от 24 августа 2005г. № 85 «Об автомобильных дорогах общего пользования Самарской области»

- Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»

- их качества собственниками водных объектов и водопользователями»

- Приказ МПР РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 «Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 №848 об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377 об утверждении федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

Градостроительное обоснование разработано в соответствии с требованиями  нормативно-регламентирующих документов:

- СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

- СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий    населенных мест»

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

- СП  30-102-99 «Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного  строительства»

- СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- «Правила охраны магистральных трубопроводов». – Утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9 (с изм. от 23.11.1994г. №61)

- «Правила устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г

- «Правила охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578

- «Правила охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- ПБ 08-624-03  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

- ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области»

- ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области»

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г.

- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. – М.: РЭФИА, 1998 г.

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М., 1994 г.

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». - М.: ГП «Центринвестпроект», 1998 г.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г.

- Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных проектов. – М.: Изд-во Научного и учебно-методического центра, 2001 г.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. - М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г.

Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский   Самарской области содержит следующие блоки:

- вспомогательный картографический блок (цифровая топографическая основа, цифровое космическое изображение, тематические картографические материалы);

- социально-экономический блок  (демография, сферы занятости, социально-экономические предпосылки градостроительного развития территорий);

- архитектурно-планировочный блок (современное использование территории, функциональное зонирование и развитие планировочной структуры, развитие системы центров, новое жилищное строительство, реорганизация производственных территорий);

- природно-экологический блок (природные и инженерно-геологические условия, современное состояние окружающей среды, природно-экологический каркас территории, система озеленения);

- инженерно-инфраструктурный блок (транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, инженерная подготовка территории, защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Проект Схемы выполнен с учетом:

- национальных проектов и  федеральных программ;

- стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года;

- целевых  программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Самарской области, муниципального района Сергиевский;

- разработанных документов территориального планирования;

-  предложений заинтересованных лиц.

Указания на существующие и планируемые территории, и объекты капитального строительства федерального и регионального значения не являются мероприятиями территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, не утверждаются в составе настоящей Схемы и приводятся для обеспечения информационной целостности Схемы.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства  местного значения, установленные в Схеме, могут уточняться в документах территориального планирования сельских поселений муниципального района Сергиевский Самарской области.

Схема территориального планирования состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования развития муниципального района Сергиевский Самарской  области.

- Мероприятия по территориальному планированию муниципального района  Сергиевский Самарской области.

Перечень карт (схем) Схемы включает:

- Схема зон с особыми условиями использования территории муниципального района Сергиевский Самарской области (М 1: 70 000).

2. Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области (Основной чертеж) (М 1: 70 000).

Материалы по обоснованию проекта Схемы включают:

Том I. Исходные данные.

Том II. Пояснительная записка.

Том III. Графические материалы (складни по перечню).

1. План современного использования территории муниципального района Сергиевский   Самарской области (Опорный план) (М 1: 70 000).

2. Схема территориального планирования муниципального района  Сергиевский  Самарской области (Сводный чертеж) (М 1: 50 000).

3. Схема возможного затопления паводком 1% обеспеченности от р.Сок, р.Сургут, р.Кондурча на территории муниципального района Сергиевский (М 1:80 000).

4. Альбом иллюстраций.

Том IV. Раздел «ООС и «ОВОС».

Том V. Раздел «ИТМ ЧС».

Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз. (секретно).

Электронная версия проекта CD (компоновки) – 1 экз. (открытого пользования).

# 1. Общая геополитическая характеристика муниципального района Сергиевский  Самарской области

Муниципальный район Сергиевский (далее Сергиевский район) расположен в северо-восточной  части Самарской области, в 135 км от областного центра - города Самары. Сергиевский район на севере  граничит с Челно-Вершинским и Шенталинским районами, на юге – с Кинель-Черкасским районом, на западе – с Елховским, на востоке - с Исаклинским, на юго-востоке с Похвистневским, на юго-западе с Красноярским районом, на северо-западе - с Кошкинским районом. Протяженность района с севера на юг 70-74 км, с запада на восток 55-60 км.

Административным центром муниципального района Сергиевский является село Сергиевск.

В административных границах района площадь земель составляет 275 571 га. Численность постоянного населения Сергиевского района на 01.01.2008 года  составила  46,25 тыс. человек, которые проживают в 67 населенных пунктах, объединенных в  поселки,  в т.ч. в п.г.т. Суходол 14,11 тыс. человек.

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – зерно-молочное.

Сельскохозяйственное производство представлено предприятиями различных форм собственности.

Местные отрасли промышленности Сергиевского района представлены полиграфической, нефтегазодобывающей отраслями промышленности.

Сергиевский район связан с областным центром железной дорогой Самара-Сургут и асфальтированной дорогой федерального значения М5 Самара-Уфа, проходящей через территорию района с юго-запада на северо-восток в 5 км от с.Сергиевск. Расстояние от административного центра района с.Сергиевск до ближайшей ж/д станции Серные Воды II - 7 км.

# 2. Существующее положение и оценка современного состояния территории муниципального района Сергиевский Самарской области

## 2.1. Административно- территориальное деление Самарской области.

Административно-территориальное деление территории Самарской области в пределах ее административных границ выполнено согласно Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ), которым закреплены новые принципы территориальной организации местного самоуправления.

В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 2 ФЗ муниципальным образованием признается городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ или внутригородская территория федерального значения:

- городское поселение - это город или поселок с прилегающей территорией, в составе городского поселения могут находиться сельские населенные пункты;

- сельское поселение – это один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов;

- муниципальный район – это несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией;

- городской округ – это городское поселение, которое не входит в состав муниципального района;

- внутригородская территория города федерального значения это часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

В соответствии с вышеперечисленным, территориальная организация местного самоуправления предусматривает административно-территориальное деление территории Самарской области следующим набором субъектов (схема 1. «Административно-территориальные субъекты Самарской области»).

Схема 1.

Административно-территориальные субъекты Самарской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Муниципальный район

Городской округ

Городские поселения

Сельские поселения

Город (поселок)

Город (поселок)

+

Сельские населенные пункты

Один населенный пункт

Несколько населенных пунктов

На 01.01.2008 года на территории муниципального района Сергиевский проживало 46,25 тыс. человек. По численности населения  среди муниципальных районов Самарской области Сергиевский находится на 5-ом  месте. Плотность населения составляет 17,1 чел/кв км.

В соответствии с Законом Самарской области № 45-ГД от 25.02.2005 г  «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» на территории муниципального района Сергиевский расположены: 1 городское поселение, 16 сельских поселений и 67 сельских населенных пункта:

городское поселение Суходол, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее п.г.т. Суходол, с административным центром в п.г.т. Суходол.

сельское поселение Антоновка, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее поселок Антоновка, с административным центром в поселке Антоновка;

сельское поселение Верхняя Орлянка, муниципального района Сергиевский, Самарской области,  включающее село Верхняя Орлянка, поселок Калиновый Ключ, поселок Алимовка, деревня Средняя Орлянка, с административным центром в селе Верхняя Орлянка;

сельское поселение Воротнее, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Воротнее, село Елховка, поселок Красные Дубки, поселок Лагода, аул Краснорыльский, с административным центром в селе Воротнее;

сельское поселение Елшанка, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Елшанка, село Большая Чесноковка, село Мордовская Селитьба, село Чекалино, поселок Чемеричный, поселок Отрада, деревню Большие Пичерки, с административным центром в селе Елшанка;

сельское поселение Захаркино, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Захаркино, село Нижняя Козловка, село Комаро-Умет, село Сидоровка, поселок Отрада, с административным центром в селе Захаркино;

сельское поселение Калиновка, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Калиновка, село Ендурайкино, село Карабаевка, с административным центром в селе Калиновка;

сельское поселение Кандабулак, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Кандабулак, село Большая Лозовка, село спасское, с административным центром в селе Кандабулак;

сельское поселение Кармало - Аделяково, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Кармало -  Аделяково, село Старое Якушкино, поселок Первомайский, с административным центром в селе Кармало -  Аделяково;

сельское поселение Красносельское, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Красносельское, село Королевка, село Мамыково, поселок Ровный, поселок Малые Ключи, с административным центром в селе;

сельское поселение Кутузовский, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Красный Городок, село Славкино, поселок Кутузовский, поселок Круглый Куст, поселок Лесозавод, поселок Шаровка, хутор Вольница, с административным центром в поселке Кутузовский;

сельское поселение Липовка, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Липовка, село Старая Дмитриевка, административным центром в селе Липовка;

сельское поселение Светлодольск, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Нероновка, село Нижняя Орлянка, село Павловка, поселок Новая Елховка, поселок Светлодольск, поселок Участок Сок, с административным центром в поселке Светлодольск;

сельское поселение Сергиевск, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Сергиевск, село Боровка, село Успенка, поселок Глубокий, поселок Михайловка, поселок Рогатка, поселок Рыбопитомник, деревню Студеный Ключ, с административным центром в селе Сергиевск;

сельское поселение Серноводск, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее поселок Серноводск, поселок Красноярка, с административным центром в поселке Серноводск;

сельское поселение Сургут, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее поселок Сургут, с административным центром в селе Сургут;

сельское поселение Черновка, муниципального района Сергиевский, Самарской области, включающее село Черновка, село Орловка, поселок Новая Орловка, поселок Запрудный, поселок Нива, с административным центром в селе Черновка.

Численность постоянного населения Сергиевского района на 01.01.2008 г. составила – 46,25 тыс. человек, (1,46% от численности постоянного населения области).

В Сергиевском районе выделяются следующие крупные сельские населенные пункты с населением свыше 1000 человек: п.г.т. Суходол (14111 человек), село Сергиевск (8300 человек), поселок Сургут (4700 человек), поселок Серноводск (3415 человек), село Калиновка (1426 человек), село Черновка (1147 человек), поселок Светлодольск (1129 человек).

## 2.2. Природные условия и ресурсы

### 2.2.1. Климат

Территория Сергиевского района находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата – умеренно континентальный. Характерна холодная малоснежная зима, короткая весна и осень, жаркое сухое лето.

По данным метеостанции Серноводск (согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области»), среднегодовая температура воздуха в границах  проектируемой территории составляет + 4,0ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -12,8 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%  составляет -42ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха -48ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 131 см. Один раз в 50 лет почва может промерзать на глубину до 180см.

В холодный период преобладают ветра юго-восточные и южные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,7 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  - 3,8 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,5 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет +26,3ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС.

В теплый период преобладают ветра северные и северо-западные.  Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 3,1 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это же время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября образуется устойчивый снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 150 дней. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

### 2.2.2.  Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении проектируемая территория относится к провинции Высокого Заволжья, характерной особенностью которой является изрезанность долинами рек.

В речных долинах распространены аккумулятивные и эрозионные террасы. Последние развиты в тех местах, где реки пересекают тектонические поднятия. В отличие от аккумулятивных, эрозионные террасы сложены коренными породами.

Сергиевский район отличается разнообразием рельефа. В формировании современного рельефа принимали участие многочисленные факторы. К ним относятся тектонические движения земной коры, неоднократные отступления и наступления морских вод, а также эрозионные процессы.

Рельеф в границах проектирования в основном спокойный, с общим уклоном в юго-восточном и юго-западном направлении, абсолютные отметки поверхности колеблются от 137,50 м до 85,00 м.

Микрорельеф территории выражен разнообразными элементами в виде небольших хребтов, отрогов с каменисто-щебнистыми откосами, куполообразными возвышенностями, небольшими перевалами, повышениями и понижениями.

Картину изрезанности дополняют овраги, балки, встречаемые в большом количестве по склонам долины р. Сок, иногда имеющие значительные глубины с обрывающимися склонами.

### 2.2.3. Геология

В геоморфологическом отношении район представляет собой плиоценовую денудационную равнину, которая сформировалась на казанских и нижнетатарских отложениях верхней перми.

Для всей территории района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи. Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Серноводской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 м и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 м и развит в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 м, глубина - от 1,5 до 15-20 м. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 м. Карст в районе курорта Серноводска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Яркой иллюстрацией проявления карста является уникальный природный объект района – Серноводская пещера, которая находится в 1 км от п. Серноводск в верховье Извесошного оврага, на западном склоне Серноводской возвышенности с многочисленными карстовыми воронками. Главный вход простирается на северо-восток почти на 70 м, пересекается трещинами и ходами разной величины, есть несколько расширений – залов, заваленных глыбами доломита и гипса. Исследователи предполагают, что на глубине около 70 м находится «подвальный» этаж пещеры.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса – это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озерными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большого количества щебня и гальки. Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

### 2.2.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, карст, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Карст

Ввиду того, что в геологическом строении проектируемой территории преобладают известняки, которые легко вымываются грунтовыми водами, широкое распространение получили карстовые процессы.

Подтоплению грунтовыми водами в основном подвержены территории долины рек Сок и Сургут.

Основными причинами подтопления являются:

- низкие отметки рельефа;

- техногенные утечки из трубопроводов коммуникаций;

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных понижениях рельефа;

- отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий населенных пунктов.

Долины рек Сок и Сургут подвержены паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами во время весеннего половодья. Горизонталь затопления  паводком 1 % обеспеченности в границах проектирования проходит по отметкам:

- от р. Сургут 90 м на входе в район и 58 м в месте впадения в р.Сок;

- от р. Сок на входе в район – 60 м, на выходе из района – 45 м.

### 2.2.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

Условия формирования  ресурсов подземных вод в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями.

В схеме гидрогеологического районирования м.р. Сергиевский находится в пределах трех артезианских бассейнов: Волго-Сурского, Сыртовского и Камско-Вятского.

Подземные воды на территории района встречены в породах четвертичного, неогенового, пермского, каменноугольного и девонского возрастов.

Водоносный неоген-четвертичный водоносный комплекс имеет широкое распространение и приурочен к долинам рек Сок, Сургут и их притоков. Подземные воды приурочены к песчаным прослоям и линзам, заключенным в толще глин. Водообильность их невелика: от 2 м3/час до 5-6 м3/час. Воды в основном безнапорные или слабо напорные. Воды по химическому составу пестрые, минерализация их изменяется от 0,5 до 2 г/дм3. Воды преимущественно хлоридно-натриевого состава. На отдельных участках встречаются пресные воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 1 г/дм3.

Современный водоносный аллювиальный горизонт в виду низкой водообильности, малой мощности, ограниченного распространения и изменчивого химического состава бесперспективен для централизованного водоснабжения. Воды его используются для водоснабжения мелких населенных пунктов.

Подземные воды в татарских отложениях напорные. Дебиты скважин изменяются от 2 до 10 м3/час. Водоносные прослои, залегающие в кровле татарских отложений, содержат воды гидрокарбонатного кальциевого состава или магниевого, с минерализацией до 1 г/дм3, с величиной жесткости 5-7 мг-экв/дм3. С глубиной изменяется состав подземных вод, величина минерализации увеличивается до 1,5 и более г/дм3. Величина жесткости также увеличивается (20 мг-экв/дм3). Широко используются воды для целей водоснабжения в южной и юго-западной части проектируемого района.

Водоносный казанский горизонт имеет повсеместное распространение. В долине р.Сок водоносный горизонт залегает на небольшой глубине, на водоразделах – на глубине до 200 м. Мощность его достигает 100-150 м. Горизонт напорный и обладает значительной водообильностью (дебиты скважин 10-20 м3/час). По своему химическому составу подземные воды, как правило, отличаются повышенной минерализацией (до 3 г/дм3). Тип воды обычно сульфатный кальциевый. В пределах долины реки Сок происходит опреснение вод, так как водоносный горизонт залегает на небольших глубинах.

В нижнеказанских отложениях встречены воды с повышенным содержанием сероводорода с минерализацией до 27,5 г/куб. дм. Сероводородные воды используются как лечебные на курорте «Сергиевские минеральные воды».

На территории района имеются 125 родников.

Учитывая, что подземные источники в основном малодебитные, они используются населением района в основном для хозяйственно-питьевых нужд. В целом из подземных  водных источников используются 11,47 млн. куб. м воды.

### 2.2.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Основными объектами гидрографии в границах проектирования являются реки: Сок, Сургут, Липовка.

Река Сок берет начало на западном склоне Бугульмино-Белебеевской возвышенности от слияния двух ручьев и впадает в Саратовское водохранилище. Общая длина реки составляет 363 км, площадь водосбора - 11700 кв. км. Ширина долины реки Сок изменяется от 0,5 км в верховье, до 3,5-4,0 км в среднем течении и около 6 км в устьевой части. Ширина реки 25-35 м, наибольшая – 100 м (в устье). Преобладающие глубины – 2-4 м, наибольшая – до 5 м.

Бассейн реки Сок представляет собой волнистую равнину, сильно расчлененную долинами притоков, балками и глубокими оврагами. Поверхность водосбора слагают в основном суглинистые и супесчаные грунты. Водный режим реки характеризуется ярко выраженным весенним половодьем с интенсивным повышением уровня воды, вызываемым таянием снежного покрова. Максимальные уровни воды наблюдаются чаще всего в период ледохода, который продолжается 1-4 дня. Продолжительность половодья в среднем составляет 20-30 дней. Максимальная высота подъема уровня воды в половодье составляет 4-4,5 м.

Река Сургут – приток первого порядка реки Сок, расположенный в ее среднем течении на 182 км от устья. Ширина реки - 27,5 м, максимальная глубина – 2,83 м.

К малым рекам относятся: река Шунгут (приток второго порядка реки Сок, ширина реки – 4 м, глубина максимальная – 0,8 м, глубина средняя – 0,4 м); река Козловка (приток второго порядка реки Сок, берет начало в районе с. Екатериновки на границе Кинель-Черкасского и Сергиевского районов, впадает в реку Сургут с левого берега на 34 км от устья у с. Нижняя Козловка, длина реки составляет 35 км, площадь водосбора – 248 кв. км); река Орлянка (приток первого порядка р. Сок, берет начало в 5 км к востоку от с. Верхняя Орлянка, впадает в р. Сок с левого берега на 135 км от устья южнее с. Чекалино, длина реки равна 30 км, площадь водосбора составляет 258 кв. км).

На территории м.р. Сергиевский немало естественных и искусственных водоёмов.

В результате развития карстовых воронок в поймах и руслах рек часто наблюдаются провалы и западины, способствующие образованию озер различных размеров и глубины. Примерами таких озер могут служить озеро Тепловка (находится на расстоянии около 1 км к юго-западу от установленной границы с. Сергиевск), озеро Банное в южной части села Сергиевск и озеро Серное в п.Серноводск.

Озеро Тепловка, являющееся месторождением лечебных грязей, сформировалось в результате подпруживания р. Сок при строительстве плотины. Длина водоема 130 м, ширина 110 м, общая площадь водного зеркала составляет 0,79 га.

За свою уникальность озеро Серное выделено как памятник природы и представляет собой научный и практический интерес. Месторождение входит в зону горно-санитарной охраны курорта «Сергиевские минеральные воды».

Озеро Серное находится у подножия Серноводской возвышенности, на высоте 4 м над уровнем р. Сургут, на территории курорта «Сергиевские минеральные воды». Водоем питается источниками, дающими в сутки до 6 млн. л воды. Площадь водного зеркала озера около 1 га, глубина – до 3 м. Вода из оз. Серное вытекает в виде р. Молочная, впадающей в р. Сургут.

По мнению исследователей, озеро представляет собой остаток пруда, вырытого по указанию Петра I в 1703 году для добывания серы.

В границах проектирования имеется 4 гидротехнических сооружения:

- Кондурчинское водохранилище на землях сельского поселения Кутузовский,

- водохранилище у села  Верхняя Орлянка на землях сельского поселения Верхняя Орлянка,

- пруд на овраге «Богатырь» у села Калиновый Ключ на землях сельского поселения  Верхняя Орлянка,

- пруд на овраге Крутой Дол у села Антоновка на землях сельского поселения Антоновка.

Возможное использование гидротехнических сооружений – для разведения рыбы и оросительных систем.

### 2.2.7. Полезные ископаемые

В недрах района имеются месторождения нефти и газа.

Сергиевский район является нефтедобывающим районом Самарской области. Сергиевский нефтеносный бассейн в тектоническом отношении расположен в пределах южного склона Татарского свода Сергиевско-Абдулинской погребённой впадины и Камско-Кинельской системы прогибов.

Разведаны крупные нефтяные месторождения: Якушкинское, Радаевское, Боровское, Шунгутское, Серноводское.

Природные строительные материалы: почти повсеместно залегают огромные запасы строительного камня, есть известняки, доломиты, гипс, гравий, мел, песок, глина.

К разведанным запасам общераспространённых полезных ископаемых относятся: Куропатовский глиняный карьер, Боровский грунто-щебеночный карьер, Тепловский песчаный карьер и Екатериновский карбонатный карьер,

В границах проектирования можно выделить минеральные ресурсы – это лечебная серная грязь и серные воды, имеющие общероссийское значение.

Ряд минеральных водоемов за их уникальность выделены как памятники природы. Из них наибольший научный и практический интерес представляют озера Серное и Голубое, р. Молочка, Михайловский сероводородный источник.

Главным лечебными средствами курорта «Сергиевские минеральные воды (СМВ)» являются минеральные источники, которых четыре, и иловая грязь на дне Серного озера. Именно Серное озеро и питающие его источники дали начало широко известному в стране курорту «Сергиевские минеральные воды». Источники, пополняющие озеро имеют постоянный солевой и газовый состав и температуру 8-9ºС.

Исследования, проведенные учеными - академиками И.И.Лепехиным  и П.С.Палласом в 1768 году, подтвердили, что серные источники оз. Серное обладают высокими лечебными качествами. Целебные свойства воды обусловлены присутствием сульфатно-кальциевых солей и сероводорода. По концентрации сероводорода Сергиевская вода близка к мацестинской: в 1 л содержится 85 мг общего, в т.ч. 55 мг свободного, сероводорода и 160 мг углекислоты.

### 2.2.8. Почвы

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа.

При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

Черноземы выщелоченные типичные, в том числе остаточно-карбонатные, часто смытые, сочетаются с серыми лесными почвами и черноземами выщелоченными остаточно-луговыми.

Черноземы выщелоченные, приуроченные к водораздельным плато и пологим склонам северной и восточной экспозиции, формируются в условиях повышенного увлажнения, что способствует вымыванию карбонатов магния и кальция из верхних горизонтов в нижние. Выщелоченные черноземы со средним и тяжелым механическим составом относятся к самым ценным по содержанию гумуса (6,5-7%) и обладают высоким плодородием.

По надпойменным террасам рек Сок и Сургут получили распространение остаточно-луговые чернозёмы, а также лугово-чернозёмные почвы. В поймах рек выделяются аллювиальные почвы.

Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы района богаты калием, бедны фосфором.

### 2.2.9 Растительность

Общая площадь лесов Самарской области, по данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2009 года, составляет 759,7 тыс. га, покрытая лесом площадь 680,9 тыс. га, лесистость - 12,7 %, т.е. область малолесная.

Сведения о лесах области в разрезе пользователей:

Департамент лесного хозяйства Самарской области - 536,4 тыс.га (70,6%);

Национальный парк «Самарская лука» - 66,1 тыс. га (8,7%);

Управление лесами «Бузулукский бор» - 54,1 тыс. га (7,1%);

Жигулевский заповедник - 23,1 тыс.га (3,0%);

леса на землях сельхозназначения - 70,2 (9,3%);

леса в границах городских поселений (городские леса)— 9,8 тыс.га (1,3%).

Расположены леса по территории области крайне неравномерно. На юге под ними занято 2% от общей площади, на севере этот показатель колеблется от 22 до 25%.

Все леса Самарской области относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельхозназначения представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

Распределение по категориям защитности лесов таково:

-   леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях - 6,5 тыс.га (1%);

-    леса, расположенные в водоохранных зонах - 35,7 тыс. га (5%);

-  защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего    пользования,    федеральных    автомобильных    дорог    общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации - 13,0 тыс. га (2%);

-    зеленые зоны и лесопарки - 94,3 тыс.га (12%);

-    городские леса - 5,5 тыс.га(1%);

-    леса,   расположенные   в   первой,   второй   и   третьей   зонах   округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов - 5,6 тыс.га (1%);

-    государственные защитные лесные полосы - 2,5 тыс.га;

-  леса,  расположенные   в    пустынных,    полупустынных,    лесостепных,  лесотундровых зонах, степях, горах - 284,1тыс. га(37%);

-    леса, имеющие научное или историческое значение - 30,7 тыс. га (5%);

-    запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов - 45,1(6%);

-    нерестовые полосы лесов - 13,4 (2%).

Отнесение к категориям защитности полностью соответствует нормативным документам, экологическая роль их в регионе неоценима.

В состав департамента лесного хозяйства Самарской области входят 18 лесничеств. Общая площадь лесничеств 536,4 тыс. га, покрытая лесом - 480,0 тыс.га.

Преобладающие породы: дуб - занимает 27% от покрытой лесом площади, сосна-15%, липа - 18%, осина - 19%, береза - 10%, остальные породы (клен, ясень, вяз, тополь, кустарники) - 11%.

Средний бонитет по сосне - I,7, по дубу - III,3, липе-III,2, осине-I,8,        березе-I,9. Средняя полнота насаждений - 0,69.

Возрастная структура лесов в процентном отношении распределилась следующим образом: молодняки - 25%, средневозрастные - 47%, приспевающие - 14%, спелые - 14%.

Общий запас древесины основных лесообразующих пород составил 74,31 млн. кубометров, а спелых и перестойных 17,15 млн. кубометров, т.е. 23% от общего запаса. Общий средний прирост - 1,59 млн. кубометров.

По лесорастительному районированию территория Сергиевского района относится к лесостепной зоне, району Высокого Заволжья. Лесные массивы расположены в основном на возвышенной, холмистого характера территории, так называемого общего сырта, изрезанного крутыми изгибами местных водоразделов рек Сок и Сургут.

Леса и кустарники представлены в основном широколиственными породами: дубом, кленом платановидным, липой. По сырым местам встречаются береза и осина. Из кустарников произрастают ольха клейкая, вяз, различные виды ив. В подлеске в лесах встречаются лещина, шиповник, рябина. Для степных склонов характерны кустарники: спирея городчатая, карагана кустарниковая, терн. Преобладают сбитые типчаковые и полынковые луговые степи.

Площадь лесных земель в районе – 37013 га, в т.ч. покрытые лесом земли – 35285 га. Запас древесины – 4193 тыс. куб. м, в т.ч. спелой и перестойной – 1102 тыс. куб. м. Большую часть территории лесов района (до 95%) покрывают лиственные леса с преобладанием мягколиственных (65% осина и липа). Этому благоприятствуют и наличие хорошей почвы, и климатические условия, которые, следует отметить, вполне благоприятны для развития и роста древесной и кустарниковой растительности. Все это способствует как многообразию видового состава древесных и кустарниковых пород, так и их высокой производительности (до 45% всех насаждений Iб - II классов бонитета).

Основные виды лесопользования на территории Сергиевского района – заготовка древесины и сенокошение местным населением. К существующим проблемам относится увеличение запаса сухостойного леса в связи с увеличивающейся из года в год площадью усыхающих дубрав. Усыхание леса происходит от комплекса причин, связанных как с наличием вредителей и болезней, так и с неблагоприятными климатическими условиями. Кроме того, ухудшается качество древесины в местах добычи нефти; даже у молодняка (возраст до 20 лет) появляется сердцевинная гниль.

### 2.2.10. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы муниципального района Сергиевский включают в себя следующее:

1) Акватории и поймы рек, озера и пруды, используемые жителями для отдыха и рыболовства;

2) В границах проектирования расположены три охотничьих производственных участка: Кандабулакский, Первомайский, Средне-Орлянский, - и пять охотохозяйств: Боровское, Сергиевское, Чекалинское, Черновское, Смольковское;

Охотфауна представлена следующими основными видами: лось, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка; реже встречаются - лисица косуля, кабан, норка, ондатра, водоплавающая дичь.

Ихтиофауну составляют карась, плотва, щука, окунь, голавль, карась, линь.

3) Лесные ресурсы представлены лесами Гослесфонда и лесами Сергиевского лесхоза;

4) Особо охраняемые природные территории - памятники природы;

5) Курорт «Сергиевские Минеральные воды».

Курортная зона включает в себя два участка. Первый занимает территорию площадью  42,5 га, граничит с севера и востока с жилой зоной поселка Серноводск, с юго-запада и юга - коммунальной зоной, р. Сургут и Серным озером. В центре разбит верхний парк, имеет форму полукруга и примыкает к крутому склону второй надпойменной террасы р. Сургут. У основания этого склона находятся выходы минеральных источников и нижний парк. Вторая курортная зона сформировалась в восточной части поселка и занимает площадь – 11,2 га.

## 2.3. Оценка природно-ресурсного потенциала

Сергиевский район обладает небольшими запасами пресных подземных вод и большими запасами минеральных подземных вод.

Запасы сероводородной воды и грязей, которые используются в лечебных целях, безусловную представляют большую ценность.

В границах территории проектирования имеются топливно-энергетические полезные ископаемые, имеющие общероссийское значение, - месторождения нефти, торф. Наличие больших запасов нефти предполагает дальнейшую разработку нефтяных месторождений.

Имеются большие запасы полезных ископаемых осадочного происхождения, которые имеют внутрирайонное значение и могут использоваться для производства строительных материалов.

Земельные и почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в муниципальном районе Сергиевский предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Природные рекреационные ресурсы: леса, охотничьи хозяйства, особо охраняемые природные территории, акватории и поймы многочисленных рек; акватории и прибрежные зоны прудов позволяют развивать систему рекреации и туризма в границах проектируемого района.

Лесные ресурсы при рациональном использовании и применении современных технологий лесозаготовок благоприятствуют развитию деревообрабатывающей промышленности в районе.

## 2.4. Место и роль муниципального района Сергиевский в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных международных, межрегиональных  и внутренних социально-экономических и миграционных процессов.

Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами. Равномерное размещение городов на границах природных ландшафтных зон и провинций  предопределили мощь экономико-географического положения городов Поволжья. Крупные центры - города Самара, Тольятти, Сызрань сформировали в XX веке зоны активного влияния  с городами-спутниками (Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск).

Наряду с историко-географическими  особенностями градостроительной ситуации в районе Самарской Луки определяющими факторами активного развития городских агломераций стали: комплексность и высокая плотность транспортной сети; роль Самары, как опорного пункта индустриализации Поволжья; развитая строительная и энергетическая база; характер расселения; высокий уровень подвижности населения; обеспеченность водными и сырьевыми ресурсами.

Закрепление городов-центров в планировочной структуре каркаса расселения Самарской области подчинилось рисунку наиболее интенсивных территориально-пространственных связей населения. Область характеризовалась высоким удельным весом городских жителей (до 75%) в общей структуре населения. Наличие развитого транспортного сообщения (в пределах 1.5 часовой транспортной доступности) привели к активизации центростремительных потоков в города-центры полицентрической агломерации - Самару, Тольятти.

По состоянию на 1 января 2007 население городов-центров агломерации составило: г..Самара – 1139040 человек; г. Тольятти – 718030 человек.

На территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения,  дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны  это: зона ядра агломерации в R 30-40  км; зона периферии ядра агломерации в R 60 км; зона периферии агломерации в R 90 км – представляет собой территорию Самарско - Тольяттинской агломерации (СТА).

На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения  (МСР), имеющие  общие структурно-функциональные характеристики.

Центрами местных систем расселения на территориях Самарской области являются: г. Нефтегорск, г. Отрадный, с. Большая Глушица, с. Сергиевск, г. Похвистнево.

Согласно укрупненному делению Самарской области на субрегионы, Сергиевский район входит в состав Сергиевского субрегиона, который также включает в себя Исаклинский, Елховский, Кошкинский, Челно-Вершинский, Шенталинский районы, с центром межселенного обслуживания в с. Сергиевск.

## 2.5. Демографический потенциал

### 2.5.1.Основные тенденции демографических процессов

Определение направленности развития района предполагает проведение анализа динамики численности его населения. В настоящий момент демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих в мире, регионе, муниципальном районе.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

В различных регионах мира рост численности населения неодинаков, поскольку имеются различия в их социально-экономическом и культурном уровнях развития. Сегодня темпы роста населения особенно высоки в странах третьего мира, тогда как в наиболее развитых индустриальных странах наблюдается тенденция к его снижению.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности: 1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей; 2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности; 3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась  социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998 и 2004 гг. свидетельствует о том, что сегодня доля умерших начинает увеличиваться с 15-летнего возраста.  Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Сократилась средняя продолжительность жизни населения Самарской области. По сравнению с 90-ыми годами она уменьшилась на 7 лет – у горожан мужского пола и на 2,5 года – женского. В сельской местности сокращение произошло соответственно на 6,6 и 3,7 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние 5 лет удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно и интенсивно снижается. Рис. 4. Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2005 году их было только 258.

### 2.5.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский

На территории Сергиевского района расположены: 1 городское и 16 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Сергиевск (численность населения на 01.01.07 – 8300 человек).

Городское поселение муниципального района Сергиевский:

- Суходол (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 14111 человек.

Сельские поселения муниципального района Сергиевский:

- Антоновка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 750 человек;

- Верхняя Орлянка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 740 человек;

- Воротнее (в составе  населенных пункта) – общее число жителей 1443 человека;

- Елшанка (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1666  человек;

- Захаркино (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1246 человек;

- Калиновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1580 человек;

- Кандабулак (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1182 человека;

- Кармало-Аделяково  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1278 человек;

- Красносельское (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1025  человек;

- Кутузовский (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 1294  человека;

- Липовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 677   человек;

- Светлодольск (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 1924  человека;

- Сергиевск (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 9100  человек;

- Серноводск (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 3448  человек;

- Сургут (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 4700   человек;

- Черновка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1477  человек.

В целом в муниципальном районе Сергиевский по данным на 1.01.07 проживает 46252 человека.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Сергиевский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Сергиевский.

С 1997 по 2005 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности несколько превышал областные показатели, особенно в 2001 и в 2002 годах. При этом уровень рождаемости также был выше средних областных показателей. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 7. Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту.

В 2006 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалась от соотношения в демографической структуре населения Самарской области.

В муниципальном районе Сергиевский доля стариков превышает долю молодого населения: 20,9% против 17,8%. Таким образом, разрыв составляет 3,1%, что на 3,2% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного меньше среднего областного показателя. Рис. 4. Динамика распределения населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Если рассматривать ситуацию в городском и сельских поселениях района, то в более урбанизированной среде п.г.т. Суходол доля трудоспособного населения больше (65,3%), в то время как примерно меньше пожилых жителей и молодежи.

Младенческая смертность в поселениях Сергиевского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 1998 году. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе немного выше областного. Рис. 8. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сергиевский примерно на 0,75 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По статистическим данным на 1.01.2006 года в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 7113 человек, 28% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 72% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции населения Самарской области в 2006 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в поселениях муниципального района Сергиевский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик, но в 1996 году внешняя миграция пошла на убыль, и в 1999 году начался отток населения из района, усугубляя процесс депопуляции. Рис. 6.2. Коэффициенты естественного движения населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

По общим итогам миграции за 2005 год в поселения Сергиевского района прибыло на 461 человек меньше, чем убыло из них. Сальдо миграции как в городском, так и в сельских поселениях района имеет отрицательные значения.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Сергиевский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами, в которых по сравнению с данными на 1.01. 2002 года число жителей возросло, являются: с. Сергиевск с.п. Сергиевск; с. Воротнее с.п.Воротнее.

К населенным пунктам района с убывающим населением относятся: п.г.т. Суходол г.п.Суходол; п. Сургут с.п.Сургут; п. Серноводск, с.п. Серноводск. Рис. 11. Динамика численности населения населенных пунктов муниципального района Сергиевский за период с 2002 по 2007 гг.

В целом, в течение последних 5 лет растущими оказались 10 населенных пунктов района из 65. Села Елховка, Большая Лозовка, поселок Глубокий прекратили свое существование. В 23-х населенных пунктах число жителей не превышает 100 человек.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Сергиевский  являются административными центрами сельских поселений.

Городское поселение и административные центры сельских поселений обладают устойчивым социально-демографическим потенциалом и образуют демографический каркас муниципального района Сергиевский.

Население муниципального района Сергиевский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 79,6%. Около 9,6% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,7% - татары; 1,6% - украинцы; 0,7% - казахи; 0,7% - армяне.

В отчете были использованы:

1. Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2007 гг.

2. Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2006.

3. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

4. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

5. Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

6. Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

7. Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

## 2.6. Структура современного землепользования муниципального района Сергиевский Самарской области

Для организации системы управления земельными ресурсами вся земля в границах России и в том числе Самарской области  рассматривается как единый объект хозяйствования - Земельный фонд. При этом любой земельный участок в составе земельного фонда, в зависимости от своих природно - обусловленных качественных характеристик и вида наиболее оптимального для него использования (с точки зрения современных технологий и социально-экономических потребностей общества) может быть включен в ту или иную сферу хозяйствования. Так, равнинные территории с плодородными почвами и богатой естественной травянистой растительностью являются объектами сельскохозяйственного производства. Обширные территории, поросшие лесами, - объекты, преимущественно, лесохозяйственной деятельности. Земельные участки, слабоизмененные деятельностью человека и сохранившие, в условиях все возрастающего антропогенного воздействия, естественные природные комплексы, являются объектами пристального внимания и изучения ученых - экологов, и являются эталонами для выявления и оценки степени изменения природной среды и разработки рекомендаций по нивелированию неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности человека. Земли, используемые под разработку и добычу полезных ископаемых, под размещение существующих и строительство новых промышленных предприятий, дорог, трубопроводов, линий электропередач, населенных пунктов - также имеют вполне определенное хозяйственное значение.

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

По данным Государственного учета земель земельный фонд Самарской области по состоянию на 1 января 2005 года составлял 5356,5 тыс.га. Кроме того, 3,0 тысяч га земли используются совхозом «Рабочий» муниципального района Кинель-Черкасский на территории Оренбургской области.

Природные особенности области с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и животноводства обусловили то, что в структуре ее земельного фонда почти 2/3 земель (3865,3 тыс.га) отведены  для нужд сельского хозяйства.

Большая часть земель под лесами, относящихся к особо ценным лесам I группы, переданы в ведение Государственного лесного фонда (526,9 тыс.га).

Высокая степень хозяйственной освоенности территории и высокая плотность населения обусловили достаточно большую долю земель, переданных в ведение городским, поселковым и сельским администрациям (340,1 тыс.га), отраслям промышленности и транспорта (69,6 тыс.га).

I. Распределение земельного фонда по категориям земель.

Земли сельскохозяйственного назначения

По состоянию на 01.01.2008 г земли сельскохозяйственного назначения составили 228652 га, в том числе земли сельхозназначения за чертой населенного пункта на площади  10115 га, земли фонда перераспределения на площади на площади – 29707 га.

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов составляют 11209 га, из них один поселок городского типа Суходол- 924 га и 67 сельских населенных пунктов на площади 10 285 га.

Из всех земель населенных пунктов - площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 6 257 га, в том числе 68 га пашни, 10 га многолетних насаждений, 78 га сенокосов, 6101 пастбищ.

Земли промышленности

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения составляют 2906 га. Земли промышленности составляют 833 га, земли автомобильного транспорта на площади 1095 га. Земли железнодорожного транспорта- 350 га, земли иного специального назначения составляют 628 га.

Земли лесного фонда

Площадь земель лесного фонда в районе составляет 31637 га и состоит из 6 лесничеств: Больше-Каменское - 561 га, Кармало-Аделяковское - 2338 га, Красногородецкое - 9132 га, Сергиевское – 9392 га, Чекалинское - 10163 га и Исаклинское - 51 га.

Земли водного фонда

Водный фонд района составляет 1104 га, в водный фонд входят р. Сок, р. Сургут ,Кондурчинское водохранилище, пруд в СГУП «Сергиевский», плотина в с. Елшанка.

Земли запаса

Земли запаса составляют 63 га. Эти земли в пойме реки Сургут около п. Сургут  и вблизи с. Верхняя Орлянка используются населением для пастьбы скота и огородничества.

Распределение земель по формам собственности

Из всех земель в административных границах района 275 571 га, земли, находящиеся в собственности граждан составляют 138459 га, из них у крестьянских фермерских хозяйств - 2684 га, у собственников земельных долей – 124733 га, в личном подсобном хозяйстве - 1718 га, под ИЖС – 140 га, под коллективными садами - 955га, участки, выкупленные для несельскохозяйственных целей на площади 24 га.

В собственности у юридических лиц - 813 га, из них 8070 га у акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, у предприятий и организаций - 60 га из них 47 га в границах населенных пунктов.

В государственной и муниципальной собственности находится 128 982 га земель.

Таблица №1

Показатели по целевому использованию земель м. р. Сергиевский

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 228 652 |
| 2 | Земли поселений в т.ч. в черте сельских населенных пунктов | 11 209 |
| 2.1 | в т.ч. в черте сельских населенных пунктов | 11 209 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 2 906 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 31637 |
| 6 | Земли водного фонда | 1104 |
| 7 | Земли запаса | 63 |
|  | Итого земель в административных границах | 275 571 |

## 2.7. Экономический потенциал

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них

- северная зона (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Шенталинский районы) определилась, как молочно-зерновая с развитым свиноводством;

- центральная зона (Безенчукский, Богатовский, Борский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы) определилась как многоотраслевая;

- южная зона (Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский и Хворостянский районы) определилась как мясо-зерновая и овцеводческая.

Развитие сельского хозяйства осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

По Самарской области в целом: по величине валового сбора в растениеводстве преобладает производство зерновых культур; основными производителями зерна и технических культур являются сельскохозяйственные организации; производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения; основными держателями крупного рогатого скота и свиней в сельскохозяйственной отрасли являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения; основными держателями овец и коз являются, в основном, хозяйства населения – 82,85% от общего поголовья овец и коз.

Производственная инфраструктура Сергиевского района представлена:

- объектами сельскохозяйственного профиля;

- объектами переработки сельскохозяйственной продукции;

- объектами производства стройматериалов;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения (в том числе питьевые водозаборы на месторождениях подземных вод);

- объектами коммунальной структуры (свалки, полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильники);

- объектами нефтедобывающей промышленности, сосредоточенными в ареалах залегания нефти, инженерно-техническими объектами, обслуживающими нефтепромыслы, системы промысловых трубопроводов (ремонтные базы, перекачивающие станции).

Большее политическое, социальное и экономическое значение приобретает развитие  малого предпринимательства, что является мощным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты, обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Таблица №2

Количество крупных и средних предприятий по отраслям экономики

| №№ | Наименование предприятий и организаций по виду экономической деятельности | На 01.01.08 г. единиц (кол-во предпр.) | Количество работающих*, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сельское хозяйство | 69 | 407 |
| 2 | Добыча полезных ископаемых | 10 | 1264 |
| 3 | Обрабатывающие производства | 42 | 856 |
| 4 | Производство эл. энергии, газа и воды | 3 | 547 |
| 5 | Строительство | 28 | 175 |
| 6 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных и бытовых изделий | 105 | 226 |
| 7 | Гостиницы и рестораны | 10 | 67 |
| 8 | Транспорт и связь | 31 | 1538 |
| 9 | Финансовая деятельность | 8 | 125 |
| 10 | Операции с недвижим. имущ., аренда услуги | 44 | 225 |
| 11 | Гос. Управление, обесп. Воен. Безопасн, обязат. Соц обеспеч. | 56 | 728 |
| 12 | Образование | 53 | 1555 |
| 13 | Здравоохранение, и соц. услуги | 14 | 2062 |
| 14 | Прочие коммунальные соц. и персон. услуги | 43 | 324 |
| 15 | Всего | 520 |  |

На 1 января 2008 года на территории  муниципального района Сергиевский зарегистрировано 525  предприятий различных организационно-правовых форм.

Таблица №3

Количество крупных и средних предприятий по отраслям экономики

| № | Виды экономической деятельности | Количество предприятий, ед. 2007 г. | Удельный вес от общего количества предприятий | Количество предприятий, ед. 2008 г. | Удельный вес от общего количества предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство | 69 | 13,3 | 64 | 12,2 |
| 2 | Рыболовство и рыбоводство | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 |
| 3 | Добыча полезных ископаемых | 10 | 1,9 | 11 | 2,1 |
| 4 | Обрабатывающие производства | 42 | 8,1 | 44 | 8,4 |
| 5 | Производство эл. энергии, газа и воды | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 |
| 6 | Строительство | 28 | 5,4 | 27 | 5,1 |
| 7 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных и бытовых изделий | 105 | 20,2 | 107 | 20,4 |
| 8 | Гостиницы и рестораны | 10 | 1,9 | 11 | 2,1 |
| 9 | Транспорт и связь | 31 | 6,0 | 31 | 5,9 |
| 10 | Финансовая деятельность | 8 | 1,5 | 9 | 1,7 |
| 11 | Операции с недвижим. имущ., аренда услуги | 44 | 8,4 | 49 | 9,3 |
| 12 | Гос. управление, обесп. воен. безопасн, обязат. соц обеспеч. | 56 | 10,7 | 56 | 10,7 |
| 13 | Образование | 53 | 10,2 | 53 | 10,1 |
| 14 | Здравоохранение, и соц. услуги | 14 | 2,7 | 14 | 2,6 |
| 15 | Прочие коммунальные соц. и персон. услуги | 43 | 8,3 | 42 | 8,0 |
| 16 | Виды деятельности не установленные учред. документами | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
|  | Всего | 520 | 100 | 525 | 100 |

На 1 января 2008 года на территории  муниципального района Сергиевский зарегистрировано 525  предприятий различных организационно-правовых форм

Примечание:

* Количество работающих  предоставлено только по крупным и средним предприятиям.

По официальным данным Статистического сборника ФС Госстатистики «Районы Самарской области» муниципальный район Сергиевский имеет следующие показатели и характеристики.

Таблица №4

Количество организаций по видам экономической деятельности

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего в том числе: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Рыболовство, рыбоводство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Финансовая деятельность Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства Виды экономической деятельности не установленные при госрегистрации | 597 126 3 8 46 2 36 141 7 30 8 42 38 56 13 40 - 1 | 598 104 3 8 51 2 34 148 8 34 8 42 41 56 14 36 - 9 | 608 84 4 9 50 2 36 144 11 34 9 44 74 52 12 37 - 6 |

Таблица №5

Количество индивидуальных предпринимателей

по видам экономической деятельности

|  | 2005 | 2006 | В процентах к итогу 2006г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество индивидуальных предпринимателей В том числе: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Рыболовство, рыбоводство Обрабатывающие производства Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Финансовая деятельность Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства Виды экономической деятельности не установленные при госрегистрации | 303 12 - 4 4 229 2 14 - 10 - 1 24 - 3 | 437 19 - 14 4 331 5 15 - 12 - 1 33 - 3 | 100,0 4,4 - 3,2 0,9 75,7 1,1 3,4 - 2,8 - 0,2 7,6 - 0,7 |

Промышленный комплекс на территории

муниципального  района Сергиевский

В 2007 году индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям района по сравнению с 2006 годом составил 92,5%. Спад производства связан со снижением производства продукции в натуральном выражении, таких видов как нефть, газ, хлеб, теплоэнергия, растительное масло, мука.

По итогам 2007 года муниципальный район Сергиевский занимает 3 место по общему объему отгруженных товаров собственного производства на душу населения среди сельских районов области.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в 2007г составил 11935,4 млн. рублей (102,3% к 2006г в действующих ценах). Основную долю в объеме отгрузки продукции, выполнении работ и услуг- 89,7% приходится на РИТС Северная группа месторождений (СГМ) ОАО «Самаранефтегаз» (за 2006г- 90,9%). За отчетный период добыто нефти- 1875,9 тыс.тонн, газа природного- 6,5 млн.куб.м, что составило 92,7% и 82,3% к уровню 2006 года соответственно.

По разделу  «Обрабатывающие производства» отгружено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 32,95 млн. рублей (185,7 % к уровню 2006 года в действующих ценах). Основную долю (16,66 млн. рублей) в объеме отгрузки продукции пришлось на ОАО «Сургутское», что на 78,8 % больше уровня прошлого года в действующих ценах. Предприятие поставляет яблочное пюре в кондитерские фабрики г.Самара, г.Тольятти, г.Пенза.

В МУП «Сергиевское полиграфическое предприятие» в 2007г отгружено газет и бланочной продукции на сумму 5,87 млн.руб (118% к уровню 2006г в действующих ценах). В отчетном периоде обеспечен рост производства газет на 39,1%, бланочной продукции на 19,8% по сравнению с уровнем прошлого года.

Таблица №6

Перечень крупных и средних промышленных предприятий

по отраслям промышленности

| № пп | Наименование предприятия | Наименование отрасли промышленности | Вид деятельности | Перспективы развития | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление ремонта скважин - Самара» | Нефте-газодобывающая | Представление услуг по монтажу ремонту и демонтажу буровых вышек | Увеличение мощностей | п.г.т. Суходол ул. Школьная,64 |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Сергиевское полиграфическое предприятие» | Издательская и полиграфическая | Печатание газет | - | с. Сергиевск, ул. Ленина,14 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Сергиевская коммунальная компания» | Производство и распределение электроэнергии.газа, пара и горячей воды (тепловой энергии котельными) | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | - | с. Сергиевск, ул. Гагарина,2а |

Основные фонды

Высокий износ активной части основных фондов является ключевой проблемой конкурентоспособности производителей  муниципального района.

Износ основных фондов – важный индикатор в условиях старения основных фондов - имеет негативную динамику роста. Это чревато сверхпотреблением природных ресурсов, дополнительным загрязнением окружающей среды.

Степень износа основных фондов в  муниципальных районах в целом высокая и составляет 53,6%.  Только в 3 районах области степень износа основных фондов менее 30% - в Безенчукском,  Кинельском  и Хворостянском. В 6 районах области, Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Борском, Похвистневском и Шенталинском,   степень износа основных фондов составляет более 50.0% . В остальных районах, в том числе в  Сергиевском районе,  степень износа основных фондов колеблется в пределах от 33,7% до 46,9%.

Рисунок 1.

Фондовооруженность труда по районам области

(по крупным и средним коммерческим организациям; тыс. рублей)

Рисунок 2.

Коэффициент обновления основных фондов по районам области

(по крупным и средним коммерческим организациям; в процентах)

Таблица №7

Показатели состояния основных фондов крупных и средних коммерческих организаций по видам экономической деятельности в 2006 году

|  | Полная учетная стоимость на конец года | Сумма начисленного за год учетного износа | Степень износа | Коэффициент обновления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Млн. руб. |  | В процентах |  |
| Основные фонды – всего Из них: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 769,8 538,7 9,4 70,4 1,9 14,9 4,3 0,3 102,2 27,6 0,2 | 41,4 14,9 2,8 2,5 0,1 0,5 0,4 0,1 6,1 14,1 0,0 | 42,8 41,8 52,4 58,8 70,7 34,3 48,4 5,6 40,0 31,2 11,8 | 5,8 4,1 51,9 2,0 30,3 54,3 10,2 36,1 4,2 8,7 71,8 |

Занятость и доходы населения

В сфере занятости населения района продолжают сохраняться следующие проблемы: сложное экономическое положение в сельскохозяйственных предприятиях, снижающийся спрос на работников в сельскохозяйственном производстве и ограниченность альтернативной занятости, отток молодежи из села, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, недостаток рабочих мест, низкий уровень оплаты труда по предлагаемым вакансиям и др.

С начала 2008 года отмечался рост численности зарегистрированных безработных. Если на 1 января 2007 года признано безработными 1023 человек, то на 01.01.2008 года -1186 человек. Среднегодовая численность безработных составила в 2007 году 1043 человека или 89 % к уровню 2006 года.

Из общего числа безработных более 50% проживают в 4 центральных населенных пунктах (Сергиевск, Сургут, Серноврдск, Суходол).

Из общей численности, обратившихся в центр занятости, трудоустроено 607 человек (в 2006 году 654 человека), направленно на профессиональное обучение 76 человек (в 2006 году - 58 человек).

Численность занятых в экономике в 2007 году по сравнению с 2006 годом, осталась на том же уровне. Численность занятых на предприятиях и организациях государственной формы собственности составила 3220 человек.

Численность работающих на предприятиях муниципальной формы собственности - 3200 человек.

Численность трудовых ресурсов в 2007 году составила 29100 человек или 99,9% к уровню 2006 года.

Численность учащихся в трудоспособном возрасте в 2007 году составила 2200 человек.

В 2007 году число лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой составило 6700 человек или 106,7% к уровню 2006 года.

Сергиевский район по показателю средняя начисленная заработная плата на 1 занятого в экономике входит на протяжении последних лет в первую пятерку среди сельских районов области (2004г. - 2 место, 2005г. - 3 место, 2006г. - 3 место, 2007г. - 3 место). В 2007 г. среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям составила 11142 рубля (136,2% к уровню 2006г), реальная заработная плата возросла на 24,6 %).

По полному кругу организаций данный показатель в 2007г. оценочно составил 10130 рублей (128% к уровню 2006г).

Сельскохозяйственные предприятия

муниципального района Сергиевский

По отрасли животноводства в 2007 году поголовье КРС в сельхозпредприятиях составила 3807 голов, что на 11,6% больше уровня 2006 год, в том числе коров 1372 голов, что меньше уровня 2006 года на 3,7%.

В связи с сокращением поголовья коров за 2007 год валовой надой молока в сельхозпредприятиях уменьшился на 23,8% и составил 4056 тонн. Надой на 1 корову молочного стада составил 2984 кг., что на 21 кг. ниже уровня 2006 года.

Доля производства мяса сельхозпредприятиями в производстве за 2007 год увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 5,4%, а молока уменьшилась и составила 25,8%.

Важнейшим направлением деятельности отрасли животноводства является прекращение процесса падения объемов производства молока и мяса.

В 2008 году сельскохозяйственным производством в отрасли растениеводства в районе занимаются 15 предприятий различных форм собственности. Сельскохозяйственные угодья Сергиевского района занимают 221 тыс. га, в том числе 137,7 тыс. га пашня.

В 2007 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 50880,5 тонн, что на 40,8% выше уровня 2006 года. Урожайность зерновых культур во всех категориях в 2007 году составила 19 ц/га, что в 2 раза выше уровня 2006 года, в сельхозпредприятиях урожайность составила - 19,7 ц/га (рост в 2,1 раза), урожайность озимых зерновых - 24,6 ц/га, яровых зерновых культур - 11,8 ц/га.

Валовой сбор семян подсолнечника в 2007 году уменьшился по сравнению с уровнем 2006 года на 28,4% и составил 6615,2 тонн. Урожайность семян подсолнечника составила - 7,5 ц/га (в 2006 году - 8,5 ц/га).

Основными производителями зерна и подсолнечника остаются сельскохозяйственные предприятия. В 2007 году доля их в производстве зерна составила -96,9%, подсолнечника - 97,6%. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми выращено 100% общего сбора картофеля и 100% овощей.

Список действующих крупных и средних с/х предприятий

м.р.Сергиевский

Юридические лица:

- ОАО «Сургутский»-1446,1 га;

- ОАО «Елшанская МТС»-1310,4 га;

- ООО «Агротех»-3210га;

- СПТУ-71-367,3 га;

- ЗОСВИРЛ-4171,1 га;

- ОАО «Красночекалинская МТС»-1728,0;

- ООО «Держава»-1789,8 га.

КФХ:

- Терехов Г.М. -98,114 га;

- Филимонов А.В. -546,0 га;

- Бубнов Н.А. -420,0 га;

- Мухранов В.В.-132,5 га;

Собственники:

- Ларичева-98 долей-1411 га «Красное Чекалино»;

- Дакашев-1108,8 га СПК «Чекалино»;

- Банников -2473,9 га «Аврора»;

- Дучинский -643,5 га «Аврора»

МТС (выдел):

- Выдел  «Липовский»-1743,0 га;

- Выдел «Черновский»-6906,9 га;

- Выдел «Орлянский» -3231,1 га;

- Выдел «Кутузовский» -3552,02 га;

- ООО «НАЗКО» - в процессе оформления (СПК «Серноводский»).

| № п/п | Наименование хозяйства | % износа | Трак тора | Грузовые автомобили | Плуги | Сеялки зер-вые | Сеялки про-ные | Кул-р | Комбайн з/у | Комбайн К/у | БДТ, БДМ | Пресс -подб-к | Жатки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Якушкинское» |  | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |
| 2. | ООО «Золотая Нива» |  | 22 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2 | 4 |
| 3. | ООО «Калиновка» |  | 14 | 8 | 3 | 10 | 3 | И | 3 | 3 |  | 3 | 5 |
| 4. | ООО «Колос» |  | 15 | 4 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 |  | 2 |  | 5 |
| 5. | ООО «СХС» |  | 17 | 9 | 8 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 6. | ОАО «Сургутское» |  | 19 | 8 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 |  | 1 |  | 3 |
| 7. | ООО«Волга-Агро» |  | 5 | 2 | 1 | 3 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 8. | СПК «Нероновский» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 9. | ООО «Агро-Альянс» |  | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |  | 2 |  | 2 |
| 10. | ООО «Нива-Сервис» |  | 6 | 3 | 2 | 5 |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 3 |
| 11. | ООО «Сам-Ойл» |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ООО «Литовский» |  | 18 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 13 | ООО «Красносельский АПК» |  | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 14 | КФХ Терехов Г.М. |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |
| 15 | КФХ Филимонов А.В. |  | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |  | 1 |  | 2 |
| 16 | КФХ Бубнов Н.А. |  | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 |
| 17 | КФХ Антипов В. И. |  | 3 | 1 | 3 | 4 |  | 4 | 3 |  | 2 |  | 2 |
| 18 | КФХ Карпов В.И. |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |
| 19 | КФХ Козырев М.А. |  | 9 | 6 | 6 | 7 |  | 4 | 3 |  | 1 |  | 2 |
| 20 | КФХ Котов |  | 5 | 2 | 2 | 4 |  | 6 | 2 |  | 2 |  | 1 |
| 21 | КФХ Панфилова И.В. |  | 4 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 22 | ПУЖ71 |  | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 |  | 1 |  | 2 |
| 23 | ВИЛАР |  | 5 | 5 | 1 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  | 2 |
| Всего на 01.01.2008г. |  | 95 | 207 | 77 | 60 | 107 | 18 | 125 | 56 | 9 | 20 | 14 | 57 |
| на 01.01.2007г. |  |  | 365 | 224 | 138 | 222 |  | 111 | 147 | 12 |  | 5 | 79 |
| % выбытия. |  |  | 43 | 66 | 57 | 44 |  | +14 | 62 | 25 |  | +7 | 28 |

Таблица №8

Информация

по наличию складов для хранения зерна и зерноочистительной техники в м.р.Сергиевский на 27.08.2008г.

| № п/п | Наименование хозяйств | Наличие ЗАВ, Шт. | Наличине складов, шт. | Объемы, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Первое Мая" | 3 | 2 | 3000 |
| 2 | "Аврора" | 1 | 4 | 3500 |
| 3 | "Волна Революции" | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | "Заветы Ильича" | 1 | 1 | 1000 |
| 5 | "Заря" | 2 | 1 | 1500 |
| 6 | "Комсомолец" | 2 | 2 | 2000 |
| 7 | "Красное Чекалино" | 2 | 2 | 4000 |
| 8 | "Литовский" | 0 | 2 | 2000 |
| 9 | "Красный Восток" | 0 | 0 | 0 |
| 10 | "Победа" | 2 | 2 | 1250 |
| 11 | "Прогресс" | 0 | 2 | 2000 |
| 12 | "Червонный Плугатырь" | 3 | 3 | 3000 |
| 13 | "Правда" | 1 | 2 | 1500 |
| 14 | "им. 20 партсъезда" | 1 | 2 | 3000 |
| 15 | "Орлянский" | 1 | 1 | 1000 |
| 16 | "им. Куйбышева" | 2 | 1 | 250 |
| 17 | " Мордовскоселитьбенский" | 0 | 0 | 0 |
| 18 | "Партизан" | 0 | 0 | 0 |
| 19 | СПК "Победа" | 3 | 5 | 5000 |
| 20 | СПК "Красный" | 0 | 0 | 0 |
| 22 | СПК "Чертовский" | 3 | 3 | 4500 |
| 23 | СПК "Серноводский" | 2 | 2 | 5000 |
| 24 | ГУЛ "Кутузовский" | 1 | 2 | 5000 |
| 25 | ОАО "Сургутское" | 0 | 1 | 500 |
| 26 | СГУП "Сергиевское" | 0 | 1 | 2500 |
|  | ИТОГО | 30,0 | 42,0 | 53500,0 |

Типовой склад для хранения ядохимикатов имеется только в СПК "К/з 1 Мая" Типовых складов для хранения минеральных удобрений и площадок для буртования органических удобрений в Сергиевском районе нет.

Таблица №9

Перечень складов хранения нефти и нефтепродуктов на территории муниципального района Сергиевский

| №№ п/п | Наименование объекта | Владелец объекта | Месторасположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АЗС на 250 запр./сут. 3 раздаточных колонки объем емкостей 75 м | ООО «Сок» | а/д «Сергиевск-Кошки» 12 км |
| 2. | АЗС на 2 колонки объем емкостей 50 м3 | ЧП Жуков | а/д «Урал-Суходол» 1 км |
| 3. | АЗС на 500 запр./сут. 2 раздаточных колонки объем емкостей 100 м | ОАО «Роза Мира» | а/д « Урал-Челно - Вершины» 5 км |
| 4. | АГЗСна100запр./сут. объем емкостей 30 м | ООО «Вертикаль» | а/д «Урал-Антоновка» 1 км |
| 5. | АЗС контейнерного типа на 300 запр./сут. объем емкости 15,2 м | ООО «Вертикаль» | а/д «Самара-Уфа-Челябинск 1104км |
| 6. | АЗС подземного типа 6 раздаточных колонок объем емкостей 150 м | ООО «Вертикаль» | а/д «Урал- Антоновка» 1 км |
| 7. | АЗС контейнерного типа на 250 запр./сут. 4 раздаточных колонки объем емкостей 34,4 м | ООО «Партнер» | а/д «Урал-Сергиевск» 3 км |
| 8.- | АЗС на 6 раздаточных колонок объем емкостей 331м3 | ОАО «Самаранефте-продукт» | а/д «Самара-Уфа Челябинск» 1114км+600м' |
| 9. | АЗС на 100 запр./сут. объем емкостей 60 м | ОАО «Самаранефте-продукт» | а/д «Урал-Челно-Вершины» 10 км с. Сергиевск, ул. Ленина |
| 10. | АЗС на 250 запр./сут 2 раздаточные колонки объем емкостей 17,2м | ООО «Май» | а/д «Урал-Суходол» 1 км |
| 11. | АГЗС на 100 запр./сут | ООО «Май» | а/д «Урал- Сухо дол» 1 км |
| 13. | АЗС контейнерного типа 4 раздаточных колонки | ООО «Алком» | а/д «Сергиевск-Кошки» 12 км |
| 14. | АЗСна 100 запр./сут. | ООО «Меридиан» | а/д «Самара-Уфа-Челябинск» 1076км |
| 15. | АЗС на 500 запр./сут. 6 раздаточные колонки объем емкостей 1 60 м | ЗАО «Сергач» | а/д «Самара-Уфа-Челябинск» 1108 км |
| 16. | АГЗС на 1 раздаточную колонку объем емкости 18,0м3 | ЗАО «Сергач» | а/д «Самара- Уфа-Челябинск» 1108 км |
| 17. | АГЗС на 100 запр./сут. | ЗАО «Химтехмаш» | а/д «Урал-Сергиевск» 1 км |
| 18. | АЗС на 250 запр./сут. 2 раздаточных колонки | НГДУ «Шунгутнефть» | п. Суходол, ул. Мира |
| 19. | Резервуарный парк: РВС- 1000 -Зшт, РГС-50-1шт | ОАО «Роза Мира» | п. Суходол, ул. Гарина-Михайловского, 1а |
| 20. | Товарный парк Северной группы месторождений ОАО «Самаранефтегаз» РВС-3000-1шт, РВС-5000 - 3 шт | РИТС-1 Северная группа месторождений ОАО «Самаранефтегаз» | 800 м слева от км 3+00 а/д «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» |

Градоэкономический анализ Сергиевского района показал, что основные потенциальные перспективы его развития связаны:

- с развитием сельскохозяйственного и перерабатывающего производства;

- с развитием агропромышленного комплекса;

- с развитием рекреационного отдыха и туризма;

- с развитием строительного комплекса;

- с развитием предприятий нефтедобычи.

## 2.8. Жилищный потенциал

Площадь жилого фонда муниципального района Сергиевский на 01.01.2007 г. составила – 1026.9 тыс. кв.м, в т.ч. муниципальный жилой фонд – 68.6 тыс.кв.м, частная собственность – 907.0 тыс.кв. м (из нее в собственности граждан – 867.2 тыс.кв.м, государственного жилого фонда нет. В процентном соотношении

доля частного жилья составляет - 88,3%;

муниципального - 1,60 %.

При нормативной обеспеченности жильем - 18 м2/чел., фактическая обеспеченность по району общей площадью жилого фонда на 2008 г. составила  22.4 кв.м в расчете на одного человека .

Динамика обеспеченности населения жильем и общей площадью жилого фонда положительна. В 2004 г. площадь жилого фонда составляла 999,1 тыс. кв.м, в 2008 г. - 1039.6 кв.м, а средняя обеспеченность жильем составляла - 20.9 кв. м. по сравнению с текущим состоянием обеспеченность жильем на уровне - 22,4 кв. м. См.таблицу №10.

Жилой фонд района состоит из домов разной этажности: 126 одноэтажных, 211 двухэтажных, 14 трехэтажных, 2 четырехэтажных, 25 пятиэтажных дома.

Тип зданий: панельные - 160 домов (180,6 тыс. кв. м), кирпичные - 136 домов (86,6 тыс. кв. м), деревянные - 46 домов (4,5 тыс. кв. м), сборно-щитовые - 36 домов (8,1 тыс. кв. м). Количество квартир в районе – 5662, из них 4559 приватизированных.

По годам постройки жилой фонд района делится на следующие категории:

1921-1945 гг. – 4 дома (346 кв. м)

1946-1970 гг. – 152 дома (80109 кв. м)

1971-1995 гг. – 205 домов (185939 кв. м)

после 1995 гг. – 17 домов (13389 кв .м).

По степени износа 128 домов (124847 кв. м) района имеют до 30% износа, 196 домов (136402 кв. м) – 31-65%, свыше 65% – 54 дома (18534 кв. м), в том числе 18 каменных домов (10575 кв. м) и 36 деревянных щитовых домов (7959 кв. м). В п. Серноводск (ул. Калинина) 28 домов (4875 кв. м) считаются аварийными.

Таблица №10

Жилищный фонд

| № п.п. |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 | Площадь квартир, тыс. кв. метров Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) - всего, кв.м. площади жилищ на одного жителя | 999.1 20.9 | 1007.8 21.5 | 1017.7 21.6 | 1026.9 22.2 | 1039.6 22.4 |

В м.р.Сергиевский достаточно высокий процент концентрации аварийного и ветхого жилья, составляет – 6.8% от общего жилого фонда.

В районе существует очередность граждан нуждающихся в получение жилья и улучшение жилищных условий.

В последнее время повышаются возможности улучшения жилищных условий. Это связано с работой ипотечных фондов, фондов развития, национальной программы «Жилище», «Ветхое и аварийное жилье», субсидиями областного бюджета на улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы, тружеников тыла и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, представляются ссуды банками на приобретение жилья. В настоящее время разрабатывается Федеральная программа по предоставлению ссуд молодым специалистам на строительство жилья.

В м.р.Сергиевский с ноября 2005 г. действует целевая программа «Молодой семье – доступное жилье на 2005-2010 гг.».

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в муниципальном районе Сергиевский  являются: недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

Развитие жилищного строительства в муниципальном районе Сергиевский осуществляется в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

## 2.9. Транспортная инфраструктура

Самарская область является одним из крупнейших транспортно-коммуникационных  узлов России. Через нее пролегают кратчайшие пути из Центральной и Западной Европы в Сибирь, Среднюю Азию и Республику Казахстан. Основной объем грузопотоков в Самарской области приходится на железнодорожный и автомобильный виды транспорта, а пассажиропотока – на автомобильный и городской электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, метрополитен). Удельный вес железнодорожного транспорта в общем объеме всех перевезенных грузов составляет 32,0 %, автомобильного – 15,4%.

Mакрогеографическое положение региона является одним из конкурентных преимуществ. Самарская область имеет все условия для развития области,  как крупного транспортно-логистического центра РФ.

### 2.9.1. Автомобильный транспорт

По территории области проходит автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) с выходами в районы Казахстана, Средней Азии и северные районы России.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7703,824 км, из них 7,68 тыс. км (99,3%) имеют твердое покрытие. Протяженность автомобильных дорог федерального значения - 686,26 км; автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области составляет 7017,564 км.

Муниципальный район Сергиевский имеет развитую сеть автомобильных дорог общей протяженностью – 446,583 км.

По территории м.р.Сергиевский проходит автомагистраль федерального значения М-5 «Урал» (Москва-Челябинск).

Протяженность автомагистрали автомагистраль федерального значения М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) в границах области составляет – 332,9 км, в границах м.р.Сергиевский – 60,7 км. Характеристика представлена в таблице №11.

Таблица № 11

Характеристика автомагистрали М-5 «Урал» (Москва-Челябинск)

| № №№ п.п. | Наименование дороги | Значение дороги | индекс | Протяженность в границах области | Параметры автодороги |  | Вид дорожного покрытия | Расчетная интенсивность движения автомобиль/cen/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ширина проезжей части, м | Ширина земляного полотна, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) | Федерального значения | М-5, Е-30 | 332,9 | 7;18 | 14-16 27 | Асфальтобетон- | 19 000 |
| 2 | а/д «Москва-Челябинск»-Сергиевск-Челновершины | Регионального значения | - | 70,2 | 6 | 12 | Асфальтобетон, гравий | 2000 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории района составляет 385,883 км. (Таблица № 12 «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Сергиевский Самарской области»).

Тридцать два населённых пункта Сергиевского района не имеют дорог с твердым покрытием, связывающих с центром сельского поселения, центром муниципального района, областным центром, в том числе: с. Елховка, с. Большая Лазовка, с. Королевка, с. Мамыково, п. Рогатка, аул Краснорыльский, п. Отрада (Воротнее), п. Отрада (с. Елшанка).п. Первомайский, п. Круглый Куст, п. Лесозавод, с. Нижняя Орлянка, п. Глубокий, п. Михайловка, п. Рыбопитомник, д. Студеный Ключ, п. Запрудный, п. Алимовка, д. Средняя Орлянка, д. Большие Пичерки, п. Чемеричный, с. Карабаевка, п. Малые Ключи, хутор Вольница, с. Славкино, п. Шаровка, с. Павловка,  с. Чекалино, п. Ровный, с. Красный Городок, с. Сок, с. Успенка.

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспорта (свыше 1000 авт. в сутки) на территории района отмечена на автодорогах общего пользования:

- "Урал"- Сергиевск - Ч.Вершины»,

- «Сергиевск - Ч.Вершины - Кошки»,

- «"Урал" - Сергиевск».

См.таблицу №13 «Сведения о размерах и составе движения по автомобильным дорогам общего пользования м.р.Сергиевский Самарской области за 2007 год».

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Сергиевский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Сергиевский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Недостаточная развитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог необщего пользования и бесхозяйных автодорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Таблица №12

«Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Сергиевский Самарской области»

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебеночны, км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6310441000520 | "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины (км 0 - км 42,7) | 42,700 | 42,700 |  |  |
| 2 | 6310441000521 | Кинель-Черкассы - "Урал" (км 25 - км 55,9) | 30,900 | 30,900 |  |  |
| 3 | 6310441000522 | "Сергиевск - Челно-Вершины" - Кошки (км 0 - км 22,34) | 22,340 | 22,340 |  |  |
| 4 | 6310441000523 | Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба (км 0 - км 43,5) | 43,500 | 43,500 |  |  |
| 5 | 6310441000524 | Сергиевск - Успенка | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 6 | 6310441000525 | "Сергиевск - Большая Чесноковка" - Кандабулак | 18,750 | 18,750 |  |  |
| 7 | 6310441000526 | "Сергиевск-Кандабулак" - Красносельское | 6,650 | 6,650 |  |  |
| 8 | 6310441000527 | "Сергиевск - Кандабулак" - Спасское | 4,000 | 4,000 |  |  |
| 9 | 6310441000528 | "Сергиевск - Большая Чесноковка" -Чекалино | 1,700 | 1,700 |  |  |
| 10 | 6310441000529 | "Сергиевск - Большая Чесноковка" - Елшанка | 1,600 | 1,600 |  |  |
| 11 | 6310441000530 | "Сергиевск - Большая Чесноковка" - Мордовская Селитьба | 6,150 | 6,150 |  |  |
| 12 | 6310441000531 | "Урал - Сергиевск" - Светлодольск | 1,700 | 1,700 |  |  |
| 13 | 6310441000532 | Суходол - Серноводск | 1,700 | 1,700 |  |  |
| 14 | 6310441000533 | Сергиевск - Нероновка | 10,300 | 10,300 |  |  |
| 15 | 6310441000534 | "Урал - Челно-Вершины" - Боровка | 9,000 | 9,000 |  |  |
| 16 | 6310441000535 | "Урал - Челно-Вершины" - Вольница | 4,100 |  | 4,100 |  |
| 17 | 6310441000536 | "Урал - Челно-Вершины - Кошки" - Старая Дмитриевка | 0,400 | 0,400 |  |  |
| 18 | 6310441000537 | Старая Дмитриевка - Малые Ключи | 3,440 | 3,440 |  |  |
| 19 | 6310441000538 | "Урал–Челно-Вершины" - Кутузовский - Славкино - Шаровка | 14,000 | 4,300 | 9,700 |  |
| 20 | 6310441000539 | "Урал" - Орловка | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 21 | 6310441000540 | "Урал" - Нива | 3,500 | 3,500 |  |  |
| 22 | 6310441000541 | "Урал" - Воротнее - Красные Дубки | 23,150 | 23,150 |  |  |
| 23 | 6310441000542 | "Урал" - Новая Елховка | 2,900 | 2,900 |  |  |
| 24 | 6310441000543 | "Урал" - плодосовхоз Сургутский | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 25 | 6310441000544 | "Урал" - Сергиевск | 8,400 | 8,400 |  |  |
| 26 | 6310441000545 | "Урал" - Калиновка - Карабаевка | 19,993 | 19,993 |  |  |
| 27 | 6310441000546 | "Урал" - Антоновка | 2,500 | 2,500 |  |  |
| 28 | 6310441000547 | "Урал" – Старое Якушкино | 8,150 | 8,150 |  |  |
| 29 | 6310441000548 | Серноводск - Красноярка | 6,430 | 6,430 |  |  |
| 30 | 6310441000549 | Радаевский нефтепромысел - Рыбопитомник | 5,750 |  | 5,750 |  |
| 31 | 6310441000550 | "Кинель-Черкассы - Урал" - Кармало-Аделяково | 2,700 | 2,700 |  |  |
| 32 | 6310441000551 | "Кинель-Черкассы - Урал" - Ендурайкино | 1,600 | 1,600 |  |  |
| 33 | 6310441000552 | "Кинель-Черкассы - Урал" - Захаркино | 3,250 | 3,250 |  |  |
| 34 | 6310441000553 | "Кинель-Черкассы - Урал" - Сидоровка | 2,350 | 2,350 |  |  |
| 35 | 6310441000554 | "Кинель-Черкассы - Урал" - Комаро-Умет | 5,700 | 5,700 |  |  |
| 36 | 6310441000555 | "Урал - Челно-Вершины - Кошки" - Липовка | 0,300 | 0,300 |  |  |
| 37 | 6310441000556 | "Урал - Воротнее" - Верхняя Орлянка | 1,500 | 1,500 |  |  |
| 38 | 6310441000557 | "Урал" - Серноводск | 3,200 | 3,200 |  |  |
| 39 | 6310441000558 | "Урал" - Новая Орловка | 6,000 | 6,000 |  |  |
| 40 | 6310441000559 | "Урал" - Суходол | 3,200 | 3,200 |  |  |
| 41 | 6310441000560 | Обход с.Сергиевска | 12,600 | 12,600 |  |  |
| 42 | 6310441000561 | Красносельское - Малые Ключи | 9,360 | 9,360 |  |  |
| 43 | 6310441000724 | Белый Ключ - Спасское | 4,000 | 4,000 |  |  |
| 44 | 6310441000742 | Екатериновка - Богородское - Лагода - Воротнее (км 1 - км 4; км 8,68 - км 14,1) | 8,420 | 8,420 |  |  |
| 45 | 6310441000857 | "Кинель-Черкассы-Урал" - Кабановка -Богородское (км 0,4 - км 2,4) | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | Итого |  | 385,883 | 366,333 | 19,550 |  |

Таблица №13

СВЕДЕНИЯ

о размерах и составе движения по автомобильным дорогам общего пользования

м.р.Сергиевский Самарской области за 2007 год

| №№ пп | Наименование и протяженность а/д ( всего км) |  | Категория |  | Среднесуточные, квартальные размеры движения авт/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Легковые автомобили |  | Автобусы | Всего транспортных средств | Средняя интенсивность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузовые автомобили и автопоезда грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | легк. до 2,0т |  | средн. от 2,1 до 5,0 т |  | тяжел. от 5,1 до 8,0 т |  | очень тяжел. более 8,0 т | итого |  |  |  |  |  |  | часовая а/час | суточная а/сут |
|  |  |  |  |  | из них а/поезда |  | из них а/поезда |  | из них а/поезда |  | из них а/поезда | Всего |  | из них а/поезда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | "Урал"-Сергиевск-Ч.Вершины |  | 5,25-42,7 III 42,07-52,06 IV 52,06-66,8 III |  | 287 |  | 75 |  | 191 46 | 173 58 |  | 728 |  |  |  | 127 | 2568 | 107 | 2568 |
|  |  |  |  | 0-45,45 IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сергиевск- Ч.Вер шины- Кошки |  | 45,45- 47,65 III 47,65- 52,99 IV |  | 6 |  | 267 |  | 423 328 | 877 772 |  | 1573 | 1100 |  | 935 | 29 | 2537 | 106 | 2537 |
| 3 |  | "Урал"-Сергиевск |  | III |  | 95 2 |  | 321 5 |  | 315 39 169 | 313 64 319 |  | 1045 | 106 |  | 559 | 88 | 1692 | 70 | 1692 |

### 2.9.2. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой (5 место по объему перевозок в России) и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление). Протяженность железных дорог составляет более 1,3 тыс. км. По территории области проходит ряд автомобильных железнодорожных линий, связывающие западные, южные, юго-западные и восточные регионы страны.

Плотность железных дорог региона составляет примерно 25,5 км на одну тысячу квадратных километров, что в 2,4 раза выше среднего показателя по стране.

С юга на север через м.р.Сергиевский проходит федеральная железная дорога «Серные Воды II - Кротовка». Протяженность в границах района составляет – 28.0 км.

Характеристика федеральных железных дорог, проходящих через м.р.Сергиевский представлена в таблице № 14.

На территории района расположено две железнодорожные станции: Серные воды I, Cерные воды II.

Объём перевозок грузов в 2009 году по станции «Серные Воды-1» составил 45,894 тыс. тонн.  Пассажирские перевозки не осуществляются.

Характеристика железнодорожных станций представлена в таблице №15 по данным управления Куйбышевской железной дороги - ОАО «РЖД».

Расстояние от административного центра района с.Сергиевск до ближайшей железнодорожной станции «Серные Воды I» - 5,0 км.

Таблица №14

Характеристика федеральных железных дорог

(в пределах м.р.Сергиевский)

| № п.п. | Железная дорога | Тип дороги | Протяженность (в границах района), км | Количество путей | Вид тяги | Преобладающее напрвление грузопотоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Серные Воды -Кротовка | объездная ветка | 86 | 1 | электрофицированная | Кротовка-Серные Воды II |

Таблица №15

Характеристика железнодорожных станций

(на 01.01.2009 г.)

| № п.п. | Название | Грузооборот (тонн) |  | Пассажирооборот (тыс.пасс-км) | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | погрузка | выгрузка |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Серные воды I | 45894 | 212197 | - | - |
| 2 | Серные воды II | - | - | - | - |

### 2.9.3. Воздушный транспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р.Сергиевский осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га. Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра с.Сергиевск до международного аэропорта «Курумоч» - 125 км.

### 2.9.4. Водный транспорт

Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине  относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

К основным рекам района относятся р.Сок и р.Сургут.

Река Сок пересекает территорию района в широтном направлении и впадает в Саратовское водохранилище (р.Волга). Протяженность в пределах м.р.Сергиевский ориентировочно составляет – 120 км.

Река Сургут является правым притоком реки Сок. Исток берет начало в Исаклинском районе, в границах Сергиевского района протяженность реки ориентировочно составляет – 56км.

Судоходных участков на реках Сок и Сургут, расположенных на территории м.р.Сергиевский  нет.

### 2.9.5. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории м.р.Сергиевский с востока на юго-запад  проходит коридор магистральных трубопроводов:

- «Челябинск - Петровск» (Г1, d 1420);

- «Уренгой – Петровск» (Г2, d 1420);

- «Уренгой – Новопсковск» (Г3, d 1420).

С северо-востока на юго-запад через нефтеперерабатывающую станцию, расположенную в районе с.Калиновка проходит коридор трубопроводов, состоящий из четырех нефтепроводов:

- «Альметьевск - Самара II («Дружба»II) (Н4, d 1020);

- «Альметьевск - Самара I («Дружба»I) (Н8, d 820);

- «Калтасы - Самара» (Н9, d 820,720);

- «Ромашкино - Самара» (Н15, d 529).

От нефтебазы, расположенной в районе с.Сергиевск, проходит коридор трубопроводов, состоящий из двух нефтепроводов:

- «Серные Воды-Кротовка II» (Н11, d 720);

- «Серные Воды-Кротовка I» (Н11, d 377, 325).

На территории района имеются объекты по транспортировке и хранению нефтепродуктов: две нефтеперерабатывающие станции и пункты подогрева нефти, одна газокомпрессорная станция.

## 2.10. Инженерная инфраструктура

### 2.10.1. Водоснабжение

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется  в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение  установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов не достаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

Для водоснабжения больших населенных пунктов района используется водозаборная система с двумя фильтровально-насосными станциями и тремя очистными сооружениями.

Для водоснабжения малых населенных пунктов используется 34 артезианских скважины: Антоновка (3 шт.), Воротнее (3 шт.), Лагода (1 шт.), Красные Дубки (2 шт.), Н. Елховка (1 шт.),  Боровка ( 2 шт), Захаркино ( 1 шт.), Ст. Якушкино (2 шт.), Черновка (3 шт.), В. Орлянка (1 шт.), Елшанка (4 шт.), К. Ключ ( 3 шт.). Протяженность водопроводных сетей составляет 138353 м.

Протяженность водопроводных сетей – 272123 м. Водопроводные сети выполнены из труб ПХВ, стальных труб, чугунных труб, НКТ, асбестовых труб. Общий процент износа водопроводных сетей: п. Суходол – 73 %, с. Сергиевск, п. Сургут и малые населенные пункты – 39 %.

Забор воды из реки Сок для села Сергиевск осуществляется насосной станцией №I подъема с насосами ЦНС-300-180 – 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный), ЦНС-180-120 – 1шт., производительность которых составляет 0,1 куб.м/сек. Год ввода в эксплуатацию – 1984 г. От водозабора до распределительной камеры проложены 3 нити водовода: 1 нить – d219мм (стальная), 2 нити – d225мм (ПХВ). Общая протяженность – 3 км, от распределительной камеры до ФНС идут 2 нити d325 мм общей протяженностью – 4 км. Здание ФНС было построено в 1984 г. общей площадью  2575,6 кв. м.

Протяженность уличного водопровода составляет 28560 м. Основная часть уличного водопровода была введена в эксплуатацию с 1952 по 1984 годы. На территории села Сергиевск 47 водоразборных колонок.

Горячего водоснабжения в Сергиевске нет.

Водозабор для поселка Сургут оборудован насосами марки ЦНС-300-180 – 2 шт. (оба рабочие) и ЦНС-180-120 – 1шт., производительность которых составляет 0,1 куб. м/сек. От водозабора до распределительной камеры проложены 3 нити водовода: 1 нить – d219мм, 2 нити – d225мм, общая протяженность - 3000 м, от распределительной камеры до НФС 2 нити d325 мм, общей протяженностью 4000м. Общая протяженность водопроводных сетей - 24886м. В летний период ощущается нехватка воды. На территории п. Сургут существуют 110 водоразборных колонок.

Централизованное хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение п.Серноводск и пгт. Суходол осуществляется из поверхностного водозабора, оборудованного на р. Сок в районе п. Красноярка, где глубина реки составляет 3 м. Водозабор руслового типа, оборудован 4 насосами марки ЦНС 300/300 (2 рабочих, 2 резервных). Расход воды, подаваемой с водозабора, учитывается расходометром «Акустрон». Мощность очистных сооружений по очистке поверхностных вод – 12000 куб. м/сут. или 4380 тыс. куб.м/год. От водозабора в п. Красноярка до ФНС протянут водопровод d500 мм, длиной 1100м, в дальнейшем он разветвляется на 3 водопроводных нити d300 общей протяженностью 14000 м. От ФНС до поселка Суходол проложены 2 водопроводных нити d300, общей протяженностью 12400 м. Всего протяженность водопровода по поселку Суходол – 94553 м, в т.ч. 47 тыс. м ветхих. На территории п. Суходол расположены 57 водоразборных колонок.

Эксплуатацию и обслуживание водопроводно-канализационных сооружений и сетей осуществляет ООО «Сергиевская коммунальная компания».

Качество питьевой воды во многих населенных пунктах не соответствует санитарным нормам из-за загрязненности поверхностных источников водоснабжения, а также из-за изношенности водопроводных сетей, которые требуют скорейшего ремонта.

Централизованным водоснабжением обеспечены следующие населенные пункты муниципального района Сергиевский: пгт. Суходол, п. Антоновка, с. Верхняя Орлянка, п. Калиновый Ключ, с. Воротнее, п. Красные Дубки, п. Лагода, с. Большая Чесноковка, с. Елшанка, с. Мордовская Селитьба, с. Чекалино,с. Захаркино, с. Нижняя Козловка, с. Комаро-Умет, с. Сидоровка, с. Ендурайкино, с. Калиновка, с. Карабаевка, с. Спасское, с. Кармало-Аделяково, п. Первомайский, с. Старое Якушкино,с. Красносельское, п. Ровный, п. Кутузовский, с. Нероновка, п. Новая Елховка, с. Павловка, п. Светлодольск, п. Участок Сок,с. Боровка, с. Сергиевск, с. Успенка, п. Серноводск, п. Сургут, с. Черновка.

См.таблицу №16 «Поверхностные водные объекты-источники питьевого водоснабжения».

Таблица №16

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ-ИСТОЧНИКИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Водный объект | Створ водозабора | Водные ресурсы, куб.м/с ----------------------------------- Тыс. куб. м/сут. |  |  | Современный водозабор, куб.м/с ----------------------------------- Тыс. куб. м/сут. |  | Качество воды (перечень основных загрязняющих веществ) | Наличие и состояние зоны санитарной охраны | Водопользователь -------------------------- Наличие сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средние многолетние | 75% | 95% | Всего | В т.ч. на хоз.-питьевые нужды |  |  |  |
| Река Сок | с. Сергиевск | 17,7 -------- 1529,3 | 13,5 -------- 1166, 4 | 9,38 ------- 810,4 | 0,028 --------- 2429 | 0,028 --------- 2429 | Медь, фенолы, марганец, цинк, сульфаты, взвешенные вещества | Имеются, неудовлетворительное | Сергиевское муниципальное предприятие производственное объединение ЖКХ --------------------- Насосно-фильтровальная станция |
| Река Сок | п. Суходол | 17,7 -------- 1529,3 | 13,5 -------- 1166, 4 | 9,38 ------- 810,4 | 0,025 --------- 2145 | 0,025 --------- 2145 |  | Имеются, неудовлетворительное | Муниципальное предприятие производственное объединение ЖКХ «Суходол» ---------------------- Насосно-фильтровальная станция |

Таблица №17

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Города, районы области | Численность населения тыс. чел. | Количество населенных пунктов | Водозаборы, шт |  | Производительность водозаборов куб. м./сут |  | Обеспеченность подачи, шт. |  | скважины |  | Количество сооружений водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Из поверхностных вод | Из подземных вод | поверхностных | подземных | достаточная | недостаточная | Количество, шт. | Неудовлетворительное состояние |  |
| 1 | Сергиевский | 49 | 37 | 3 | 35 | 4634 | 9802 | 33 | 5 | 58 | 8 | 2 |

| № п/п | Города, районы области . | Протяженность водопроводных сетей, км |  | Требуется замена труб, км | Качество воды по водозаборам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоводы | Разводящие сети |  | Пригодна без дополнительных мероприятий | Требуется |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обезжелезивание | Умягчение | Удаление органики | Опреснение | Обеззараживание |
|  | Сергиевский | 104,4 | 359,5 | 176,1 | 29 | 1 | 12 |  | 2 | 2 |

### 2.10.2. Канализация

Протяженность канализационных сетей – 64674 м. Канализационные сети выполнены из труб ПХВ, стальных труб, чугунных труб, асбестовых труб. Общий процент износа канализационных сетей: п. Суходол – 58 %, с. Сергиевск, п. Сургут и малые населенные пункты – 71,5 %.

До 1993 г. в селе Сергиевск действовали канализационные очистные сооружения мощностью 700 куб. м/сут., построенные по проекту  «Куйбышевгражданпроекта» в 1973 году. В 1993 году была выполнена реконструкция очистных сооружений с целью повышения их пропускной способности до 1000 куб. м/сут. Состав очистных сооружений: приемная камера с решеткой; аэротенки, вторичные отстойники; иловые площадки размером 24 х 12 м. каждая.  Сети канализации выполнены из асбоцементных труб d150 – 4388м и d200 – 4720 м  и труб ПХВ d100 – 452 м.

Канализационные очистные сооружения на территории п. Сургут представляют собой биологические очистные сооружения (БОС) №1 и №2. Сточные воды от поселка Сургут подаются через канализационный напорный коллектор на очистные сооружения №2. Длина канализационных сетей – 3500м, d300мм. Мощность очистных сооружений – 2200 куб. м/сут. Всего в 2005 г. прошло через очистные сооружения 215 тыс. куб.м стоков. Протяженность канализационных сетей по п. Сургут – 5400м.

Канализационные очистные сооружения на территории п. Суходол представляют собой биологические очистные сооружения (БОС) №1 и №2. Сточные воды от поселка подаются через 2 напорных канализационных коллектора на БОС №1. Длина канализационных сетей – 9600м, d300мм. Мощность БОС №1 - 4500куб. м/сут. или 1645,5 тыс. куб.м/год, всего через очистные в 2005 г. прошло 1761,7 тыс. куб.м. Всего протяженность канализационных сетей по п. Суходол – 48608 м.

Централизованным канализованием в п. Серноводск обеспечены секционная многоэтажная жилая застройка, общественные здания и здания курорта «Сергиевские Минеральные Воды». Канализационная насосная станция (КНС) перекачивает образовавшиеся хозяйственно-бытовые стоки на действующие канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в 500 м к юго-западу от жилой застройки п. Серноводск.  Производительность очистных сооружений составляет 1460 м³/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Сургут. Выпуск береговой, сосредоточенный.

Канализация отсутствует во всех малых населенных пунктах, кроме поселка Калиновый Ключ. Сточные воды от поселка Калиновый Ключ поступают на биологические очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей- 998 м.

См.таблицу №18 «Существующие канализационные  очистные сооружения на территории муниципального района Сергиевский».

В больших населенных пунктах качество сточных вод плохое, по многим веществам ПДК превышены в несколько раз; необходимо оздоровление воды в рыбохозяйственном водоеме, куда сбрасываются сточные воды.

Таблица №18

Существующие канализационные  очистные сооружения

на территории м. р. Сергиевский

| № п/п | Принадлежность и местоположение канализационных очистных сооружений |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Сергиевская коммунальная компания» КОС №1, пгт. Суходол |
| 2 | ООО «Сергиевская коммунальная компания» КОС №2, пгт. Суходол |
| 3 | ООО «Сергиевская коммунальная компания» КОС №3, с. Сергиевск |
| 4 | ООО «Сергиевская коммунальная компания» КОС №4, пос. Калиновый Ключ |
| 5 | Санаторий «Сергиевские минеральные воды»,пос. Серноводск |

### 2.10.3. Газоснабжение

Природный газ на территории области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Сергиевского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 88%, в городской местности- 93,84%, в сельской- 86,26%. В районе газифицировано природным газом 43 населенных пункта.

Протяженность наружного газопровода составляет 812,45 км, в том числе в городской местности- 75,623 км, в сельской- 736,83 км.

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие населенные пункты муниципального района Сергиевский: пгт. Суходол, п. Антоновка, п. Алимовка, с. Верхняя Орлянка, п. Калиновый Ключ, с. Воротнее, п. Красные Дубки, п. Лагода, с. Большая Чесноковка, с. Елшанка, с. Мордовская Селитьба, с.Чекалино, п. Чемеричный, с. Захаркино, с. Нижняя Козловка, с. Комаро-Умет, с.Сидоровка, с. Ендурайкино, с. Калиновка, с. Карабаевка, с. Кандабулак, с.Спасское, с. Кармало-Аделяково, с. Старое Якушкино, с. Красносельское, п.Малые Ключи, п. Ровный, с. Красный Городок, п. Кутузовский, п. Шаровка, с.Старая Дмитриевка, с. Липовка, с. Нероновка, с. Павловка, п. Светлодольск, п.Участок Сок, с. Боровка, с. Сергиевск, с. Успенка, п. Серноводск, п. Сургут, п.Нива, с. Орловка, с. Черновка.

Таблица №19

Потребность в строительстве газопроводов для газификации природным газом м.р.Сергиевский Самарской области на 2009 - 2012 годы

| N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность газопроводов, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | Всего, км |
|  | Муниципальный район Сергиевский | 89,00 | 37,1 | 55,2 | 92,3 |
| 270 | С. Чекалино, ул. Советская |  | 0,0 | 3,4 | 3,4 |
| 271 | С. Черновка |  | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| 272 | Пос. Новая Елховка |  | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| 273 | Пос. Новая Орловка |  | 5,6 | 2,0 | 7,6 |
| 274 | Пос. Красноярка |  | 3,5 | 2,0 | 5,5 |
| 275 | Хутор Вольница |  | 7,0 | 4,2 | 11,2 |
| 276 | С. Славкино |  | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
| 277 | Дер. Средняя Орлянка |  | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| 278 | С. Сергиевск |  | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| 279 | П.г.т. Суходол |  | 0,0 | 12,3 | 12,3 |
| 280 | пос. Сургут |  | 0,0 | 11,6 | 11,6 |

### 2.10.4. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населенных пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Сергиевского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами    85о-65оС.

Все котельные в качестве топлива используется газ.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности, устанавливать регуляторы погодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей составляет 53,2 км, в том числе надземных – 13,4 км (25%). Протяженность тепловых сетей, требующих замены- 31,9 км.

В районе выработано тепловой энергии (См. таблицу №20) в 2005 г. – 142136 Гкал. Наибольшее количество тепловой энергии потребляют с.Сергиевск, п.Сургут, п.Суходол и п.Серноводск.

Таблица №20

Количество выработанной тепловой энергии по поселениям района

| № | Наименование поселения | Выработано, Гкал |  |  |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | Сергиевск | 19722 | 16658 | 19542 | 18243 | Газ |
| 2 | Сургут | 10586 | 8904 | 10476 | 9838 | Газ |
| 3 | Суходол | 91649 | 77208 | 90677 | 97022 | Газ |
| 4 | Антоновка | 3246 | 2740 | 3212 | 2916 | Газ |
| 5 | Черновка | 3387 | 2854 | 3351 | 3163 | Газ |
| 6 | Кутузовский | 2685 | 2262 | 2657 | 2619 | Газ |
| 7 | Красносельский | 2865 | 2424 | 2830 | 2748 | Газ |
| 8 | Светлодольск | 3028 | 2541 | 2996 | 1706 | газ, нефть |
| 9 | Воротнее | 3074 | 2563 | 3014 | 2833 | Газ |
| 10 | К.Ключ | 3417 | 2879 | 3381 | 3266 | Газ |
|  | Итого: | 143659 | 121033 | 142136 | 144354 |  |

Организацией эксплуатации и обслуживанием сооружений и сетей занимается ООО «СКК». В эксплуатации заняты 13 человек, 3 автомашины и автотранспорт оперативной дежурной службы.

Обслуживание наружных теплосетей и внутренних систем отопления в жилых домах осуществляется 12-ю звеньями, в том числе 2 звена – аварийно-диспетчерская служба в п. Суходол, 9 звеньев – обслуживание наружных теплосетей в п. Суходол; п.Сургут, с.Сергиевск; 1 звено – обслуживание наружных теплосетей в малых населенных пунктах района.

В селе Сергиевск имеются 4 котельные:

№1 (ул. Гарина-Михайловского, S=131 кв.м, h=4,7 м, год постройки – 1964 г., год последней реконструкции – 2002 г., топливо – природный газ, оборудована 2 котлами: КСВА-2,5, 2002 год ввода в эксплуатацию; КСВА-1,86 Гс, 2002 год ввода в эксплуатацию, 15 жилых домов, отапливаемых данной котельной, 12 абонентов);

№2 (ул. Советская, S=324 кв.м, h=5,5 м, год постройки – 1964 г., год последней реконструкции – 2000 г., топливо – природный газ, оборудована 6 котлами НР-18, 1983 год ввода в эксплуатацию; КСВ-2,0, 2000 года ввода в эксплуатацию, 4 жилых дома, отапливаемых данной котельной, 20 абонентов);

№ 3 (ПМК) (ул. Николая Краснова, S=141,6 м2, h=4,5 м, год постройки – 1964 г., топливно-природный газ, оборудована 3 котлами НР-18 1984 года ввода в эксплуатацию, котельная отапливает 9 жилых домов и 8 производственных абонентов).

№4 (ул. Гагарина, год постройки – 1984 г., топливо – природный газ, оборудована 2 котлами: НР-18, 2000 года ввода в эксплуатацию, жилой фонд данная котельная не отапливает, 10 производственных абонентов);

№5 (РМЗ) (ул. Ленина (территория РМЗ), S=432 кв.м, h=7,5 м, год постройки – 1982 г., топливо – природный газ, оборудована котлами: ДКВР 4/13, 1981 года ввода в эксплуатацию; ДЕ 6,5/14, 1996 года ввода в эксплуатацию; ДЕ 6,5/14, 1998 года ввода в эксплуатацию, 30 жилых домов, отапливаемых данной котельной, 4 абонента). В настоящее время котельная законсервирована, установлены автономные модульные котельные мощностью 0,9 МВт и 2 МВт.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 14336 м, из них подземные – 8914 м., надземные – 5422 м.

В Сургуте имеются 2 котельные:

№1 Индийская (ул. Первомайская, S=114 кв.м, h=3,0 м, год постройки – 1998 г, топливо – природный газ, оборудована 2 котлами марки RWF-3000, 1998 года ввода в эксплуатацию;  30 жилых домов, отапливаемых данной котельной; 2 абонента);

№2 (СХТ, S=361 кв.м, h=5,5 м, топливо – природный газ, оборудована 2 котлами НР-18, 1989 года ввода в эксплуатацию; в 2003 году замена одного котла НР-18; КСВ-2, 2001 года ввода в эксплуатацию, капитальный ремонт в 2003 году, 20 жилых домов, отапливаемых данной котельной, 2 абонента).

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5828 м, из них подземные – 2338 м., надземные – 3490 м.

В Суходоле имеются 4 котельные:

№1 (S=533 кв.м, h=7,2 м, год постройки – 1958 г., год последней реконструкции – 1982 г., топливо – природный газ, оборудована: 2 котлами марки ПКГМ-6,5, 1996 год ввода в эксплуатацию; 2 котлами марки АВА-4*15, 1992 года ввода в эксплуатацию, 5574 человек потребляют горячую воду, 38 абонентов). В настоящее время котельная законсервирована;

№2 (S=420 кв. м, h=8,2 м, топливо – природный газ, оборудована 3 котлами ДКВР-10/13 ГМ; 1972 года ввода в эксплуатацию; 168 жилых домов, отапливаемых данной котельной, 38 абонентов). Котельная законсервирована. Установлена автономная модульная котельная мощностью 16 МВт.;

№3 (S=864 кв. м, h=8,5 м, год постройки – 1986-1987 гг., топливо – природный газ, оборудована 3 котлами КВГН-10, 1988 года ввода в эксплуатацию, 58 жилых домов, отапливаемых данной котельной, 35 абонентов);

№4 КС-квартал (S=760 кв. м, h=7,1 м, топливо – природный газ, оборудована 2 котлами ДКВР 6,5/13, 1988 года ввода в эксплуатацию; 19 жилых домов, отапливаемых данной котельной, 20 абонентов).

Установлена автономная модульная котельная мощностью 0,2 МВт в п. Суходол, ул. Нефтяников, которая отапливает 2 жилых дома.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 32758 м, из них подземные – 19654,8  м, надземные – 13103,2 м.

Централизованным теплоснабжением в п.Серноводск обеспечиваются: секционная многоэтажная жилая застройка, общественные здания и здания комплекса санатория «СМВ».

Источником централизованного теплоснабжения является котельные №1, №2, расположенная по ул. Чапаева 2.

Котельная водогрейная производительностью 15,7 Гкал/час, отпуск тепла 11,8 Гкал/час, резерв-3,9 Гкал/час.

Теплоносителем в тепловых сетях является вода с параметрами 95-72,5 ºС  согласно представленным сведениям. На ул. Советской расположен ЦТП для повышения давления.

Прокладка тепловых сетей – подземная в лотках и надземная на опорах.

Теплопроводы – стальные трубы различных  диаметров от 114 мм до 377мм. Горячее водоснабжение жилой застройки от газовых  водонагревателей; в санатории «СМВ» от водоводяных теплообменников.

В малых населенных пунктах находятся  6 котельных, которые отапливают 128 жилых домов. В котельных в качестве топлива используется природный газ . Общая протяженность тепловых сетей составляет 20734 м.

Централизованные котельные имеют следующие населенные пункты муниципального района Сергиевский: п.г.т. Суходол, п. Антоновка,п. Калиновый Ключ, с. Воротнее, с. Кармало-Аделяково, с. Старое Якушкино, с. Красносельское, п. Кутузовский, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка, с. Сергиевск, п. Серноводск, п. Сургут, с. Черновка.

### 2.10.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются:

ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора.

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Протяженность электросетей на территории района составляет 1100 км, в том числе муниципальных – 540 км. Износ электрических сетей по состоянию на 01.01.06 составляет 60%.

## 2.11. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

На территории района оказывают услуги 6 операторов связи: 2 оператора предоставляют услугу стационарной телефонной связи, 4 оператора занимаются услугами мобильной связи.

Услуги стационарной телефонной связи оказывают Суходольский ЛТЦ Самарского филиала «Сибинтек» (п. Суходол) и Сергиевский межрайонный центр электросвязи РУЭС  ОАО «ВолгаТелеком» (с. Сергиевск). Последний состоит из Сергиевского ТУЭС-центрального переговорного пункта и 3-х отделений электросвязи в поселках Серноводск, Суходол, Сургут.

В системе Сергиевского МРЦЭС РУЭС (ОАО «Волга-Телеком») работали по данным на 15 марта 2006 г. - 280 человек. С 1 мая в связи с реорганизацией произошло сокращение штатов более чем на 30 человек.

По состоянию на 01.01.2008 г. в районе действуют 23 телефонные станции с общей монтированной емкостью около 7,8 тыс. номеров. Количество телефонных аппаратов фиксированной связи по итогам 2007 г. составило 7,4 тыс. штук, в т.ч. квартирных телефонных аппаратов – 6,1 тыс. штук, что на 5,6% и 6,8 % соответственно больше уровня 2005 г. Обеспеченность телефонными аппаратами фиксированной электросвязи по состоянию на 01.01.2008 года составляет 16,1 штук на 100 человек населения, что выше среднего показателя по области для сельского поселения (14,6 шт.).

Район обеспечен оптико-волоконными линиями высокоскоростного приема-передачи информации на внутризоновом уровне (ОАО «Волгателеком»). Все населенные пункты района имеют коммутируемый доступ в Интернет. На сегодняшний день в районе 423 пользователя услуги Интернет. Динамично развивается сотовая радиотелефонная связь, доля которой в общем объеме услуг связи составляет около 46%. На территории Самарской области услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 операторов связи. Наиболее крупными операторами сотовой связи по количеству абонентов на территории Самарской области являются ОАО «МСС – Поволжье», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «СМАРТС».

К существующим проблемам системы стационарной телефонной связи относятся:

1. плохое качество связи из-за износа коммутационного оборудования и линейных сооружений;

2. слабая надежность и устойчивость связи из-за отсутствия резервных источников электропитания и плохого энергоснабжения;

3. сокращение очереди на услуги телефонной связи из-за низкой платежеспособности населения и в связи с банкротством многих сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, отказа от установки телефонного аппарата;

4. слабый спрос на новые услуги связи, в частности на Интернет.

Все населенные пункты района телефонизированы. Число таксофонов в Сергиевском  районе составляет 71 единица, в том числе 65 единиц установлены в рамках внедрения универсальных услуг связи.

Число пунктов коллективного доступа к сети Интернет составляет 12 единиц.

Таблица №21

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах

муниципального района Сергиевский Самарской области

| №№ пп | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01. 07. | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | г.п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Суходол | 14356 | + | + | + | + | + | + | 6 |
|  | с.п. Антоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Антоновка- а/ц | 752 | + | + | + | - | + | + | 5 |
|  | с.п. Верхняя Орлянка | 736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Алимовка | 53 | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 2 | с. Верхняя Орлянка- а/ц | 441 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 3 | п. Калиновый Ключ | 234 | + | + | + | + | + | + | 6 |
| 4 | д. Средняя Орлянка | 8 | - | - | - | - | + | + | 2 |
|  | с.п. Воротнее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Воротнее-а/ц | 917 | + | + | + | - | + | - | 4 |
| 2 | с. Елховка | - | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 3 | аул Краснорыльский | 7 | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 4 | п. Красные Дубки | 248 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 5 | п. Лагода | 251 | + | - | + | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Елшанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Большая Чесноковка | 339 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | д. Большие Пичерки | 21 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 3 | с. Елшанка-а/ц | 529 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 4 | с. Мордовская Селитьба | 316 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 5 | п. Отрада | 2 | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 6 | с. Чекалино | 467 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 7 | п. Чемеричный | 14 | + | - | - | - | + | - | 2 |
|  | с.п. Захаркино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Захаркино-а/ц | 545 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | с. Нижняя Козловка | 69 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 3 | с. Комаро-Умет | 17 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 4 | п. Отрада | 8 | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 5 | с. Сидоровка | 620 | + | - | + | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ендурайкино | 100 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | с. Калиновка- а/ц | 1409 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 3 | с. Карабаевка | 31 | + | - | + | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Кармало-Аделяково | 1276 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кармало-Аделяково-а/ц | 832 | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 2 | с. Первомайский | 6 | - | - | + | - | + | + | 3 |
| 3 | с. Старое Якушкино | 438 | + | + | + | - | + | + | 5 |
|  | с.п. Кандабулак | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Большая Лазовка | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | с. Кандабулак-а/ц | 621 | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 3 | с. Спасское | 581 | + | - | + | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Красносельское | 1023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Королевка | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | с. Красносельское-а/ц | 708 | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 3 | п. Малые Ключи | 93 | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 4 | с. Мамыково | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | п. Ровный | 222 | + | - | + | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Кутузовский | 1274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | хутор Вольница | 60 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 2 | с. Красный Городок | 172 | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 3 | п. Круглый Куст | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | п. Кутузовский-а/ц | 897 | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 5 | п. Лесозавод | 7 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 6 | с. Славкино | 50 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 7 | п. Шаровка | 85 | + | - | - | - | + | + | 3 |
|  | с.п. Липовка | 725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старая Дмитриевка | 357 | + | + | - | - | + | + | 4 |
| 2 | с. Липовка- а/ц | 368 | + | + | - | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Светлодольск | 1906 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Нероновка | 341 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | с. Нижняя Орлянка | 9 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 3 | п. Новая Елховка | 119 | - | - | + | - | + | + | 3 |
| 4 | с. Павловка | 58 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 5 | п. Светлодольск-а/ц | 1086 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 6 | п. Участок Сок | 293 | + | - | + | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Боровка | 430 | + | - | + | - | + | + | 4 |
| 2 | п. Глубокий | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | п. Михайловка | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | п. Рогатка | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | п. Рыбопитомник | 7 | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 6 | с. Сергиевск-а/ц | 8240 | + | + | + | + | + | + | 6 |
| 7 | д. Студеный Ключ | 7 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 8 | с. Успенка | 323 | + | - | + | - | + | + | 4 |
|  | с.п. Серноводск | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Красноярка | 33 | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 2 | п. Серноводск-а/ц | 3419 | + | + | + | + | + | + | 6 |
|  | с.п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Сургут-а/ц | 4676 | + | + | + | + | + | + | 6 |
|  | с.п. Черновка | 1462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Запрудный | 4 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 2 | п. Нива | 107 | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 3 | п. Новая Орловка | 101 | - | - | - | - | + | + | 2 |
| 4 | с. Орловка | 86 | + | - | - | - | + | + | 3 |
| 5 | с. Черновка-а/ц | 1164 | + | + | + | - | + | + | 5 |
|  | Всего по району | 46250 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.12. Историко-культурные и природно-рекреационные ресурсы

### 2.12.1. Историческая справка

История сел, как правило, начинается с заселения различными народностями пустующих плодородных земель. Самарский край издавна привлекал переселенцев не только своими плодородными землями, но и выгодным географическим положением.

Территория Среднего Поволжья в конце VII-X вв. осваивалась  различными по языку и происхождению группами населения, пришедшими из степных районов Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Прикаспия. Последняя волна заселения болгарских племен на Среднюю Волгу относится к X веку. Она привела к образованию одного из крупнейших средневековых государств Восточной Европы - Волжской Булгарии. Болгары (булгары), придя на Волгу и Каму, стали именоваться «волжскими» и «камскими» болгарами.

В начале 13 века Волжская Булгария была захвачена татаро-монголами, основавшими в Поволжье Золотую Орду, которая существовала до конца 15 века, пока не была окончательно разгромлена русскими войсками.

На развалинах Золотой Орды возникло несколько ханств: Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское, Ногайская Орда. В середине 16 века Казанское ханство было завоевано русскими войсками. Проживающие на этой территории мордва, чуваши, марийцы  и часть казанских татар перешли в подданство России. Несмотря на меры, предпринятые царским правительством в укреплении своей власти в Среднем Поволжье, его продолжали беспокоить своими набегами различные кочевые племена: ногайцы, калмыки, башкиры. Для укрепления русских границ в Среднем Поволжье от их набегов по берегу реки Волги был построен ряд крепостей.

В 1586 году в устье рек Самары и Волги была построена крепость для защиты русских переселенцев от набегов кочевников, Самара вскоре превратилась в центр всего Среднего Поволжья. Через нее проходил великий волжский торговый путь.

Долгие годы после присоединения Среднего Поволжья к России здесь не было постоянных поселений. Лишь после  строительства Самары, под ее защитой, в конце 16-начале 17 вв. на Самарской Луке появились первые поселения. Основывали их беглые русские крестьяне, уходившие на Волгу от тяжести феодальных повинностей, малоземелья и бедности центральных уездов страны. Наряду с русскими переселенцами значительными группами переселялись мордва и чуваши.

Строительство укрепленных городов и крепостей продолжалось и в 17 веке. В 1652 году было начато строительство Закамской оборонительной линии (Закамской черты). Она начиналась от крепости Белый Яр, проходила через Ериклинск к Таинскому острогу, от него к Билярску по реке Шешме к Ново-Шешминскому острогу и далее к Мензелинскому острогу, находившемуся на территории сегодняшней Татарии. Строительство этой линии было закончено в 1656 году. В район Закамской черты были переведены крестьяне из других поселений.

Тем не менее, в начале 1700 годов далеко не все просторы Заволжья были освоены земледельцами, в основном здесь велось кочевое скотоводство. Северные районы занимали кочевья и охотничьи угодья башкир. Основная область расселения башкир находилась восточнее территории собственно Башкирии.

Во времена царствования Петра 1 освоение заволжских земель активизировалось. Содействуя развитию сельского хозяйства, Петр 1 переводил в Поволжье государственных крестьян центральных районов. Кроме того, он раздавал громадные земельные участки дворянам и служилым людям. На вновь полученные земли помещиков обязывали переводить своих крестьян из центральных районов страны, поэтому крестьянское население края увеличивалось.

Значительное внимание Петр 1 уделял взаимоотношениям с нерусским населением. Чтобы не допустить враждебных действий башкир, царь дал им грамоту в 1707-1708 гг., разрешающую пользоваться землей, «как пользовались их отцы и деды по старинным ясачным книгам».

В 1708 году в России были учреждены губернии. Самара приписана к Казанской губернии, но уже в 1717 году она вместе с южной половиной будущей Самарской губернии была причислена ко вновь образованной Астраханской губернии.   Северная ее часть вместе с Бугульминским уездом продолжала оставаться в составе Казанской губернии. В 1744 году при образовании Оренбургской губернии Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды составили ее особую провинцию. Впоследствии к Оренбургской губернии отошла и Самара, входящая в Симбирскую провинцию Казанской губернии.

В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления и страна поделена на 50 губерний. Эта реформа коснулась и Самары. В 1788 году она стала уездным городом Симбирской губернии.

В 1775 году в Самарском Заволжье проживало около 100 тыс. человек. По социальному составу это были крестьяне (77%), военно-служилые сословия (20%), дворяне и чиновники, составлявшие 1% всего населения.  В конце 18 – начале 19 в.в. здесь сформировалось около 590 заводов и фабрик по обработке животноводческой и растительной продукции, полезных ископаемых.

Особенно активно развивалась добыча серы, необходимой  для русской военной промышленности. Центром производства серы стал Сергиевск, где по  инициативе Петра I были устроены 3 завода, получавшие серу из здешних источников.

Сероводородные источники и иловые грязи в районе Сергиевска были обнаружены еще в начале 17 века, после основания Сергиевской крепости серные воды стали использовать для лечебных целей. В 1833 году здесь был открыт бальнеологический курорт – Сергиевские минеральные воды, который получил широкую известность.  Это один из старейших курортов России. Он положил начало формированию поселка для жилья и приема больных, который был назван по серным источникам – Серноводск.

В начале 19 века в заволжских уездах продолжают расти ранее сложившиися и появляются новые поместья, из которых в 1851 году образовалась Самарская губерния. Большая часть дворянских имений располагалась по берегам рек. Времена дворянского землевладения проявляются в названиях поселений.

Несмотря на преимущества, которые предоставлялись помещикам при получении новых земель, продолжалось и вольное заселение Самарского края.

Северные территории края, обладающие лесными ресурсами, имеющие в связи с этим благоприятные условия увлажнения, осваивались интенсивнее и имели более высокую плотность населения.

Развитие промышленности, охватившее в 19 веке европейскую часть Российского государства, усилило интенсивность освоения восточных регионов, богатых природными ресурсами. На восток потянулись нити железных дорог. В 1877 году Моршанско-Сызранская железная дорога, движение по которой было открыто в 1874 году,  получила продолжение в виде Оренбургской железной дороги, проходившей на восток через Самару и Бузулук. Позднее построенная ее  новая ветка (1888 г.), соединила Самару с Уфой, а затем и с Челябинском (1892г.).

В 1897 году от Кротовки до Сергиевска была проложена узкоколейка, проходящая через Серноводск.

К 1913 году число промышленно-заводских рабочих в регионе приблизилось к 16 тысячам, что составило 0,5% всего населения. Территория Самарской губернии оставалась неизменной до 1919 года. Затем происходили изменения в административно-территориальном устройстве. В 1928 году, когда в его основу лег метод экономического районирования,  была образована Средне-Волжская область, в состав которой вошла территория Сызранского и Шигонского районов.

Начало 20 века ознаменовано развитием автомобильного транспорта в регионе. С 1928  в области начинается строительство профилированных дорог. Развитие транспортной инфраструктуры становится важным условием роста промышленного потенциала.

С другой стороны, в решающую стадию вступила коллективизация сельского хозяйства. Этот процесс сопровождался разукрупнением районов, в том числе, разделением Средне-Волжского края. К 1943 году Самарская область получила современные границы.

Со строительством Жигулевской ГЭС в 1952 году от Самары до Ставрополя пролегла  асфальтированная дорога, соединившаяся впоследствии с автодорогой Жигулевск – Сызрань. Затем она влилась в автомагистраль союзного значения Москва – Самара – Уфа. Транзитный путь, некогда пролегавший в южной, степной части региона, переместился на север.

Возникшие на перекрестке дорог, связывающих центр страны с восточными регионами, Самара, Тольятти и Сызрань образовали  развитую урбанизированную зону.

Таким образом, в процессе исторического развития в регионе сложилось специфическое территориальное  разделение труда: крупные города, разместившиеся на излучине Волги, стали важными производителями и поставщиками промышленной продукции, а затем и  услуг, знаний, информации, тогда как их сельская округа  в основном осталась земледельческой.

В ходе интенсивной урбанизации многие сельские поселения обезлюдели, некоторые перестали существовать совсем, но по-прежнему  для них характерна дисперсная пространственная локализация на территории области.

В этой ситуации наиболее жизнеспособным звеном сегодня оказались,  районные центры, которые являются опорными центрами сельского расселения. Они отличаются от других поселений численностью населения. Кроме того, возложенная на них роль административного центра способствует развитию сопутствующих функций, что делает их среду более разнообразной, приспособленной к реализации большего числа потребностей населения. Это обстоятельство создает качественное отличие районных центров от поселений, входящих в зону их влияния, и придает им определенную степень устойчивости.

Историко-культурное наследие муниципального района Сергиевский

Историко-культурное наследие муниципального района Сергиевский состоит в основном из памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

- п. Серноводск – общее число объектов 8, из них 3 комплекса;

- с. Сергиевск – общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

- с. Кандабулак - общее число объектов 2;

- с. Красный Городок - общее число объектов 2, из них 1 комплекс;

- с. Гундоровка – 1 объект регионального значения;

- п. Сургут – 1 объект-комплекс регионального значения;

- с. Бобровка – 1 объект-комплекс;

- с. Калиновка – 1 объект;

- с. Нероновка – 1 объект;

- с. Павловка – 1 объект;

- с. Светлодольск – 1 объект-комплекс;

- п. Суходол – 1 объект;

- с. Чекалино – 1 объект-комплекс.

Перечень объектов историко-культурного наследия на территории муниципального района Сергиевский отображен в таблицах  № 22.1 и № 22.2 (Информация предоставлена Министерством культуры, молодежной политики и спорта Самарской области).

Таблица №22.1

Сводный список объектов культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры и истории) Сергиевского района Самарской области

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Документ принятия на охрану | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Усадебный парк поместья, где жил Н.Г.Гарин-Михайловский | с.Гундоровка | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |
| 2 | Административно-хозяйственные здания, построенные Н.Г.Гариным- Михайловским (комплекс): 1/ ж/д. станция “Сургут”; 2/ водонапорная башня; 3/ дом Н.Г.Гарина-Михайловского; 4/ склад | п.Сургут | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |
| 3 | Фрагмент Ново-Закамской укрепленной линии | Сергиевский район | Постанов.Сов.Мин. РСФСР от 30.08.60 г. № 1327(№2) | Рег. |

Таблица № 22.2

Сводный список выявленных объектов культурного наследия Сергиевского района Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р.

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахожде-ние объекта (адрес) | Пользо-ватель или соб-ственник | Техни-ческое состоя-ние | Заклю-чение экспер-тизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Религиозный центр села (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с. Боровка |  |  | 426 |
| 2 | Мельница Ларина | Конец ХIХ - начало ХХ в. |  | с.Калиновка |  |  | 426 |
| 3 | Дмитриевская церковь | 1781 г. - дерево, 1896 г. - кирпич |  | c.Кандабулак |  |  | 426 |
| 4 | Барский дом | Середина ХIХ в. |  | c.Кандабулак |  |  | 426 |
| 5 | Общественный центр села (комплекс) | 1833 - начало ХХ в. |  | c. Красный Городок |  |  | 426 |
| 6 | Церковь | 1841 г. |  | с. Красный Городок |  |  | 426 |
| 7 | Церковь Казанской Божьей Матери | 1860 г. |  | с.Нероновка |  |  | 426 |
| 8 | Церковь Святого Михаила Архангела | 1866 г. |  | с. Павловка |  |  | 426 |
| 9 | Усадьба Голициных (комплекс): 1) дом князя; 2) конюшня; 3) пруд | Конец ХVIII в. |  | п.Светлодольск |  |  | 426 |
| 10 | Городская усадьба (комплекс) | Вторая половина ХIХ в. |  | с. Сергиевск |  |  | 426 |
| 11 | Дом помещика | Середина ХIХ в. |  | с. Сергиевск |  |  | 426 |
| 12 | Театр | 1883 г. |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 13 | Железнодорожная станция “Серные воды” (комплекс): 1) ж/д. вокзал; 2) склад (багажное отделение); 3) санузел | 1913 г. ХIХ в. конец ХIХ в. |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 14 | Административное здание | Конец ХIХ в |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 15 | Плотина | Конец ХVIII в. |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 16. | Серный завод | Конец ХIХ в. |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 17 | Серные промыслы на реке Сок (комплекс) | 1703 г. |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 18 | Административное здание | 1827 г. |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 19 | Курорт “Серноводск” (комплекс): 1) административ-ное здание; 2) бювет; 3)водоочиститель-ный колодец в виде беседки; 4)водоочиститель-ный колодец в виде ротонды | 1827 г. 1907 г. конец ХIХ - начало ХХ вв. начало ХХ в. |  | п.Серноводск |  |  | 426 |
| 20 | Богоявленская церковь | 1882 г. |  | п.Суходол |  |  | 426 |
| 21 | Земская школа с прилегающими постройками (комплекс) | _______ |  | с. Чекалино |  |  | 426 |

По данным, полученным из Управления культуры муниципального района Сергиевский 05.09.08, часть объектов историко-культурного наследия уже утрачена. С целью сохранения историко-культурного наследия муниципального района Сергиевский и включения его историко-культурного потенциала в систему туристического комплекса Самарской области возникает настоятельная необходимость реконструкции сохранившихся памятников истории и культуры.

На территории муниципального района Сергиевский находится 93  памятника археологии.  Из них 50 курганных могильников, 14 одиночных  курганов, 28 селищ и Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический вал). Перечень объектов археологического наследия на территории муниципального района Сергиевский отображен в Таблице № 23. Памятники археологии сосредоточены на прибрежных территориях реки Сок.

Таблица № 23

Памятники археологии Самарской области

Сергиевский район

| NN | Наименование |  | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Воротнее | кург. один <*> | Воротнее | 1,5 км ююз | не определ. | 0,00 |
| 2. |  | Елшанка | кург. один <*> | Елшанка | ю окраина | не определ. | 0,00 |
| 3. |  | Елшанка I | кург. мог. <*> | Елшанка | 1,5 км сз | не определ. | 0,00 |
| 4. |  | Елшанка I, II | селище <*> | Елшанка | 1,3 км св | III-II тыс. до н.э. | 0,50 |
| 5. |  | Елшанка III | селище | Елшанка | 1,3 км св | не определ. | 0,40 |
| 6. |  | Калиновка | кург. один | Калиновка | 1 км в | не определ. | 0,00 |
| 7. |  | Калиновка I | кург. мог. | Калиновка | 1 км ю | не определ. | 60,00 |
| 8. |  | Калиновка I | селище | Калиновка | 3 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 9. |  | Калиновка II | кург. один | Калиновка | 0,15 км ю | не определ. | 0,50 |
| 10. |  | Калиновка II | кург. мог. | Калиновка | 1 км юз | не определ. | 6,70 |
| 11. |  | Калиновка II | селище | Калиновка | 0,5 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 12. |  | Калиновка II | селище | Калиновка | 1,5 км св | II тыс. до н.э., X-XIII вв. | 0,40 |
| 13. |  | Калиновка III | кург. мог. | Калиновка | 3 км юз | не определ. | 0,00 |
| 14. |  | Калиновка IV | кург. мог. | Калиновка | 3,5 км ю | не определ. | 0,00 |
| 15. |  | Красноярка | селище | Красноярка | 0,5 км св | II-I тыс. до н.э. | 12,00 |
| 16. |  | Красноярский | селище<*> | Красноярский, цен. ус. | 0,25 км юз | II тыс. до н.э. | 6,30 |
| 17. |  | Нероновка | кург. мог. | Нероновка | 2 км св | не определ. | 15,00 |
| 18. |  | Нижняя Орлянка | кург. один<*> | Нижняя Орлянка | 0,25 км юз | не определ. | 0,00 |
| 19. |  | Нижняя Орлянка III | кург. мог. | Нижняя Орлянка | 3,5 км сз | II тыс. до н.э. | 70,00 |
| 20. |  | Нижняя Орлянка I | кург. мог.<*> | Нижняя Орлянка | 1 км ю | не определ. | 50,00 |
| 21. |  | Нижняя Орлянка I | селище | Нижняя Орлянка | 3 км сз | II тыс. до н.э. | 0,90 |
| 22. |  | Нижняя Орлянка II | кург. мог.<*> | Нижняя Орлянка |  | не определ. | 0,00 |
| 23. |  | Нижняя Орлянка II | селище | Нижняя Орлянка | 4,5 км сз | II тыс. до н.э. | 1,20 |
| 24. |  | Павловка I | кург. мог. | Павловка | 1,5 км юв | не определ. | 1,92 |
| 25. |  | Павловка II | кург. мог. | Павловка | 0,1 км юз | не определ. | 1,20 |
| 26. |  | Попово Озеро (Большая Чесноков- ка) | селище | Большая Чесноковка | 2,5 км ю | II тыс. до н.э. | 0,80 |
| 27. |  | Рогатка | селище | Рогатка | 0,8 км юв | II-I тыс. до н.э. | 1,00 |
| 28. |  | Сергиевск I | селище | Сергиевск | 1,5 км юз | IV тыс. до н.э. | 1,25 |
| 29. |  | Сергиевск II | селище | Сергиевск | 2,5 км зюз | не определ. | 0,40 |
| 30. |  | Сергиевск II | кург. мог. | Сергиевск | 3 км зюз | не определ. | 14,00 |
| 31. |  | Сергиевск III | кург. мог. | Сергиевск | 0,5 км с | не определ. | 0,00 |
| 32. |  | Сергиевск IV | селище | Сергиевск | 2,7 км юв | II тыс. до н.э. | 1,00 |
| 33. |  | Сергиевское II | селище | Сергиевск | 1 км всв | II тыс. до н.э. | 1,00 |
| 34. |  | Серноводск | кург. один. | Серноводск | 1 км ююв | не определ. | 1,00 |
| 35. |  | Серноводск I | кург. мог. | Серноводск | 1 км ююв | не определ. | 1,50 |
| 36. |  | Серноводск I (у горы Шихан) | кург. мог. | Серноводск | 3 км юв | не определ. | 2,20 |
| 37. |  | Серноводск II | кург. мог. | Серноводск | 3 км юв | не определ. | 1,40 |
| 38. |  | Серноводск II | селище | Серноводск | 6 км юв | II тыс. до н.э. | 12,00 |
| 39. |  | Серноводск IV | селище | Серноводск | 3 км юв | II тыс. до н.э. | 3,00 |
| 40. |  | Сидоровка | кург. мог. | Сидоровка | 0,6 км ю | не определ. | 2,20 |
| 41. |  | Сидоровка | селище | Сидоровка | 1,7 км св | II тыс. до н.э. | 0,40 |
| 42. |  | Совхоз имени XXIII съезда КПСС I | кург. мог. | Отделение 2-е | 2 км юз | не определ. | 8,00 |
| 43. |  | Совхоз имени XXIII съезда КПСС II | кург. мог. | Отделение 2-е | 1,2 км св | не определ. | 2,00 |
| 44. |  | Совхоз имени XXIII съезда КПСС III | кург. мог. | Отделение 2-е | 2,5 км св | не определ. | 1,40 |
| 45. |  | Студенцы | кург. мог. | нефтепр. Радаевский | 2,7 км юв | II тыс. до н.э. | 0,20 |
| 46. |  | Студеный Ключ | селище | Студеный Ключ | 1 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 47. |  | Сургут | селище<*> | Сургут | 0,7 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 48. |  | Суходол I | кург. мог. | Суходол | 0,1 км юз | II тыс. до н.э. | 4,00 |
| 49. |  | Суходол II | кург. мог. | Суходол | 0,3 км в | не определ. | 2,20 |
| 50. |  | Суходол III | кург. мог. | Суходол | 0,6 км вюв | не определ. | 6,00 |
| 51. |  | Суходол IV | кург. мог. | Суходол | 1,5 км юв | не определ. | 5,80 |
| 52. |  | Умет | селище <*> | Умет | св | II тыс. до н.э. | 0,90 |
| 53. |  | Чекалино | селище <*> | Чекалино | 2 км юв | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 54. |  | Чекалино | кург. один<*> | Чекалино | 4 км с | не определ. | 0,00 |
| 55. |  | Чекалино I | кург. мог.<*> | Чекалино | 2 км юв | не определ. | 0,00 |
| 56. |  | Чекалино I | селище <*> | Чекалино | 2,6 км ююз | VI-V тыс. до н.э. | 0,25 |
| 57. |  | Чекалино II | кург. мог.<*> | Чекалино |  | не определ. | 0,00 |
| 58. |  | Чекалино II | селище | Чекалино | 2,4 км ююз | VI-V тыс. до н.э. | 0,60 |
| 59. |  | Чекалино III | селище | Чекалино | 3,2 км юз | III тыс. до н.э. | 0,90 |
| 60. |  | Чекалино IV | селище | Чекалино | 4 км ююз | VI-III тыс. до н.э. | 0,50 |
| 61. |  | Чекалино V | селище | Чекалино | 3 км юз | не определ. | 3,00 |
| 62. |  | Чекалино V | кург. мог.<*> | Чекалино | 3 км юз | не определ. | 3,00 |
| 63. |  | Чекалино VI | селище | Чекалино | 2,3 км юз | не определ. | 0,50 |
| 64. |  | Чемеричный I | кург. мог. | Чемеричный | 0,8 км в | не определ. | 1,10 |
| 65. |  | Чемеричный II | кург. мог. | Чемеричный | 2 км св | не определ. | 7,30 |
| 66. |  | Черновка (1079 км) | кург. один | Черновка | 4 км всв | не определ. | 4,90 |
| 67. |  | Черновка I | кург. один | Черновка | 2,5 км св | не определ. | 0,36 |
| 68. |  | Черновка I | кург. мог. | Черновка | 1 км юз | не определ. | 0,36 |
| 69. |  | Черновка II | кург. мог. | Черновка | 1,2 км юз | не определ. | 3,90 |
| 70. |  | Черновка II | кург. один. | Черновка | 0,8 км св | не определ. | 0,49 |
| 71. |  | Черновка III | кург. один. | Черновка | 3 км св | не определ. | 0,25 |
| 72. |  | Черновка III | кург. мог. | Черновка | 2 км юз | не определ. | 5,70 |
| 73. |  | Черновка IX | кург. мог. | Черновка | 4 км юз | не определ. | 0,64 |
| 74. |  | Черновка IV | кург. мог. | Черновка | 3 км юв | не определ. | 0,84 |
| 75. |  | Черновка X | кург. мог. | Черновка | 4 км юз | не определ. | 3,36 |
| 76. |  | Черновка XI | кург. мог. | Черновка | 3 км св | не определ. | 0,00 |
| 77. |  | Черновка XII | кург. мог. | Черновка | 3,5 км всв | не определ. | 0,00 |
| 78. |  | Черновка XIII | кург. мог. | Черновка | 1 км юв | не определ. | 1,20 |
| 79. |  | Черновка V | кург. мог. | Черновка | 2,5 км юв | не определ. | 1,40 |
| 80. |  | Черновка VI | кург. мог. | Черновка | 2 км юз | не определ. | 1,60 |
| 81. |  | Черновка VII | кург. мог. | Черновка | 3 км юз | не определ. | 0,10 |
| 82. |  | Черновка VIII | кург. мог. | Черновка | 2 км юв | не определ. | 2,52 |
|  |  | ВСЕГО: 82 |  |  |  |  | 345,44 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карабаевка I |  | кург. мог. | Карабаевка | 5,7 км юв | не определ. | 0,00 |
| 2. | Красные Дубки I |  | кург. мог. | Красные Дубки | 3,7 км ссв | не определ. | 0,00 |
| 3. | Красные Дубки II |  | кург. мог. | Красные Дубки | 4,5 км св | не определ. | 0,00 |
| 4. | У кладбища г.Серноводск |  | кург. мог. | Серноводск | 2 км с | не определ. | 0,00 |
| 5. | Шихан I |  | кург. мог. | Серноводск | 5,5 км юв | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 6. | Красноярка I |  | кург. один. | Красноярка | Вост.окраина | не определ. | 0,00 |
|  | ВСЕГО: 6 |  |  |  |  |  |  |
| Памятник истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический Вал) |  | - | - | - | Первая половина XVIII в. | - |
|  | ВСЕГО: 1 |  |  |  |  |  |  |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2007 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ж/д ст.Копытовка I |  | кург. мог. | Комаро-Умет | 4 км з | не определ. | 0,00 |
| 2. | Комаро-Умет I |  | кург. один. | Комаро-Умет | 2,5 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 3. | Калиновка III |  | кург. один. | Калиновка | 0,5 км з | не определ. | 0,00 |
| 4. | Нижняя Орлянка VII |  | кург. мог. | Нижняя Орлянка | 0,57 км юв | не определ. | 0,00 |
|  | ИТОГО: 93 |  |  |  |  |  |  |

### 2.12.2. Основные компоненты историко-культурного наследия

Этнический компонент историко-культурного наследия

Согласно наблюдениям,  новые этносы возникают на границах ландшафтных регионов и в зонах этнических  контактов.  Эти черты исторически  присущи Среднему Поволжью, в том числе, и Самарскому краю, этническое своеобразие которого объясняется частыми процессами этногенеза (по А.Н.Гумилеву этногенез - "этническое становление"), смешения наций и народностей.

В структуре этноса Среднего Поволжья,  взятой в диапазоне от XVI до второй половины XIX века, русское наследие края, как наиболее многочисленное, можно определить  как  этнический  массив.

Планировка первых волжских "бесстрашных" поселений и конструкция местных "затаенных" жилищ несли в себе традиции Владимиро-Суздальской Руси. С развитием колониальных процессов в регионе переселенцами привносятся строительные традиции тех губерний, выходцами из которых они являлись (Воронежской,  Пензенской, Тамбовской, Курской и др.). Большинство из дошедших до наших дней русских поселений не сохранило своей первоначальной планировки и отличается регулярностью ввиду перепланировок второй  половины  XIX  в.

В  муниципальном районе Сергиевский 47  типично русских населенных пунктов, наиболее крупными являются: п.г.т. Суходол, с. Сергиевск, с. Воротнее, с. Калиновка, п. Кутузовский, п. Светлодольск, п. Серноводск, п. Сургут, с. Черновка. В этнической структуре населения района русское население составляет 79,6%.

Мордва, благодаря склонности к ассимиляции, заимствовала основные  строительные и планировочные закономерности. Однако неполная христианизация мордвы позволила даже в конце XIX в. сохранить языческие культовые постройки - керемети. Смешанные русско-мордовские села отличало расселение национальными "сторонами или улицами".

На территории муниципального района Сергиевский мордовским поселением является с. Захаркино, часть мордовского населения района проживает в смешанных  русско-мордовских поселениях: п.Отрада, с.Мордовская Селитьба,  при этом в этнической структуре населения района мордва составляет 4,9%.

Чуваши были менее последовательными в заимствованиях русско-христианской  культуры. В системе расселения прослеживается удаленность чувашских деревень от торговых центров и крупных коммуникаций. Для  чувашских сельских населенных мест характерно отсутствие четко сформированных улиц, некомпактная, хаотичная застройка. Историческая традиция озеленения - обсаживать подворье не фруктовыми деревьями, разводить на гумне березу, укреплять овраги ветлой.

В  муниципальном районе Сергиевский типично чувашскими поселениями являются с.Кармало-Аделяково,  русско-чувашским  поселением является с.Ендурайкино, п.Первомайский, с.Новая Елховка, п.Участок Сок, п.Красноярка, п.Запрудный. В целом в состав этнической структуры населения района входит 9,6% чувашей.

Татары, одни из преемников волжских булгар (отмечается сходство булгарского жилища с  постройками  "захолустных  татарских  деревень"), образуют в Самарском крае крупный этнический ареал мусульманского мира. Еще в середине XIX в. постоянными населенными местами для них считались только те, где были выстроены мечети,  остальные могли перемещаться.

Характерный прием застройки в виде развитых усадеб с кварталами относительно правильной формы, но разных размеров появляется в начале XIX века у башкир. Палисадник по всей ширине фасадной стороны усадьбы и "аласык" (летняя  кухня-шатер) - отличительные черты башкирской усадьбы. Культовые сооружения (мечети) выполняются с обшивкой одних минаретов.

Сегодня наблюдается смещение татарских и башкирских этноареалов в  направлении северных и северо-восточных районов Самарского региона.

На территории муниципального района Сергиевский типично татарское поселение одно – п.Алимовка. В целом по району татарское население составляет 1,7%.

Казахские поселения отличаются наличием кварталов относительно правильной формы, но разных размеров, представляющих собой развитое жилище с палисадником по всей ширине фасадной стороны и летней кухней-шатром.  Культовые сооружения – мечети выполняются с обшивкой одних минаретов.

Казахское население Сергиевского района сосредоточено в 2-х типично казахских населенных пунктах: аул Краснорыльский, п.Новая Орловка и в 2-х смешанных: казахско-чувашском поселке Запрудный и русско-казахском селе Орловка.

Белорусы и украинцы ("малороссы")  относятся  к  малым  этническим группам Самарского края. В сравнении с русской деревней, украинская обладала большей свободой в компоновке построек и обилием зелени. Беленые хатки, высокий подъем кровли и сегодня отличают бывшие малороссийские слободы.

Примером русско-украинского поселения в Сергиевском районе является: с.Спасское В состав этнической структуры населения района входит 1,6% украинцев.

Эстонцы, латыши, немцы, поляки - мелкие вкрапления в этническую ткань региона.

В целом, территориальная локализация различных этнических ареалов в границах региона претерпела значительные изменения во времени. Сегодня наибольшая вариабельность этнонаследия наблюдается в северной и северо-восточной части Самарского региона, степень этнического многообразия увеличивается по мере удаления от основных центров системы расселения, проходя через стадию мелких вкраплений.

Хозяйственно-экономический компонент историко-культурного наследия

Историческое наследие народнохозяйственного значения  можно  подразделить на две группы:

1)  предметную (единичные памятники, ансамбли, комплексы и т.п.);

2) пространственно-территориальную (исторические макро - и микротерритории,  узлы и центры расселения, в основе возникновения которых лежало развитие какой-либо функции).

Хозяйственно-экономические отношения всегда способствовали сложению системы  расселения, опосредованно влияли на планировочное развитие населенных мест, придавая им определенный административный статус. Материальное воплощение  хозяйственной деятельности в виде зданий, сооружений, ансамблей и комплексов,  сегодня обладает, как правило, культурно-исторической ценностью. Отсюда двоякое значение хозяйственно-экономических отношений: градообразующее и культурологическое.

Глобальные направления  развития  народнохозяйственного  комплекса можно определить для конкретной территории путем сопоставления господствующего фактора экономической жизни по каждому из выявленных "исторических срезов". В Самарском регионе на протяжении значительных временных отрезков преобладали  отрасли  сельскохозяйственного производства (земледелие и скотоводство); сопутствующей отраслью, почти всегда, являлась торговля, кроме того, значительная доля пассивных потребительских форм деятельности свидетельствует о наличии богатого природно-ресурсного потенциала.

Каждая форма хозяйственно-экономической специализации вызывала к жизни свои расселенческие, градостроительные и архитектурные формы. На протяжении всей истории края преобладали, сменяя друг друга, кочевой и стационарный типы расселения.

Стационарный тип расселения характеризуется широким спектром хозяйственной деятельности, обеспеченной соответствующими сооружениями, обладающими сегодня археологической и архитектурно-градостроительной ценностью. Кочевой тип сориентирован на скотоводство и значительных материальных следов на территории региона не оставил, за исключением относительно постоянной во времени, коммуникативной сети. Очаговому типу расселения соответствовали примитивная форма деятельности и отсутствие хозяйственных сооружений. Смешанный тип расселения - крайняя форма, обусловленная сочетанием кочевого раннего поволжского населения и привыкших к стационарному образу жизни  русских  переселенцев.

Земледельческие поселения  первобытного типа появились в Среднем Поволжье еще во II тыс. до н.э. Возникновение первых поселений организованного земледелия относится ко времени существования Булгарского государства.  Во времена Золотой Орды  они  не  утрачивают своего значения и часто носят смешанный этнический характер (русско-болгарские, русско-мордовские).

Существенный перевес в экономике в сторону сельскохозяйственного производства осуществляется не сразу. С присоединением Поволжья к России (1556 г.) и стихийным образованием казачьей вольницы, происходит постепенный переход населения от занятия  сезонными рыбными промыслами, не требующими селитебного закрепления, к формированию земледельческих починок, позднее выраставших в деревни и села. В результате сложной политической ситуации, до XVIII в. границей распространения стационарного типа расселения являлась р. Волга, большинство постоянных  земледельческих  поселений до 1683 г. размещалось на Самарской Луке.

Быстрый рост числа сельскохозяйственных поселений происходит в результате строительства укрепленных линий: Сызранской в 1683 г. (освоение Правобережья),  Ново-Закамской в 1732-1733 гг. (заселение северных и северо-восточных территорий),  Самарской в 1737 г. (присоединение северо-восточных и восточных территорий Самарского края). Градостроительный смысл засечных черт заключался в том, что они явились искусственными границами оседлых земледельческих поселений в регионе, определяя поэтапный характер расселения, геометрия которого во времени имела веерный, раскрывающийся характер.

В конце XVII – начале XVIII вв. ареал распространения земледельческого населения в Правобережье опускается ниже  Сызрани и Кашпира, в Левобережье - лишь в некоторых местах переходит Закамскую черту. К концу XVIII в. русский естествоиспытатель Петр Симон Паллас уже выделяет северную часть Самарского края, как район хлебной торговли, куда вдоль рек Кинеля, Сока, Волги проходил хлебный казачий тракт с р.Яик (ныне Урал).

Полное освоение самарских степей и лесостепей системой земледельческих поселений наступает только к середине XIX в.

Пространственно-планировочная структура сельских населенных мест в это время наполняется объектами, отражающими их аграрную специализацию.

Строительство обычно ведется по специально разрабатываемой строительным отделом Самарского губернского правления проектной документации. Рангом населенного места в административной структуре определялся тип его сельскохозяйственных сооружений. В крупных поселениях размещались механические или паровые мельницы.

На территории муниципального района Сергиевский о характере аграрной деятельности этого периода дает представление Мельница Ларина в с.Калиновка.

По мере становления устойчивой системы расселения на территории Самарской губернии, увеличения числа аграрных поселений формируется  группа  промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.  Время первого появления таких предприятий, согласно данным Самарского губернского статистического бюро, - конец XVIII в.- начало XIX в. Наибольшее распространение получают винокуренные,  конные, салотопенные, мыловаренные и маслобойные заводы, активно развивалась добыча серы. Серный завод и  серные промыслы на р.Сок в п. Серноводск свидетельствуют о том, что центр производства серы находился на территории современного муниципального района Сергиевский.

Расцвет промышленной архитектуры региона начинается с 80-х годов XIX в., как результат быстрого роста фабрично-заводской промышленности, вызванный послереформенным развитием производительных сил губернии.

В Сергиевском районе важным элементом историко-культурного наследия народнохозяйственного значения является Железнодорожная станция «Серные воды», железнодорожная станция «Сургут» и водонапорная башня в п. Сургут, сохранившиеся до наших дней в п. Серноводск и п. Сургут.

Административно-политический компонент историко-культурного наследия

Землевладение, до появления в 1586 г. города Самары, еще не сложилось в единую систему и имело мелконадельный, островной характер, связанный со стихийной природой народной колонизации. Со строительством городов-крепостей Самары, Сызрани, Ставрополя начинается отвод близлежащих земель и угодий боярам, солдатам и другим "насельникам" крепостей. В тоже время происходит отмежевание земель (1647 г.) дворцовому ведомству и в частное владение помещикам. Но при этом, как и в предыдущий период, часть межселенных территорий остается пустующей.

С XVIII в. Петр I, и в большей степени Екатерина II, начинают раздачу вновь осваиваемых земель крупными участками  своим  приближенным.  Тем  самым, было положено начало латифундиальному землевладению. Одним из мероприятий по утверждению поместного землевладения в регионе явилось, объявленное манифестом 1765 г., генеральное межевание.

Следующим этапом стала государственная раздача земель мелкопоместным дворянам. Как правило, сельские населенные пункты мелкопоместных дворян  отличались  небольшим  размером. Помещичьи села располагались вдоль Волги и других рек региона.

До 1661 г. система землевладения строилась на трех видах собственности, в  соответствии с которыми различались населенные пункты: государственные, удельные,  помещичьи.

Обычно наиболее крупными были удельные и государственные поселения (север и восток региона), а мелкими поселениями - помещичьи. Особый интерес представляет наследие населенных мест каждого из трех вышеперечисленных типов поселений: государственных - с позиции крестьянских усадеб и культовой архитектуры; удельных - своей крестьянской усадебной застройкой и промышленной архитектурой; помещичьих - усадьбой и паркостроением, а также культовой и промышленной архитектурой.

Административно-территориальное деление, история которого в Самарском крае ведется со времен Петра I (1706 г.), складывалось  постепенно,  с  некоторыми элементами ретрансформаций (1764, 1924). В большей степени, при формировании упорядоченной сети регионального административного деления, проявил себя транспортный каркас расселения. По изменению территориального подчинения (принадлежности) города и  сопряженных с ним земель можно судить о преобладании тех или иных колонизационных потоков, о приоритетности определенных межрегиональных связей. На основании этого,  всю совокупность преобразовательных этапов административно-территориальной  системы, можно условно разбить на несколько периодов:

1 - период укрепления меридиональных связей, обусловленный борьбой за приоритет в торговле по главной водной  артерии;

2 - период преобладания широтных направлений в результате углубления колонизации, присоединения к России новых земель;

3 - период разнонаправленных  связей  с  доминированием широтного направления,  поскольку Волга уже по всему течению была русской рекой.

Освоение территории и образование новых административных единиц (уездов,  волостей) сопровождалось строительством соответствующих зданий, таких как здания  волостного правления, земского собрания.

Усиление широтных связей со строительством железных дорог привело к расколу старой уездной системы: север Ставропольского уезда (Волго-Бугульминская железная дорога) отошел к Ульяновской области, Новоузенский и часть Николаевского уезда - к Саратовской. В силу высокой автономии по отношению к Самаре от Самарской губернии отошли сложившиеся периферийные центры Бугуруслан и Бузулук. Выделение Бугульмы из состава Самарской губернии было вызвано этническими соображениями. Наряду с этим, к вновь формируемой Самарской области были присоединены исторически с ней  взаимосвязанные территории Самарской Луки - первого земледельческого ареала "самарян - детей боярских" и Сызранский уезд Симбирской губернии.

В советское время административная система XIX века была упрощена и найдена "универсальная", достаточно крупная по площади, единица - район, который объединял в себе около 10 волостей. Интересно, что, практически, все волостные центры в современной административной системе занимают место райцентра или административного центра сельского поселения.

Муниципальный район Сергиевский обладает зафиксированными произведениями прошлого. На его территории находились помещичьи усадьбы в с.Сергиевск, с. Гундоровка, п.Светлодольск, с.Кандабулак. Представление об этих постройках дают сохранившиеся фрагменты этих комплексов: Усадебный парк поместья, где жил Н.Г.Гарин-Михайловский в Гундоровке,  Усадьба Голициных в Светлодольске, Барский дом в Кандабулаке, Городская усадьба и дом помещика в Сергиевске.

Особую группу административно-политического наследия Самарского края составляют фортификационные сооружения - памятники инженерного искусства  военных строителей времен "Дикого поля". На протяжении XVII - XVIII веков строительство линейной фортификации велось по веерному  принципу,  засечные  черты  расходились  от Самарской Луки.

Крепости, остроги, фельдшанцы, редуты, ретраншаменты Сызранской (1683 г.), Ново-Закамской (1732-1733гг.) и Самарской (1737г.) укрепленных линий проектировались в Петербурге в разрядных приказах и были умело вписаны в ландшафт волжских притоков. Большинство крепостей имело близкую к регулярной планировку, но  различалось конфигурацией укреплений.

Фортификационные сооружения имели тогда большее значение для расселения, чем исторический транспортный каркас, т.к. обеспечивали относительную безопасность и близость к источнику воды.

Населенные места, заложенные по этим укрепленным линиям, не теряют своей роли в системе расселения. Большинство из них относятся к разряду средних и крупных, которые сегодня являются административными центрами сельских поселений.

На  территории муниципального района Сергиевский для охраны серного завода была воздвигнута Сергиевская крепость, которая стала  элементом Ново-Закамской  линии  укреплений, сооруженной для защиты восточных границ России. Она положила начало формированию крупного поселения, ставшего административным центром района.

Социо-духовный компонент историко-культурного наследия

Среди слагаемых историко-культурного потенциала региона особо выделяется социо-духовный компонент. Социо-духовный компонент воздействует эстетически не только через визуальное созерцание, познавательное восприятие,  как другие компоненты,  но и культурологически направлен по своей функции. Суть социо-духовного компонента можно понять из общефилософских представлений о производственной и культурной стороне человеческой деятельности. Воспроизводство человека как существа духовного по форме представляет собой пространственное выражение в виде ансамблей,   комплексов, памятников, а по содержанию - культурные процессы, протекающие в обществе. Архитектора в данном случае интересует материально-пространственная форма данного компонента наследия и степень ее соответствия социо-духовному содержанию.

Разумные связи между различными сферами социо-духовного компонента были найдены в конце XIX в. Например, школы грамоты, церковно-приходские школы, медресе и мектебе, как учебные заведения можно отнести к социальной сфере, однако по функции все они находились в ведомстве церкви. Каждой  исторической эпохе присуща своя структура социо-духовного компонента,  отсюда выделяются:

- исторический СДК - определенная группа  наследия,  образуемая отдельными  зданиями и комплексами, между которыми действуют связи временные,  территориальные, транспортные, культурологические;

- действующий СДК - культура, здравоохранение, образование как социо-духовный компонент социальной инфраструктуры, а также различные религиозные и иные концессии.

Социальная сфера социо-духовного компонента представлена прежде всего сооружениями образовательного назначения.  В 1859 г. в Самарском регионе в среднем насчитывается 1 сельское училище на 3 волости. К 1895 г. формируется ровная, плотная (3 школы на 1 волость) сеть учебных заведений. Тогда же развернулось строительство больничных комплексов.

Архитектурно-художественное и конструктивное решение школ зависело от их административного подчинения, ранга и источников финансирования. Школы грамоты,  церковно-приходские и земские школы могли возводиться в кирпиче в случае наличия достаточных пожертвований. Аскетичным убранством фасадов отличались деревянные постройки одноклассных государственных сельских училищ. Больницы в отличие от  школ представляли собой целые комплексы, включающие несколько функциональных зон, и располагались обычно на возвышенном месте в 1-1,5 км от села (санэпидемическая мера).

На территории муниципального района Сергиевский сохранилось здание земской школы в с.Чекалино, но наиболее крупным ярким примером действующего СДК является Курорт «Сергиевские минеральные воды» в п. Серноводск.

Духовную сферу социо-духовного компонента региона отличают культовые сооружения разных религий и народов: церкви, мечети, кирхи, костелы, синагоги. В сравнении с социальной, духовная сфера социо-духовного компонента к 1859 г. была достаточно развита. К 1912 г. число культовых сооружений увеличивается.

Культовые сооружения как градостроительные доминанты играли роль знакового символа, говорящего о древности, этнической принадлежности поселения, состоятельности землевладельца.

Другим  элементом  духовной  сферы социо-духовного компонента явились монастыри. Их строительство в регионе осуществлялось в два этапа: XVII-XVIII вв. -  монастыри средневековья; XIX-ХХ вв. - монастыри развивающегося капитализма.

Составным элементом социо-духовного компонента историко-культурного потенциала Самарского региона являются объекты, расположенные на территории муниципального района Сергиевский. Духовная сфера социо-духовного компонента представлена  Богоявленской церковью в  п.Суходол, Церковью Святого Михаила Архангела в с.Павловка, Православным храмом в с.Красный Городок, Церковью Казанской Божьей Матери в  с. Нероновка, Дмитриевской церковью в с. Кандабулак, Религиозным  центром  села в c.Боровка.

### 2.12.3. Оценка историко-культурного потенциала

Историко-культурное наследие первобытного периода (археологическая форма наследия)

Человек появился в Среднем Поволжье в палеолите, т.е. около 100 тысяч лет назад. Региональное расселение в то время носило точечный, очаговый характер,  поскольку плотность населения была еще не велика. Основными осями расселения являлись русла крупных рек Волги и Самары. Наследие, дошедшее до наших дней, представлено стоянками  первобытного  человека.

В конце IV - III тысячелетии до н.э. (бронзовый век) в связи с возникновением у ямно-полтавкинских племен кочевого скотоводства, в региональном расселении преобладало пространство связей. Этим вызван  могильно-обрядовый тип памятников этих эпох. Во II тыс. до н.э. у обитавших на территории Среднего Поволжья абашевцев, начинает формироваться  общественный центр, появляются первые культовые сооружения - святилища или жертвенные места с большими кострами.  Градостроительным типом наследия являются селища.

В VI - IV вв. до н.э. (железный век) вновь усиливается значение внешних связей, утверждается кочевой образ жизни с приходом в Среднее Поволжье скотоводов-савроматов. Кроме того, на данном этапе развития общества появляется новый тип  градостроительного наследия  -  городища. Городища не были постоянно обитаемы,  а служили убежищами для населения окрестных селищ в случае опасности.

Таким образом, первобытное общество характеризуется формированием         пространства производства, пространства центра, пространства связей, селитебного пространства. Каждое из них пока наполнено примитивными функциями, отсюда и  узкий спектр историко-культурного наследия этого периода. Большинство древних городищ и селищ заселялось неоднократно, следовательно, можно говорить о том, что основы каркаса расселения были заложены уже тогда. Кочевой тип расселения по продолжительности занимает больший отрезок времени, чем стационарный,  а,  следовательно, связи в Среднем Поволжье приобретают главенствующее,  определяющее значение.

Археологическая форма наследия широко представлена в историко-культурном потенциале муниципального района Сергиевский. На его территории имеются одиночные курганы, курганные могильники, древние поселения. В основном они сосредоточены в районе населенных пунктов с. Черновка, с.Сергиевск, с.Калиновка.

Историко-культурное наследие периода феодализма (археологическая и архитектурно-градостроительная  формы наследия).

В III-IV вв. (раннее средневековье) в Среднем Поволжье обитали племена, являющиеся потомками населения зарубинецкой культуры.  Основным типом градостроительного наследия этой эпохи остается городище. В V - VII вв. в Среднем Поволжье сложилась самобытная именьковская культура. Градостроительное наследие именьковцев составляют городища и сгруппированные вокруг них селища.

Х в. на территории Поволжья ознаменовался образованием феодального  государства - Волжской Булгарии. Самарская Лука стала ее южной окраиной. Здесь возникает крупный пограничный город, стратегический  форпост  и  торговый центр - "Муромский городок" (Мюран). Градостроительное наследие булгарского  периода  обогащается  новым типом наследия - городом. Общественный центр города - теперь не только  место  сосредоточения общественных функций, но и место жительства знатных горожан,  отправления религиозного культа. С  разделением  труда полностью удаляется из жилища функция  производства, хотя связь с ним еще не теряется. Мастерские тяготеют  к  домам ремесленников,  образуются целые ремесленные кварталы различных специализаций. На данном этапе развития общества уже можно говорить об архитектурной форме наследия: замки, мечети, караван-сараи, общественные бани и т.д.

В XIII в. Волжская Булгария пала под натиском татаро-монгол ее территория вошла в состав Золотой Орды. Вновь стационарный  тип  расселения  сменился  кочевым.

Огромную роль в жизни кочевников играли торговые, караванные пути - «ордо-базарные» дороги. Основными типами наследия кочевников являются могильники и региональная топонимика.

Очередной переход от кочевого к стационарному типу расселения в Среднем Поволжье был связан с русской колонизацией края. В XVI-XVII вв., после присоединения Среднего Поволжья к России, основными узлами расселения становятся опорно-сторожевые пункты государства города-крепости: Самара (1586 г.), Сызрань (1683 г.), Ставрополь (1738 г.). Прочие крепости, фельдшанцы, редуты и т.п. были соединены между собой засечными чертами. На их основе создается единая сеть населенных мест, так как для размещения ландмилицейских войск на всем протяжении укрепленных линий были созданы села и деревни. Параллельно засечным чертам проводятся торговые и  почтовые тракты. Это первая система расселения в Среднем Поволжье, формируется целенаправленно, по специально разработанным планам (индивидуальным и типовым). В результате неравномерного освоения территории Заволжья расселение носило   чересполосный   характер.

В XVII - XVIII вв. возникает ряд новых структуроформирующих объектов в  системе расселения, которые сегодня составляют особые группы наследия - монастыри и помещичьи усадьбы. На их основе формируются локальные подсистемы расселения.

Первые городские обители возникают почти одновременно со строительством городов-крепостей Самары и Сызрани. Несколько позднее начинается строительство сельских обителей. Формируются планировочные структуры городов и большинства сельских населенных мест.

К концу рассматриваемого периода типология населенных мест значительно обогащается. Возникают города, пригороды, заштатные поселки, посады, слободы, колонии, поселки и выселки, села, деревни, хутора, железнодорожные станции, лесные сторожки.

В муниципальном районе Сергиевский архитектурно-градостроительная форма историко-культурного наследия периода русского средневековья представлена населенными пунктами, сформировавшимися в этот период и сохранившими свою структурную организацию. Прежде всего к ним относятся с.Сергиевск и п.Серноводск, сформированный на базе Серного завода.

Историко-культурное наследие периода капитализации (архитектурно-градостроительная форма наследия).

В середине XIX в. начинается развитие нового капиталистического уклада в экономике края. В это время в Самарской губернии насчитывалось 139 видов промыслов и 189 мануфактур. На их основе образуются ремесленные или фабрично-заводские сельские центры. Развиваются села с ориентацией на пристань. Некоторые села переориентируются на торговлю.

К концу 1870-х годов увеличивается значение крупных торговых центров региона – Самары и Сызрани.

Развитие промышленности, охватившее в XIX веке европейскую часть Российского государства, усилило интенсивность освоения восточных регионов, богатых природными ресурсами. На восток потянулись нити железных дорог. Прокладка железных дорог положила начало формированию новых «пристанционных» поселений.

На территории современного Сергиевского района в этот период формируются такие предприятия, как маслобойный завод Романова, паровые и водяные мельницы Юшкова, Анкудинова, Ларина, салотопенный, кирпичный  заводы, кожевенная мастерская Савельева, пекарня, колбасная. Важным моментом этого периода стало строительство Кротковско-Сергиевской железнодорожной ветки, которая является частью историко-культурного наследия периода капитализации.

Историко-культурное наследие современного периода (архитектурно -градостроительная форма наследия).

Мощным структуроформирующим фактором в системе расселения ХХ в.           становится развитие промышленности. Происходит дальнейший рост старых,  исторически сложившихся городов и образование новых на основе существовавших, исторических СНМ и новой промышленности. В целом преемственность системы расселения не нарушается.

В этот период на территории современного муниципального района Сергиевский на базе месторождений нефти складывается городское поселение п.г.т.Суходол.

В 1928 году, в связи с введением нового административно-территориального деления была создана Средневолжcкая область (с 1929 г. – Средневолжский край), в состав которой вошел вновь сформированный Сергиевский район с центром с.Сергиевск.

Библиография.

- Схема территориального планирования Самарской области. Том 1. Пояснительная записка. Самара. ГУП ТеррНИИгражданпроект, 2006.

- Материалы, предоставленные Министерством культуры, молодежной политики и спорта Самарской области.

- Материалы, предоставленные Администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области.

- Слово о Сергиевске. ООО «ИФА-пресс», Самара, 2003.

## 2.13. Межселенное обслуживание

### 2.13.1. Основные характеристики социальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский

Существующее положение по социальной инфраструктуре муниципального района Сергиевский оценивалось в соответствии с нормативами, разработанными Правительством Российской Федерации: Правительство РФ Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063 – р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942 – р) «Социальные нормативы и нормы», разделы «Здравоохранение», «Социальная защита населения», «Физическая культура и спорт», «Культура».

Первый этап анализа заключался в том, чтобы оценить ситуацию по развитию социальной инфраструктуры по району в целом.

В области здравоохранения

- Нормативная обеспеченность больничными койками составляет 135 коек на 10 тыс. жителей.

- Нормативная обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

По статистическим данным за  2006 год муниципальный район Сергиевский имел обеспеченность 63,8 коек на 10 тыс. жителей.

Реальная обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 231,6 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

В области культуры

Норматив обеспеченности населения учреждениями культуры по их видам:

- Клубы или учреждения клубного типа:

- в населенных пунктах с числом жителей до 500 чел. – 100-150 зрительских мест;

- в населенных пунктах с числом жителей 500-1000 чел. – 150-200 зрительских мест, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей 1000-3000 чел. – 150 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей 3000-10000 чел. – 100 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека;

- в населенных пунктах с числом жителей от 20000 до 50000 чел. – 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей, в составе помещений предусматривается библиотека.

2. Детские школы искусств создаются в населенных пунктах с числом жителей 3000-10000 чел.

3. Библиотеки – 1 учреждение на населенный пункт с числом жителей от 500 до 3000 чел.

Реально на территории района находятся 29 клубов общей вместимостью 5910 мест. Обеспеченность населения  клубами составляет 0,6 учреждения на 1 тыс. человек, что превышает нормативную (0,27 по нормативу).

В муниципальном районе Сергиевский на сегодняшний день существует 61 населенный пункт из 68. К настоящему моменту прекратили существование семь населенных пунктов: с.Елховка, с.Большая Лозовка, с.Королевка, с.Мамыково, п.Глубокий, п.Михайловка, п.Рогатка. 44 населенных пункта имеют численность жителей до 500 человек, 23 из них – с числом жителей меньше 100 человек. В населенных пунктах от 100 до 500 человек находится 12 клубных учреждений вместимостью от 20 до 250 зрительских мест, и 12 библиотек. В семи населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек объекты культуры отсутствуют, в двух нет зданий клубов при наличии библиотеки, в 6-ти емкость клубных учреждений ниже нормативной.

Общее число общедоступных библиотек - 29.

В области физической культуры и спорта

Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по их видам:

- Спортивные залы  - 3,5 тыс.кв.м. на 10 тыс. человек;

- Плоскостные сооружения  - 19,5 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек.

Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений составляет 1,9 тыс. чел. на 10 тыс. человек.

Фактическая обеспеченность спортивными залами в муниципальном районе Сергиевский составляет 0,92 тыс. кв.м. на 10 тыс. чел.; плоскостными сооружениями – 5,1 тыс. кв.м. на 10 тыс. чел.

В области образования

Норматив числа мест в дошкольных учреждениях в разновозрастных группах (от 3 до 7 лет): трех возрастов -10 чел.; двух возрастов – 20 чел.

Норматив наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях -25 чел.

Число дошкольных образовательных учреждений в  муниципальном районе Сергиевский – 10, из них 3 находятся в административном центре района; на 1375 мест приходится 1950 детей соответствующего возраста.

По данным, полученным из Администрации муниципального района Сергиевский, число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений – 27, на 8661 место приходится 5015 детей соответствующего возраста.

### 2.13.2. Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в разрезе  населенных пунктов муниципального района Сергиевский

Обеспеченность учреждениями здравоохранения

Под стандартным набором учреждений здравоохранения понимается нормативно необходимый уровень обслуживания:

- для населенных пунктов с числом жителей меньше 1000 человек –  наличие фельдшерско-акушерского пункта;

- для  населенных пунктов свыше 1000 человек – наличие мест в стационаре, амбулаторно-поликлиническое учреждение и аптека из расчета мест в соответствии с нормативами.

Стандартным набором учреждений здравоохранения обладают четыре населенных пункта с численностью населения до 100 человек: с.Нижняя Козловка п.Малые Ключи, с.Славкино, п.Шаровка. В этих же населенных пунктах (кроме с.Нижняя Козловка) существуют аптеки. Так же аптека есть в с.Комаро-Умет (проживает 17 человек). Населенные пункты с населением от 100 до 500 человек стандартным набором учреждений здравоохранения обеспечены, за исключением п.Лагода, п.Новая Елховка, п.Новая Орловка, с.Орловка.

Все населенные пункты с населением от 500 до 1000 человек стандартным набором учреждений здравоохранения обеспечены. Кроме ФАП или офисов врачей общей практики практически во всех населенных пунктах существуют поликлиники, за исключением п.Антоновка, с.Захаркино, с.Спасское и с.Красносельское. Аптеки находятся во всех населенных пунктах с численностью населения более 500 человек.

Во всех населенных пунктах с числом жителей от 1000 до 3000 человек при наличии поликлиник и офисов врачей общей практики отсутствуют стационары.

Все населенные пункты с населением более 3000 человек обеспечены поликлиниками. В п.Сургут емкость поликлиники ниже необходимой. В п.Серноводск и п.Сургут отсутствуют стационары, в п.г.т.Суходол емкость стационара ниже нормативной.

Пункты скорой помощи оборудованы в административном центре района с. Сергиевск и в п.г.т.Суходол. В п.Серноводск находится санаторий-курорт «СМВ» с водолечебницей и грязелечебницей.

Рис. 12. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Сергиевский объектами здравоохранения.

На территории муниципального района Сергиевский имеется 19 населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек, которые лишены возможности получить медицинскую помощь непосредственно в своем населенном пункте. В связи с этим, требуется подключение этих населенных пунктов к медицинским объектам, обладающим пунктами скорой помощи, и расположенным в более крупных населенных пунктах, находящихся в зоне 30-минутной транспортной доступности.

Обеспеченность учреждениями культуры и досуга

Стандартными учреждениями культуры, искусства являются клубные учреждения и библиотеки. Радиус их обслуживания не должен превышать 750 метров, следовательно, в сельской местности каждый населенный пункт должен иметь на своей территории клубное учреждение с соответствующей нормативу вместимостью.

Десять населенных пунктов муниципального района Сергиевский с численностью населения от 100 до 500 человек располагают учреждениями культурно-досуговой сферы: с.Верхняя Орлянка, п.Калиновый Ключ, с.Большая Чесноковка, с.Мордовская Селитьба, с.Чекалино, с.Старое Якушкино, с.Старая Дмитриевка, с.Липовка, с.Нероновка, с.Боровка.  Клубы при отсутствии библиотеки находятся в п.Красные Дубки, п.Ровный. В некоторых из этих клубов емкость значительно ниже нормативной: с.Мордовская Селитьба, с.Старая Дмитриевка, с.Липовка.

Все населенные пункты с числом жителей более 500 человек объектами культуры и досуга обеспечены. В с.Захаркино (562 человека) емкость клуба составляет 30 мест, что значительно ниже норматива.

Расширенным набором культурных функций располагает п.Суходол, в котором расположена школа искусств, и административный центр района с.Сергиевск, где расположены школа искусств и музей. Рис. 13. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Сергиевский объектами культуры.

Обеспеченность учреждениями физкультуры и спорта

Стандартными учреждениями физкультуры и спорта являются залы для физкультурно-оздоровительных занятий и плоскостные спортивные сооружения.

Анализ обеспеченности стандартным набором спортивных сооружений по населенным пунктам показал, что спортивные залы существуют в восьми населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек: с.Верхняя Орлянка, с.Большая Чесноковка, с.Мордовская Селитьба, с.Чекалино, с.Старое Якушкино, с.Старая Дмитриевка, с.Липовка, с.Боровка.  Спортивные залы этих населенных пунктов расположены преимущественно в школьных зданиях.

В населенных пунктах с числом жителей от 500 до 1000 человек спортивные залы есть везде, но их емкость ниже нормативной. Все населенные пункты с численностью населения от 1000 до 3000 человек обеспечены  спортивными залами, емкость которых ниже нормы. Все спортивные залы населенных пунктов с числом жителей от 500 до 3000 человек расположены в школьных зданиях.

В населенных пунктах с числом жителей свыше 3000 человек спортивные залы есть везде. В с.Сергиевск, п.Серноводск и п.Сургут емкость спортивных залов ниже нормативной. В п.г.т.Суходол кроме стандартных учреждений физкультуры и спорта имеется спорткомплекс «Олимп».

Плоскостные спортивные сооружения существуют в восьми населенных пунктах района с населением от 100 до 500 человек: с.Верхняя Орлянка, с.Большая Чесноковка, с.Мордовская Селитьба, с.Чекалино, с.Старое Якушкино, с.Старая Дмитриевка, с.Липовка, с.Боровка. В населенных пунктах с населением от более 500 человек плоскостные спортивные сооружения есть везде. Емкость плосткостных сооружений в п.Серноводск ниже нормативной. Рис. 14. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Сергиевский объектами физкультуры и спорта.

Обеспеченность учреждениями образования

По нормативам средними школами должно быть охвачено: с 1 по 8 класс – 100% детей соответствующего возраста, с 9 по 10 класс – 75%.

Стандартными учреждениями в сфере образования являются детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. Емкость этих учреждений тесно связана с демографическими показателями. Если в начале 90-х годов, когда уровень рождаемости в регионе был довольно высок, этих учреждений повсеместно не хватало, то в настоящий момент общее падение уровня рождаемости сократило потребность в увеличении емкости детских учреждений.

На территории муниципального района Сергиевский в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек средние общеобразовательные школы расположены в восьми населенных пунктах: с.Верхняя Орлянка, с.Большая Чесноковка, с.Чекалино, с.Старое Якушкино,  с.Старая Дмитриевка, с.Липовка, с.Боровка, с.Успенка. Школа в с.Боровка находится в аварийном состоянии. Здание начальной школы находится в с.Мордовская Селянка, на сегодняшний день школа закрыта.

Все населенные пункты с численностью населения более 500 человек обеспечены средними общеобразовательными школами.

Емкость многих общеобразовательных  учреждений превосходит число учащихся.

Из объектов дополнительного образования в п.г.т. Суходол имеются многопрофильный центр дополнительного образования «Родник» и Сергиевский филиал Губернского колледжа г.Похвистнево. В с.Сергиевск находятся: профессиональное училище №71 на 250 учащихся, Сергиевский Зооветтехникум на 300 учащихся, ТГУС представительство с. Сергиевск.  В п.Сургут действует СФ НОУ СПО «Самарский кооперативный техникум».

Детские дошкольные учреждения

По нормативам детскими дошкольными учреждениями должно быть охвачено 70% детей дошкольного возраста.

В муниципальном районе Сергиевский детские дошкольные учреждения есть только в пяти самых крупных населенных пунктах с числом жителей более  1000 человек, причем среди населенных пунктов с населением от 1000 до  3000 человек детский сад находится только в с.Калиновка.

Не все населенные пункты с населением более 3000 человек обеспечены детскими дошкольными учреждениями, их емкость не соответствует нормам.

Рис.15. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Сергиевский объектами образования.

Обеспеченность прочими учреждениями обслуживания

В настоящее время сфера торговли и быта приватизирована, и управлять процессом ее развития довольно сложно. Новые нормативы на эту сферу не разработаны. В этой ситуации в малых поселениях сельской местности особенно важным является само наличие того или иного объекта обслуживания. В крупных поселениях объекты этой сферы предусматриваются при разработке их генеральных планов.

По данным, предоставленным администрацией муниципального района Сергиевский магазины имеются в пяти населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек: с.Нижняя Козловка, п.Малые Ключи, х.Вольница, с.Славкино и п.Шаровка; во всех населенных пунктах с численностью населения больше 100 человек, за исключением трех населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек: с.Мордовская Селитьба, с.Ендурайкино и с.Орловка.

Во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 человек, а также в девяти населенных пунктах с численность от 100 до 500 человек имеются отделения связи.

Административные здания  находятся в п.Шаровка (91 человек), в восьми населенных пунктах с населением от 500 до 1000 человек, во всех населенных пунктах с населением от 500 до 1000 человек, кроме с.Воротнее, с.Сидоровка, с.Спасское, и во всех населенных пунктах с населением более 1000 человек.

Сберкассы есть в с.Чекалино (470 человек); практически во всех населенных пунктах с населением от 500 до 1000 человек, кроме п.Антоновка, с.Елшанка, с.Захаркино, с.Сидоровка; а также во всех населенных пунктах с числом жителей более 1000 человек.

Наибольшим разнообразием объектов социальной инфраструктуры отличается среда крупнейших населенных пунктов с численностью населения более 3000 жителей. В п.Сургут имеется кафе, баня, парикмахерская и две хлебопекарни, в п.Серноводск имеется рынок, парикмахерские. В административном центре района с.Сергиевск есть рынок, учреждения общественного питания (кафе, столовая),  баня, парикмахерские. В п.г.т.Суходол имеется рынок,  учреждения общественного питания (кафе, столовая),  баня, хлебопекарня, парикмахерские, химчистка и две гостиницы.

В то же время на территории района существуют населенные пункты, в которых полностью отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. Это 18 населенных пунктов с числом жителей меньше 100 человек. Рис.16. Обеспеченность населенных пунктов муниципального района Сергиевский объектами бытового обслуживания.

### 2.13. 3. Характер межселенных связей в сфере обслуживания

Административным центром муниципального района Сергиевский является с.Сергиевск. В ходе исторического развития Сергиевский район приобрел некоторую специфику, заключающуюся в том, что его районным центром является крупное сельское поселение, обладающее исторической глубиной, в то же время,  рядом с ним расположены три поселка с численностью населения более 3000 человек: Серноводск, Сургут и Суходол, при этом последний из них является поселком городского типа. Общая численность населения этих поселений составляет более 30 тыс. чел. - 66% всего населения района. Поселок городского типа Суходол превосходит по численности населения с.Сергиевск. Спектр объектов обслуживания в них намного шире, чем в других населенных пунктах. Значительное влияние этих населенных пунктов на систему межселенных связей в сфере обслуживания было установлено в ходе анкетного опроса населения муниципального района Сергиевский. Результаты опроса оценивались отдельно по району, и по каждому из четырех крупнейших населенных пунктов: п.Сургут, п.Серноводск, с.Сергиевск и пгт.Суходол.

Структура межселенных связей в сфере медицинского обслуживания

Анкетный опрос населения муниципального района Сергиевский показал, что амбулаторно-поликлиническими учреждениями, расположенными в своем населенном пункте, пользуется в целом около 60% опрошенных жителей района. В основном это жители крупных населенных пунктов – с.Сергиевск (88,3%), пгт.Суходол (88,3%), п.Серноводск (69,3%) и п.Сургут (55%). Локальные  амбулаторно-поликлинические учреждения, расположенные в остальных населенных пунктах муниципального района Сергиевский, посещает лишь четверть проживающих в них жителей.

В основном жители Сергиевского района посещают поликлиники, расположенные в административном центре района с.Сергиевск (62,6% опрошенных), в п.Серноводск (около 10%), в пгт.Суходол (8,8%),  и в г.Самара (около 4%).

Кроме своих медицинских учреждений жители крупнейших населенных пунктов муниципального района Сергиевский посещают объекты здравоохранения, расположенные в административном центре района с.Сергиевск: это 47% жителей п.Сургут, 27% жителей п.Серноводск и 5% жителей пгт.Сургут. Медицинскими услугами учреждений г.Самары пользуются: 7,2% жителей п.Сургут, 5,3% жителей п.Серноводск, 2,1% жителей пгт.Суходол и около 5% жителей с.Сергиевск.  Также жители п.Серноводск, п.Сургут, пгт.Суходол и с.Сергиевск посещают объекты здравоохранения, расположение в иных населенных пунктах, но их количество  незначительно и не превышает 3%.

Что касается аптек, то местный уровень оказался много выше: почти 43% респондентов муниципального района Сергиевский пользуется аптеками, расположенными в своем населенном пункте. Активность использования аптек административного центра района составляет 50%. Также посещаются аптеки, расположенные в пгт.Суходол (14,9%), в п.Серноводск (8%),  в других населенных пунктах (менее 5%), и в г.Самаре (3,7%).

Результаты опроса жителей п.Сургут оказались сходными с ответами жителей муниципального района – только 47% жителей п.Сургут посещают собственные аптеки, и 47% направляются для этого в административный центр района с.Сергиевск. Также 14,3% жителей п.Сургут посещают аптеки пгт.Суходол, и 3% жителей – аптеки г.Самары.

Жители п.Серноводск и пгт.Суходол посещают преимущественно аптеки, расположенные в своем населенном пункте (77,3% и 85,5% соответственно). Жители п.Серноводск также посещают аптеки, расположенные в с.Сергиевск (18,7%), в пгт.Суходол 13,3%) и в г.Самаре (5,3%).  Жители пгт.Суходол аптеками, расположенными в других населенных пунктах, практически не пользуются.

Жители административного центра района с.Сергиевск пользуются своими аптеками (83,1%), а также аптеками, расположенными в г.Самара (3,25%), и в пгт.Суходол (менее 2%). Рис. 17. Структура межселенных связей жителей муниципального района Сергиевский в сфере медицинского обслуживания.

Структура межселенных связей в сфере культуры

В ходе социологического обследования было установлено, что объектами культурно-досуговой сферы локального уровня в поселениях муниципального района Сергиевский пользуется 33,4% жителей. Культурными объектами в с. Сергиевск  пользуется менее 4% опрошенных. Объекты культуры, расположенные в г. Самаре, т.е. объекты более высокого ранга, населением муниципального района Алексеевский практически не посещаются (2,7% от опрошенных).

Жители п.Сургут посещают преимущественно культурные объекты, расположенные в своем населенном пункте (24,5%), в административном центре района (6,1%) и в г.Самара (4%). Жители п.Серноводск большей частью посещают собственные объекты культуры (около 39%), а также культурные учреждения г.Самары (5,3%), пгт.Суходол (4%) и с.Сергиевск (менее 3%).

Жители административного центра муниципального района Сергиевский с.Сергиевск большей частью посещают собственные учреждения культуры (около 24,7%), а также культурные объекты, расположенные в г.Самара (около 6%). Жители пгт.Суходол преимущественно используют объекты культуры, расположенные в своем населенном пункте (54,5%), и в г.Самаре (менее 3%).

Жители муниципального района Сергиевский посещаются культовые объекты, расположенные в с.Сергиевск (14,3%), в пгт.Суходол (13,3%). Только 5,6% посещают локальные культовые объекты. Также посещаются культовые объекты, находящиеся в г.Самаре (2,4%), в п.Серноводск (1,3%) и в других населенных пунктах (4,5% опрошенных).

Жители п.Сургут посещают культовые объекты, расположенные в с.Сергиевск (12,2%), в своем населенном пункте (10,2%), и в пгт.Суходол (7,1%). Также некоторые жители п.Сургут посещают храмы, расположенные в г.Самаре (2%), и в других населенных пунктах (не более 1%). Жители п.Серноводск и пгт.Суходол посещают преимущественно свои культовые объекты (50,7% и 47% соответственно). Также некоторые жители п.Серноводск посещают объекты культа, расположенные в пгт.Суходол (5,3%). Притяжение культовых объектов, расположенных в других населенных пунктах для жителей п.Серноводск и пгт.Суходол незначительно.

Жители с.Сергиевск посещают собственные культовые объекты (41,6% опрошенных жителей), а также объекты, расположенные в г.Самара (2%).

Рис. 18. Структура межселенных связей жителей муниципального района Сергиевский в сфере культуры.

Структура межселенных связей в сфере физкультуры и спорта

Реальное функционирование объектов физкультуры и спорта, также выявленное в ходе социологического исследования, свидетельствует о том, что их востребованность невысока. В среднем по сельским населенным пунктам муниципального района локальными объектами физкультуры и спорта пользуются около 6,1,% опрошенного населения. Спортивные объекты административного центра района с.Сергиевск, а также пгт.Суходол и г.Самары посещают не более 1% жителей.

В целом результаты опроса жителей п.Сургут и п.Серноводск оказались близкими результатам опроса жителей района. Только 2% жителей п.Сургут и 4% жителей п.Серноводск посещают собственные объекты спорта. Жители п.Сургут также посещают спортивные объекты с.Сергиевск и пгт.Суходол (по 2%). Активность жителей п.Серноводск в посещении спортивных объектов пгт.Суходол несколько выше – 5,3%. При этом объекты физкультуры и спорта, расположенные в г.Самара, посещает не более 1% жителей обоих населенных пунктов.

В пгт.Суходол существует спортивный комплекс, что и объясняет тот факт, что около 35% его жителей используют локальные объекты физкультуры и спорта, и практически не посещают спортивнее объекты, расположенные в других населенных пунктах.

Жители с.Сергиевский преимущественно посещают собственные спортивные объекты (18% опрошенных), и 2,6% жителей посещают спортивные объекты, расположенные  в Самаре.

Структура межселенных связей в сфере образования

В плане инфраструктуры объектов образования четко видна их иерархия. Преимущественно локальный уровень образуют школы, как для жителей муниципального района, так и жителей четырех крупнейших населенных пунктов муниципального района Сергиевский. Детские сады находятся только в с.Калиновка, п.Сургут, п.Серноводск, пгт.Суходол и административном центре района с.Сергиевск. Таким образом, услугами детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Сергиевский пользуются преимущественно жители этих населенных пунктов, и жители близлежащих к ним населенных пунктов.

Образовательные объекты профессионального образования среднего звена   в которых обучаются жители муниципального района Сергиевский, расположены в г.Самаре, с.Сергиевск, пгт.Суходол и п.Сургут. Также некоторые учащиеся получают среднее профессиональное образование в с.Кинель-Черкассы и г.Тольятти.

Образовательные объекты более высокого ранга – объекты профессионального образования высшего звена – жителями муниципального района Сергиевский активно используются в г.Самара – 86% учащихся из п.Сургут, 100% учащихся из п.Серноводск, 66% из пгт.Суходол, 81% студентов из с.Сергиевск, и 68% учащихся из остальных населенных пунктов района. Также некоторые жители муниципального района Сергиевский проходят обучение в сельскохозяйственном ВУЗе пгт.Усть-Кинельский.

Рис. 19. Структура межселенных связей жителей муниципального района Сергиевский в сфере образования.

Структура межселенных связей в сфере торгово-бытового обслуживания

Наиболее активными межселенные связи оказались в сфере торгово-бытового обслуживания.

Около 90% опрошенных жителей муниципального района Сергиевский пользуются продовольственными магазинами, расположенными по месту жительства, 22,6% респондентов с этой целью посещают административный центр района, 15,4% посещают гпгт.Суходол, 6,1% – п.Сургут.  При этом немалая доля всех респондентов – 8,5% - посещает продовольственные магазины г.Самары.

Жители п.Сургут и п.Серноводск преимущественно используют собственные продовольственные магазины (по 80% и 85% соответственно). Также жители этих поселков посещают магазины пгт.Суходол (23,5% и 22,7%), и магазины г.Самары (около 10% жителей каждого населенного пункта).  При этом посещают магазины административного центра района 17,4% жителей п.Сургут и только 9,3% жителей п.Серноводск.

Около 90% жителей пгт.Суходол пользуются услугами собственных объектов торговли.

92,7% жителей административного центра района с.Сергиевск пользуются объектами своего населенного пункта. Менее 3% жителей также посещают продовольственные магазины, расположенные в г.Самаре. Продовольственные магазины пгт.Суходол и п.Сургут  посещают менее 2% жителей с.Сергиевск.

Рис. 20. Структура межселенных связей жителей муниципального района Сергиевский в сфере торгово-бытового обслуживания (продовольственные магазины).

Промтоварные и специализированные магазины предполагают более высокий ранг обслуживания. В этой ситуации повышается роль более развитой среды. В структуре их посещений на первое место выходит административный центр района село Сергиевск: его  отметили 38,2% респондентов. Более 20% опрошенных жителей района посещают специализированные магазины пгт.Суходол. Около 19% опрошенных жителей использует магазины местного уровня, 11,7% посещают  самарские магазины. На долю специализированных магазинов п.Сургут и п.Серноводск приходится 4,8% и 3,7% ответов соответственно.

Жители п.Сургут и п.Серноводск большей частью используют собственные специализированные магазины (30,6% и 44% соответственно), магазины пгт.Суходол (24,5% и 25,3%), магазины административного центра района с.Сергиевск (20,4% и 16%), а также магазины, расположенные в г.Самаре (11,2% жителей п.Сургут и 16% жителей п.Серноводск).

Спектр объектов обслуживания с.Сергиевск намного шире, чем в большинстве населенных пунктов района. В связи с этим жители с.Сергиевск преимущественно используют промтоварные и специализированные магазины, расположенные в своем селе (52% опрошенных). Около 14% жителей с.Сергиевск посещают магазины пгт.Суходол, и около 7% - магазины г.Самары.

Около 77% жителей пгт.Суходол пользуются своими специализированными магазинами. Пгт.Суходол имеет широкий спектр магазинов, что объясняет невысокую активность его жителей при посещении других населенных пунктов (менее 1%), включая г.Самару (менее 4%)

Рис. 21. Структура межселенных связей жителей муниципального района Сергиевский в сфере торгово-бытового обслуживания (промтоварные и специализированные магазины).

Еще больше активизируются межселенные связи при посещении  рынков, где высок уровень разнообразия товаров при более низких ценах. Городской рынок сегодня для сельского жителя является и местом сбыта товаров, произведенных собственным трудом.

Обследование показало, что рынки, расположенные в своем населенном пункте, используют только 2,4% опрошенных жителей муниципального района. Рынок административного центра района с. Сергиевск посещает 20,1% респондентов. Центром притяжения для жителей района стал рынок пгт.Суходол – его посещают более 60% опрошенных жителей. Многие посещают рынки г. Самара (21,8%).

Для жителей п.Сургут и п.Серноводск рынок, расположенный в пгт.Суходол, также стал центром притяжения, его посещают 66,3% и 64% жителей соответственно. Рынки г.Самары посещают 15,3% жителей п.Сургут и 20% жителей п.Серноводск. Жители п.Серноводск также используют рынок, расположенный в их населенном пункте (около 39%). Рынок административного центра района посещает 5,3% жителей п.Серноводск. В п.Сургут нет собственного здания рынка, и собственные рыночные площадки используют только 4% жителей, поэтому значение рынка административного центра для них выше, и составляет около 20%.

Около 56% опрошенных жителей административного центра района с.Сергиевск предпочитают посещать собственный рынок. Почти столько же (около 52%) жителей с.Сергиевск посещают рынок пгт.Суходол. Самарские рынки посещают 13,6% опрошенных.

Жители пгт.Суходол в основном используют свой рынок (почти 90%), также некоторые посещают рынки, расположенные: в г.Самара (6,2%), в с.Сергиевск (5,5%).

Рис. 22. Структура межселенных связей жителей муниципального района Сергиевский в сфере торгово-бытового обслуживания (рынки).

### 2.13.4. Степень актуальности строительства объектов социальной инфраструктуры

По результатам опроса населения муниципального района Сергиевский  68,5% его опрошенных жителей указало на необходимость организации новых рабочих мест. Строительство дорог является вторым по важности мероприятием – 64,3% опрошенных. Третьим по важности мероприятием жители района отметили улучшение организации здравоохранения (58,5%).

На необходимость улучшения благоустройства территории указало 55,2% опрошенных жителей, организации зон отдыха – 28,5%, улучшение транспортного обслуживания – 28%.

На актуальность строительства спортивных площадок указало 24,6% опрошенного населения района, развития сети детских учреждений – 23,7%.

На необходимость организации молодежных клубов  указали 23,2% опрошенных жителей. Более 8% респондентов отметили необходимость строительства клубов, кинотеатров, а также организации концертов, выставок.

Рис. 23. Необходимые мероприятия по улучшению жизни в населенных пунктах муниципального района Сергиевский с точки зрения его населения (по результатам репрезентативного опроса жителей).

Таким образом, в качестве первоочередных мероприятий по улучшению жизни в населенных пунктах население муниципального района Сергиевский назвало:

- организацию новых рабочих мест,

- строительство дорог,

- улучшение организации системы здравоохранения,

- улучшение благоустройства территории,

- организацию зон отдыха,

- улучшение транспортного обслуживания,

- строительство спортивных площадок.

- развитие сети детских учреждений.

- организацию молодежных клубов,

- строительство клубов, кинотеатров,

- организацию концертов, выставок.

# Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах муниципального района Сергиевский выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

## 3.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

### 3.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории муниципального района Сергиевский существует 24  памятника архитектуры (Сводный список существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК) и 93 объекта археологического наследия: 14 одиночных курганов, 50 курганных могильников, 28 селищ и Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический вал), представленные в основном могильниками (См. таблицы №22.1; №22.2; №23).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий согласно Закону РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

### 3.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 4 мая 2001 г. N 29-ГД  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

В границах проектирования имеется 10 памятников природы регионального значения, приведены  в таблице №24 согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г. (письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, исх.  № 03-13/1597 от 27.08.2008г.).

Таблица №  24

Особо охраняемые природные территории

| Название ООПТ | Категория | Статус | Профиль | Год создания | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голубое озеро | Памятник природы | Региональный | Водный | 1967 | <1 |
| Гора высокая | Памятник природы | Региональный | Геологический | 1967 | 50 |
| Горная степь на речке Казачка | Памятник природы | Региональный | Ботанический | 1989 | 2 |
| Нефтяной овраг | Памятник природы | Региональный | Комплексный | 1967 | 50 |
| Серебристые тополя | Памятник природы | Региональный | Ботанический | 1987 | <1 |
| Серноводская пещера | Памятник природы | Региональный | Геологический | 1987 | <1 |
| Серноводский шихан | Памятник природы | Региональный | Комплексный | 1989 | 30 |
| Студеный ключ | Памятник природы | Региональный | Водный | 1989 | <1 |
| Якушкинские источники | Памятник природы | Региональный | Водный | 1987 | 1 |
| Серное озеро | Памятник природы | Региональный | Водный | 1967 | 1 |

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года №33-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны.

Так в границах с.п. Серноводск располагается курорт «Сергиевские Минеральные воды».

В 1998 г. ГУП «Лечминресурсы» разработан «Проект округа и зон горно-санитарной охраны курорта «Сергиевские Минеральные воды» в Самарской области».

Согласно материалам проекта, в составе Округа санитарной охраны курорта «Сергиевские Минеральные воды» выделены три зоны. Граница округа санитарной охраны курорта совпадает с границей третьей зоны. Поселок Серноводск попадает частично в первую и полностью во вторую зону горно-санитарной охраны курорта.

В пределах округа и зон санитарной охраны курорта «Сергиевские Минеральные Воды (СМВ)» должен поддерживаться особый санитарный режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические показатели и сохранение лечебных факторов курорта. Особое внимание должно быть обращено на охрану источников с минеральной и пресной водой, месторождений лечебных иловых грязей, а также на чистоту воздуха, почвы и водоемов, сохранение зеленых насаждений и другие факторы, необходимые для успешного лечения санаторных больных.

Режим в I зоне горно-санитарной охраны

На территории первой зоны санитарной охраны курорта СМВ запрещается постоянное и временное проживание граждан, не связанных непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта, а также проход и проезд через эту территорию лицам и транспорту, не имеющим отношения к курорту.

Запрещается производство каких-либо горных, буровых, гидротехнических, земляных, строительных работ и других действий, не связанных с эксплуатацией лечебных средств курорта и его источников водоснабжения, или ремонтом и строительством средств связи, проходящих через эту зону. Запрещается также использование территории первой зоны в каких-либо целях, кроме целей использования минеральных  и пресных вод, лечебных грязей, охраны и развития лечебных факторов курорта, посещение посторонними лицами минеральных источников и территории  вокруг Серного озера в неорганизованном порядке.

Режим во II зоне горно-санитарной охраны

На территории второй зоны горно-санитарной охраны курорта СМВ запрещается: строительство объектов и сооружений, не имеющих отношения к курорту; устройство свалок; полей ассенизации, кладбищ, скотомогильников, выпас и массовый прогон скота, спуск неочищенных промышленных и фекальных вод в водоемы, расположенные на территории второй зоны, устройство полей фильтрации, поглощающих колодцев или ям, строительство предприятий и объектов, могущих загрязнить почву, воздух, воду, как на территории курорта, так и на прилегающей к нему местности.

Во второй зоне запрещается бурение различных скважин, проведение шурфоразведочных и карьерных работ, не связанных с разведкой и эксплуатацией лечебных и хозяйственно-питьевых ресурсов для курорта; вырубка и уничтожение зеленых насаждений, любые строительные работы и использование земельных участков, водоемов и зеленых насаждений для целей, не связанных с сохранением лечебных факторов курорта и его источников пресного водоснабжения, а также применение ядохимикатов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, не связанное с экстренными мерами.

Режим в III зоне горно-санитарной охраны

На территории третьей зоны санитарной охраны курорта СМВ могут быть разрешены все работы или мероприятия, не ухудшающие лечебных средств курорта и не влияющие на его природные лечебные ресурсы, а также на чистоту воздуха, почвы, водоемов. Могут быть разрешены работы, безусловно запрещенные во второй зоне.

В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны, санитарный режим, предусмотренный в этих зонах, является единым в целом для округа.

Для поддержания нормального состояния территории необходимо выполнять все запретительные мероприятия, разработанные проектом «Округа зон горно-санитарной охраны курорта Сергиевские Минеральные Воды, Самарской области».

## 3.2. Санитарно-защитные зоны и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений (КОС), кладбищ, скотомогильников, магистральных газопроводов, автомобильных и желехных дорог, высоковольтных ЛЭП, - где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий.

Промышленные предприятия

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон существующих и проектируемых промышленных предприятий представлены в таблице №25.1, №25.2 согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Администрацией м.р. Сергиевский «Положения по утверждению проектов организации санитарно-защитных зон» с целью упорядочения застройки в зонах ограничения (в том числе для групп промышленных предприятий) не разработано, механизм закрепления земельных участков СЗЗ предприятий для организации благоустройства и озеленения не утвержден.

Таблица №  25.1

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон промышленных объектов

| Наименование предприятия | Местонахождение | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Управление ремонта скважин-Самара" | пгт. Суходол | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек | IV | 100 |
| ОАО "Сургутский комбикормовый завод" | п. Сургут | Хранение и складирование зерна | III | 300 |
| ОАО маслосыркомбинат "Сергиевский" | п. Сургут | Переработка молока и производство сыра | III | 300 |
| ОАО "Сергиевский ремонтно-механический завод" | с. Сергиевск | Предоставление услуг по ремонту и тех.обслуживанию двигателей, турбин, кр.авиац.,автомоб.и мотоцик.дв. | IV | 100 |
| Сергиевское районное потребительское общество | с. Сергиевск | Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов | III | 300 |
| МУП "Сергиевское полиграфическое предприятие" | с. Сергиевск | Печатание газет | IV | 100 |
| ОАО "Сургутское" | пгт.Суходол | Выращивание плодовых и ягодных культур | IV | 100 |
| ЗАО "Строительное предприятие Сергиевское" | п. Сургут | Производство общестроительных работ по возведению зданий | III | 300 |
| ОАО «Серноводский элеватор» | пгт. Суходол | Хранение и складирование зерна | IV | 100 |
| ОАО "Ветсанутильзавод "Сергиевский" | пгт. Суходол | Ликвидация трупов животных и конфискатов | I | 1000 |
| ЗАО "Самаралектравы" | п. Антоновка | Производство основной фармацевтической продукции | III | 300 |
| ООО "Бурение-Суходол" | пгт.Суходол | Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр | IV | 100 |
| ООО "Транспорт-Суходол" | пгт.Суходол | Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта | IV | 100 |
| ООО "Суходолбурсервис" | пгт.Суходол | Деятельность автомобильного грузового транспорта | IV | 100 |
| ООО "ТрансСервис" | пгт.Суходол | Организация перевозок грузов | IV | 100 |
| ООО "Инжстройтехсервис" | п.Сургут | Общестроительные работы по прокладке трубопроводов, линий связи, включая вспомог. работы | IV | 100 |
| ООО "Мельсервис" | п.Сургут | Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста | III | 300 |
| ЗАО РО "Сельхозтехника" | п.Сургут | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) | IV | 100 |
| ООО "База производственного обеспечения-Суходол" | пгт.Суходол | Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения | IV | 100 |
| ООО "Скиф" | пгт.Суходол | Деятельность автомобильного грузового транспорта | IV | 100 |
| ООО "Ремхимстрой" | с.Сергиевск | Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий | IV | 100 |
| ООО "Хлебозавод" | п.Сургут | Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления | IV | 100 |
| ООО "Суходолтранссервис" | пгт.Суходол | Оптовая торговля жидким и газообразным топливом | IV | 100 |
| ООО "Автотранссервис" | пгт.Суходол | Разработка каменных карьеров | IV | 100 |
| ОАО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА" | п.Серноводск | Геофизическое исследование скважин | IV | 100 |
| ОАО "Северо-западные магистральные трубопроводы" | с.В.Орлянка | Ремонт и обслуживание магистральных нефтепроводов | IV | 100 |
| ОАО «Самараинвестнефть» | пгт.Суходол | Добыча, подготовка, перевозка нефти (75 тыс. т/год) | I | 1000 |
| ООО «Радужнинская нефтяная буровая компания» | п.Сургут | Бурение нефтяных и газовых скважин | IV | 100 |
| ООО «Серноводский мясокомбинат» | п.Сургут | Производство колбасных изделий и полуфабрикатов. | III | 300 |
| ООО "Вертикаль" | п.Сургут | Ремонтно-строительные работы | IV | 100 |
| ЗАО СП "Сергиевское" | п.Сургут | Ремонтно-строительные работы, реализация стройматериалов. | IV | 100 |
| ЗАО «ПЭС/СКК» Сергиевский участок | п.Сургут | Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, производство автомобильных электрожгутов всех видов, а также оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. | IV | 100 |
| Колбасная фабрика | п.Сургут | Производство колбасных изделий до 5 т/сут. | V | 50 |
| ООО «Перспектива» | с.Сергиевск | Строительно-монтажные работы | IV | 100 |
| Промышленный объект по добыче щебня | с.Боровка | Добыча щебня | III | 300 |
| Промышленный объект по добыче глины | с.Сергиевск | Добыча глины | IV | 100 |
| Цех по производству полуфабрикатов | п.Серноводск | Производство полуфабрикатов | V | 50 |
| ЗАО «Татнефть-Самара» | п.Калиновый Ключ | Установка подготовки нефти с приемо-сдаточным пунктом | I | 1000 |

Таблица №  25.2

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон объектов агропромышленного комплекса

| № п/п | Наименование хозяйств | Направление деятельности | Поголовье скота | Класс опасности предприятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Калиновка»,с. Калиновка | КРС | 1410 | II | 500 |
| 2 | ООО «Золотая Нива», с. Чекалино | КРС | 69 | IV | 100 |
| 3 | ЗАО РО «Сельхозтехника», п. Сургут | СТФ | 153 | III | 300 |
| 4 | ООО «Волга Агро», с. Орловка | КРС | 298 | III | 300 |
| 5 | ООО «Волга Агро», с. Орловка | СТФ | 158 | III | 300 |
| 6 | ООО «Волга Агро», с. Орловка | ОТФ | 261 | III | 300 |
| 7 | Рыбхоз «Отрада», п. Отрада | Рыборазводный пруд |  | III | 300 |

Нефтяные скважины

Согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ пунктов налива и складов хранения нефти составляет 500 м, разрабатываемых и действующих нефтяных скважин – 1000 или 300 м в зависимости от количества выбросов углеводорода в сутки.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно таблице №26.

Таблица №26

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистраль-ные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Кладбища

В границах м.р. Сергиевский кладбища есть практически в каждом населенном пункте (Таблица № 27).

Таблица № 27

Перечень кладбищ м.р.Сергиевский по состоянию на 01.01.2008 г.

| Населенный пункт | Количество кладбищ | Тип кладбища | Площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт.Суходол | 1 | действующее | 7,0 |
| п.Антоновка | 1 | действующее | 2,0 |
| п.Алимовка | 2 | действующее | 0,5 |
|  |  | действующее | 0,5 |
| с.Верхняя Орлянка | 1 | действующее | 0,8 |
| п.Калиновый Ключ | 1 | действующее | 0,5 |
| д.Средняя Орлянка | 1 | действующее | 0,5 |
| с.Воротнее | 1 | действующее | 2,0 |
| с.Елховка | 1 | закрытое | 1,0 |
| с.Большая Чесноковка | 1 | действующее | 0,1 |
| д.Большие Пичерки | 1 | действующее | 0,1 |
| с.Елшанка | 1 | действующее | 0,1 |
| с.Мордовская Селитьба | 1 | действующее | 0,1 |
| п.Отрада | 1 | действующее | 0,05 |
| с.Чекалино | 1 | действующее | 0,1 |
| п.Чемеричный | 1 | действующее | 0,05 |
| с.Захаркино | 1 | действующее | 1,5 |
| с.Нижняя Козловка | 1 | действующее | 0,8 |
| с.Комаро-Умет | 1 | действующее | 0,5 |
| п.Отрада | 1 | действующее | 0,5 |
| с.Сидоровка | 1 | действующее | 1,5 |
| с.Ендурайкино | 1 | действующее | 0,48 |
| с.Калиновка | 1 | действующее | 1,2 |
| с.Карабаевка | 1 | действующее | 0,66 |
| с.Большая Лозовка | 1 | действующее | 0,6 |
| с.Кандабулак | 1 | действующее | 2,0 |
| с.Спасское | 3 | действующее | 1,0 |
|  |  | действующее | 0,8 |
|  |  | действующее | 0,6 |
| с.Кармало-Аделяково | 1 | действующее | 2,5 |
| п.Первомайский | 1 | действующее | 1,0 |
| с.Старое Якушкино | 2 | действующее | 2,0 |
|  |  | действующее | 1,0 |
| с.Королевка | 1 | закрытое | 0,3 |
| с.Красносельское | 2 | действующее | 1,0 |
|  |  | действующее | 0,3 |
| с.Красный Городок | 2 | действующее | 0,049 |
| п.Кутузовский | 4 | действующее | 0,14 |
|  |  | действующее | 0,035 |
|  |  | действующее | 0,015 |
|  |  | закрытое | 0,035 |
| с.Славкино | 1 | действующее | 0,07 |
| п.Шаровка | 1 | закрытое | 0,035 |
| с.Старая Дмитриевка | 1 | действующее | 1,05 |
| с.Липовка | 4 | действующее | 1,0 |
|  |  | действующее | 0,92 |
|  |  | закрытое | 0,03 |
|  |  | закрытое | 0,024 |
| с.Нероновка | 1 | действующее | 0,74 |
| с.Павловка | 1 | действующее | 0,38 |
| п.Светлодольск | 1 | действующее | 1,0 |
| п.Участок Сок | 1 | действующее | 1,5 |
| с.Сергиевск | 2 | действующее | 3,08 |
|  |  | закрытое | 2,7 |
| с.Боровка | 1 | действующее | 0,9 |
| с.Успенка | 1 | действующее | 0,9 |
| д.Студеный Ключ | 1 | действующее | 0,45 |
| п.Красноярка | 1 | действующее | 0,05 |
| п.Серноводск | 2 | действующее | 4,0 |
|  |  | закрытое | 3,0 |
| п.Сургут | 1 | закрытое | 0,5 |
| п.Нива | 1 | действующее | 0,01 |
| с.Орловка | 1 | действующее | 0,01 |
| с.Черновка | 1 | действующее | 0,07 |

Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

Полигон и свалки

Твердые бытовые и промышленные отходы III  и IV классов опасности м.р.Сергиевский размещаются на полигоне ТБО.

Площадка под полигон расположена по трассе «Москва- Челябинск «Урал» (М5), в 10 км южнее с. Сергиевск. На полигоне применяются современные технологии складирования и частичная утилизация отходов. Согласно рабочему проекту размер СЗЗ полигона составит 500 м. Строительство полигона начато в 2002 г. Занимаемая площадь: проектная - 15 га, фактическая – 10 га. Мощность полигона – 78 тыс.м3/год. Общий объем накопленных отходов, с расчетным сроком эксплуатации предприятия 22 года, составит 331410 м3.

На территории полигона выделяются три основных участка складирования ТБО, занимающих около 90 % всей площади:

- 1 участок, занимаемый котлованами № 4,5;

- 2 участок, занимаемый котлованами № 2,3, и действующей в настоящее время рабочей картой приема ТБО;

- 3 участок, занимаемый котлованом №1 (существующий карьер).

Участок размещения малотоксичных промышленных отходов  занимает территорию – 200 х 200 м.

На данный момент введена в эксплуатацию  I очередь.

На существующее положение в районе имеются несанкционированные свалки, ориентировочной площадью 0,5 га каждая в с. Сергиевск, с. Липовка, с.Ст.Дмитриевка, п.Кутузовский, с. Красный Городок, с.Красносельское, с.Боровка, с.Успенка, с. Кандабулак, с. Спасское, с.Елшанка, с. Чекалино, п.Сургут, п. Серноводск, п. Антоновка, с. Красноярка, с.Морд. Селитьба, п. Светлодольск, с. Нероновка, п.г.т. Суходол, с.Б.Чесноковка, с. В.Орлянка, с. Захаркино,  с. Сидоровка, с. Воротнее, п. Лагода.

Необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные объекты размещения твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией  территории.

Рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразное размещение бытовых отходов на полигоне ТБО необходимо предусматривать в соответствии с разработанной «Схемой санитарной очистки Сергиевского района от твердых бытовых отходов», содержащей порядок сбора и вывоза отходов.

На существующем полигоне ТБО планируется предусмотреть строительство установки по переработке отходов 3 класса опасности (ориентировочный размер СЗЗ составит 500 м) и строительство мусоросортировочной станции твердых бытовых отходов (СЗЗ – 100 м).

Сельскохозяйственные предприятия

Согласно  действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны от сельхозпредприятия с содержанием животных зависит от поголовья скота:

- от ферм КРС с содержанием голов менее 1200 и от овцеводческих ферм на 5-30 тыс.голов, свиноферм до 4000 голов составят 300 м;

- от объектов рыбных хозяйств – 300 м;

- от ферм КРС от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка, свинофермы от 4-12 тыс. голов – 500 м;

- от свиноводческих комплексов и комплексов КРС – 1000 м.

Скотомогильники

Согласно данным Управления ветеринарии Самарской области от 15.08.2008г. исх. № 31/341 на территории м.р. Сергиевский находится 25  скотомогильников (2 действующих  и 23 закрытых) (Таблица № 28).

Таблица № 28

Объекты размещения биологических отходов (скотомогильники)

| Населенный пункт (балансо-содержатель) | Расстояние до населенного пункта, км | Функционирование | Дата |  | Тип захоронения. Соответствие вет.-сан.правилам (ВСП) | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | открытия | последнего захоронения |  |  |
| Чекалино (ООО «Правда») | 0,3 | действующий | 1985 | 2008 | яма Беккери, не соответствует ВСП: нет подъездных путей, отсутствует сплошное ограждение, траншея, обваловка, отсутствует крышка люка | Привести в соответствие требованиям ВСП |
| Ст. Якушкино (ООО «Золотая нива») | 0,8 | действующий | 2001 | 2008 | яма Беккери, не соответствует ВСП: нет подъездных путей, отсутствует сплошное ограждение, траншея, обваловка, отсутствует крышка люка | Привести в соответствие требованиям ВСП |
| с. Нероновка | 2,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Захаркино | 2,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. К-Аделяково | 2,0 | закрытый | 1976 | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Калиновка | 1,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Сергиевск | 1,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Боровка | 2,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. В. Орлянка | 2,0 | закрытый | 1975 | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Сидоровка | 2,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Ст. Дмитриевка | 2,0 | закрытый | 1996 | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Б. Чесноковка | 1,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Кандабулак | 3,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Спасское | 2,5 | закрытый | 1972 | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |

| с. Липовка | 4,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма, нет таблички-указателя | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Елшанка | 2,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Мод. Селитьба | 2,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Успенка | 1,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Красносельское | 2,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| п. светлодольск | 2,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Воротнее | 1,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Черновка | 1,2 | закрытый | 1982 | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| п. Кутузовский | 2,5 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| с. Антоновка | 2,0 | закрытый | 1992 | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| п. Суходол | 2,0 | закрытый |  | 1996 | захоронения в скотомогильник не производятся, засыпанная землей яма | Провести консервацию в соответствии с ВСП |

На все существующие скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки, согласно которым установленный размер СЗЗ от действующих скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статьи 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

КОС

По данным МУП «ЖКХ администрации Сергиевского района» по состоянию на 01.01.2008 г. в м.р. Сергиевский канализационные очистные сооружения (КОС) имеются в с. Сергиевск, пгт.Суходол, п. Серноводск, п.Сургут и п.Калиновый Ключ.

Ориентировочная санитарно-защитная зона существующих КОС  принимается согласно таблице 7.1.2. действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с учетом мощности и типа очистных сооружений –  См.таблицу №29.

Таблица № 29

Краткая техническая характеристика КОС

| Местонахождение | Мощность проектная, тыс.м3/сут. | Тип сооружений | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС №1, п. Сургут | 4,2 | Приемная камера, песколовки, первичные отстойники, аэробные минерализаторы, двухкоридорные аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки на искусственном основании | 200 |
| КОС №2, п. Сургут | 2,2 | Тангенциальные песколовки, двухярусные первичные отстойники, аэротенки, смесители, контактные смесители, иловые площадки | 200 |
| КОС №3, с.Сергиевск | 1,0 | Приемная камера с решеткой, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые площадки | 200 |
| КОС п.Серноводск | 1,46 | Приемная камера, решетки, горизонтальные песколовки, аэротенки, вторичные отстойники, илоуплотнитель, иловые площадки | 200 |
| КОС п. Калиновый Ключ | 0,1 | Тангенциальные песколовки, двухярусный первичный отстойник, сооружение биологической очистки «Струя-100», тонкослойный отстойник, контактные резервуары, стабилизатор осадка, иловые и песковые площадки | 150 |

Магистральные трубопроводы

В границах проектирования проходят магистральные газо- и нефтепроводы.

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения их безопасности.

Таким образом, расстояния до жилой застройки должно составлять не менее:

- от осей крайних нефтепроводов: 150 м от «Альметьевск-Самара I» (Ду=820 мм), 200 м от «Альметьевск-Самара II (Ду=1020 мм),

- 150 м от нефтепроводов: «Ромашкино –Самара» (Ду=529 мм),  «Калтасы-Самара» (Ду=720, 820 мм), «Серные воды-Кротовка II» » (Ду=720 мм);

- 100 м от нефтепровода «Серные воды-Кротовка I» (Ду=325, 377 мм);

- 350 м от газопроводов: «Челябинск-Петровск» (Ду=1420 мм, Р=75 атм.), «Уренгой-Новопсковск» (Ду=1420 мм, Р=75атм.), «Уренгой-Петровск» (Ду=1420 мм, Р=75 атм.);

- 200 м от газопровода  «Челябинск-Петровск»-Самара (Ду=700 мм, Р=75 атм.);

- 200 м от газопровод-отвода «Уренгой-Петровск» (Ду=700 мм) на ГРС-2;

- 100 м от газопровод-отвода «Челябинск-Петровск» (Ду-200 мм) на ГРС-32.

Минимальное расстояние от КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и категории нефтеперекачивающих станций согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», следовательно:

- от ГРС-2 - не менее 200 м;

- от ГРС-32 – не менее 150 м;

- от КС «Сергиевск»  - 700 м;

- НПС не менее 100 м.

Водопроводные сооружения и водоводы

Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зоны водопровода должны включать:

- зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения),

- зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.

При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна быть не менее 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;

- не менее 20 м при больших диаметрах;

- в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

Санитарно-защитную зону от промышленных и сельскохозяйственных предприятий до сооружений станций подготовки питьевой воды надлежит принимать как для населенных пунктов в зависимости от класса вредности производства.

Автодороги

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ. Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Железная дорога

Территорию Сергиевского района пересекает железная дорога «Серные Воды II - Кротовка».

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей. Склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Санитарный разрыв от железной дороги до границ садовых участков следует принимать шириной не менее 50 м.

Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением от 35 до 500 кВ. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г. предусмотрены следующие размеры охранных зон  от крайних проводов воздушных линий (в зависимости от напряжения ЛЭП):

- 35 кВ - 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ 25 м;

- 500 кВ – 30 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Через территорию проектирования проходят линии связи, в том числе оптико-волоконные.

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлено согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

## 3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Согласно Статьи 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров.

Таким образом, ширина водоохранной зоны р. Сок (363,0 км) и р.Сургут (100,6 км) и Липовка (67,1 км) составит 200 м.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью от 10 до 50 км (р.р.Шунгут, Козловка, Орлянка и др.)  устанавливается в размере ста метров.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью до 10 км (рр. Вязовка, Елховка, Малая Кильна  и др.) устанавливается в размере пятидесяти метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Сергиевском районе используются в основном подземные воды – артезианские скважины. Централизованное хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение с. Сергиевск и п.Сургут осуществляется из поверхностного водозабора, оборудованного на р. Сок, в 182, 9 км от ее устья и на 3,9 км выше устья р. Сургут.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Территория 1-го пояса ЗСО должна быть спланирована, озеленена, огорожена. Доступ посторонних лиц, не связанных с обслуживанием водозабора исключен.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Для действующего водозабора с. Сергиевск и п. Сургут установлена граница только 1-го пояса ЗСО.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

В границах Сергиевского района используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 3.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах проектирования в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов: эрозионные и абразионные процессы, оползни, карст, подтопление грунтовыми водами, затопление и подтопление паводковыми водами.

Долины рек Сок и Сургут подвержены паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами во время весеннего половодья. Горизонталь затопления  паводком 1 % обеспеченности в границах проектирования проходит по отметкам:

- от р. Сургут 90 м на входе в район и 58 м в месте впадения в р.Сок;

- от р. Сок на входе в район – 60 м, на выходе из района – 45 м.

По данным отдела ГО и ЧС Сергиевского района Самарской области (исх. № 8-т/о от 03.04.07г.) в зону подтопления попадает 55 жилых домов села Сергиевск.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера, существует на территориях, где ведется нефтедобыча, поскольку этому процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

- Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются коридоры прохождения газо-, нефте- и продуктопроводов по территории муниципального района Сергиевский.

- Транспортировка взрывопожароопасных продуктов с помощью трубоповодного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

- Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками и автомобильными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АГРС, ГРС, ГРП, НПС, АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; промышленные предприятия по производству взрывоопасных и легко воспламеняемых веществ; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

- Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 5 «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта схемы территориального планирования.

## 3.6. Зоны залегания полезных ископаемых

Для проектируемой территории - это месторождения торфа,  нефти, газа, пресных и минеральных подземных вод, полезных ископаемых осадочного происхождения.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах».

Основными требованиями к использованию и охране недр являются: предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых; соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

## 3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Придорожная полоса от автодорог

Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги IV и III категории – 50 м; II и I -75 м.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

В зону акустического дискомфорта и вибрационного воздействия от железной дороги попадает часть жилой застройки с.Сургут и Суходол, находящиеся в непосредственной близости к железнодорожным путям.

# 4.  Варианты социально-экономического развития Самарской области, муниципального района Сергиевский

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года предусматривается два сценарных варианта развития инвестиционной сферы региона: инерционный и инновационный

Инерционный вариант развития предполагает закрепление позитивной динамики капитальных вложений с сохранением существующих тенденций в инвестиционной сфере и не предполагает реализации значительного числа новых масштабных стратегических проектов. Улучшение инвестиционного климата в регионе будет носить постепенный, эволюционный характер, предусматривающий осуществление действующими организациями Самарской области инвестиционных программ по модернизации и реконструкции действующих производств и обновлению основных фондов.

Инновационный вариант базируется на интенсивных структурных сдвигах в пользу высокотехнологичного и инфраструктурного секторов экономики и предполагает более значительные объемы капитальных вложений и более высокие темпы роста по сравнению с вариантом инерционного развития.

Инновационный вариант ориентирован на реализацию портфеля инвестиционных проектов общенационального и стратегического значения и реализацию национальных проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и сельского хозяйства и предусматривает активное участие федерального и областного бюджетов в их финансировании.

На первом этапе (2006-2010 годы) основной объем инвестиций будет направлен:

1) в секторы, обладающие наибольшим инвестиционным потенциалом и являющиеся генераторами доходов:

- СТРОИТЕЛЬСТВО И  ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР);

- ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО;

- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ;

- ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

Инвестиционная стратегия для  выше перечисленных секторов:

- рациональное размещение доступных ресурсов для модернизации   производственных мощностей;

- выработка стимулирующих мер, способствующих притоку внебюджетных инвестиций;

- использование индивидуального инвестиционного подхода для каждого отдельного ключевого сектора или производства.

2) секторы (кластеры), достигшие высокой степени зрелости, генерирующие значительные ресурсы для экономического развития и национального инвестирования (в основном через экспорт):

- АВТОМОБИЛЬНЫЙ

- НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ

- ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Инвестиционная стратегия для вышеперечисленных секторов:

-  выработка стимулирующих мер, способствующих притоку внебюджетных инвестиций;

- государственная поддержка сопутствующих отраслей (поставщиков и потребителей).

Исключение составляет только развивающийся в связи с реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» строительный сектор, поскольку успешная реализация национального проекта требует развития рынка строительных материалов и привлечения инвестиций для финансирования начальной стадии строительства жилых объектов.

Второй этап (2011-2020 годы) характеризуется усилением государственной поддержки секторов,  требующие крупных инвестиций, чтобы стать конкурентоспособными:

- АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ

- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

- ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ

- ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ

- РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ

В предстоящие годы администрация района будет ориентироваться на применение «активных» методов привлечения инвестиций.

Будет продолжена выработка системы, способной поддерживать и достаточно быстро предоставлять потенциальному инвестору точную и оперативную информацию о регионе в простой и доступной форме с использованием различных информационных каналов: Интернета, СМИ, выпуска презентационных материалов, проведения круглых столов и т.д.

Будет оказываться помощь инвесторам в подборе свободных производственных площадей для строительства новых объектов посредством использования прикладного программного обеспечения с возможностью многокритериального поиска и послойного визуального представления информации.

Осуществление комплекса мер инвестиционной политики окажет стимулирующее воздействие на инвестиционные процессы в районе, будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов в экономику района.

За последние годы разрабатывались и находились в плане на финансирование следующие целевые программы:

- «Дети Сергиевского района» (местный бюджет);

- «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда» (федеральный, областной, местный бюджеты);

- «Адресная помощь населению» (федеральный, областной, местный бюджеты);

- «Молодой семье – доступное жилье» (федеральный, областной, местный бюджеты);

- «Разные, но не чужие – мир через культуру» (областной бюджет);

- «Материальное стимулирование развития животноводства в Сергиевском районе» (местный бюджет).

Согласно «Проекту стратегии развития муниципального района Сергиевский Самарской области» в развитии района можно опираться на следующие ресурсы: нефть, серные воды, местоположение, земельные ресурсы,  население, имеющаяся инфраструктура.

В общих чертах Сергиевский район можно характеризовать как большой район с глубокими диспропорциями в уровнях социально-экономического развития от одного населенного пункта или хозяйства к другому.

Среди  административных центров поселений можно выделить следующие  с большим потенциалом развития: Кутузовский, Липовка, Калиновка, Елшанка, Черновка, Кандабулак, Антоновка.

Главная стратегическая цель развития муниципального образования - достичь сбалансированного и устойчивого состояния экономики в Сергиевском районе за счет использования  современных технологий  управления и взаимосвязанного развития ведущих сфер деятельности (сельского хозяйства,   промышленного производства, санаторно-курортных  услуг и рекреации), создавая при этом эффективное пространство коммуникаций с  соответствующей  инфраструктурой и   реализуя центрирующее положение поселенческого ядра района на севере Самарской области.

«Дерево»  целей развития Сергиевского района представляет собой разветвленную по трем направлениям главную стратегическую цель (см. таблицу №30)

Таблица № 30

Основные цели развития Сергиевского района

| Цели первого уровня | Цели второго уровня | Цели третьего уровня |
| --- | --- | --- |
| - Задать импульс к развитию и осуществить всемерную поддержку высокорентабельных отраслей сельского хозяйства и Агропрома с учетом перспектив разных поселений района, содействовать внедрению новых технологий промышленного производства на основе проведения эффективной инвестиционной политики, а также способствовать повышению уровня классности курорта СМВ, стимулировать туристический и другие виды малого и среднего бизнеса | - Разработать и организовать реализацию на практике политики района и соответствующих программ подъема традиционных и перспективных подотраслей сельского хозяйства, переорганизовав их на новых принципах и ориентирах (в т.ч. приоритет экологически чистой продукции), с учетом имеющегося потенциала сельских поселений и населенных пунктов. | - Организовать направленное технологическое и управленческое развитие сельхозпроизводителей района. - Содействовать подъему производства сельхозпродукции разными видами сельхозпроизводителей, в том числе ЛПХ жителей района. - Создать условия для взаимодополняющего взаимодействия сельхозпроизводителей района, в том числе за счет комплексирования растениеводства и животноводства в хозяйствах района. - Сбалансировать отрасль растениеводства, восстановив рентабельные традиционные культуры и внедрив перспективные, снизив при этом излишнюю зависимость от конъюнктуры рынка. - Восстановить отрасль животноводства, в том числе за счет участия в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК». |
|  | - Расширить масштабы существующих производств Агропрома и создать новые предприятия на основе новых технологий производства и управления. | - Расширить переработку большей части местной сельхозпродукции и соседних районов на новых и действующих предприятиях Агропрома (за счет модернизации используемых технологий производства, управления и маркетинга). - Способствовать внедрению новых предприятий по производству экологически чистых продуктов питания (с использованием соответствующих перспективных технологий) в кооперации с поставщиками соответствующего качества сельскохозяйственной продукции. - Расширить масштабы деятельности предприятий ЗАО «ВИЛАР», ОАО «Самаралектравы», соразмерных их федеральному значению. |
|  | - Диверсифицировать промышленное освоение территории района: помимо нефтегазового комплекса обеспечить расширенное внедрение других видов промышленного производства, в том числе с использованием новых технологий. | - Разработать и внедрить варианты технологического комплексирования «остатков» нефтегазового комплекса предприятий и использования имеющегося опыта буровых работ. - Проработать и реализовать возможности расширения деятельности существующих и создания новых промышленных предприятий. - Разработать и инициировать деятельность предприятий района по освоению минерально-сырьевых ресурсов территории района (строительного камня, глины, известняка, песка, торфа, лечебных серных грязей). - Содействовать развитию на территории района строительного бизнеса, соразмерного темпам и задачам жилищного и коммунального строительства, социокультурного обустройства территории и перспективам развития разного уровня и направлений бизнеса. |
|  | - Способствовать комплексному развитию рекреационно-оздоровительной и туристической деятельности в районе, всесторонне наращивая имидж и инфраструктуру СМВ. | - Модернизировать существующий санаторно-курортный комплекс «Сергиевские минеральные воды» и повысить эффективность использования уникальных лечебных факторов. - Расширить комплекс рекреационно-оздоровительных услуг на территории района. - Способствовать развертыванию туристической деятельности в районе как Сергиевской части туристического кластера Самарской области. |
| - Разработать и реализовать обоснованно дифференцированный подход к обустройству поселений района современной инфраструктурой жизни, обеспечивающей должное качество и адекватный месту жительства уровень сельско-городского образа жизни; при этом основной акцент сделать на формирование в пределах 5С интегративно-коммуникационного пространства с соответствующей инфраструктурой, полноценно обеспечивающей внутренние и межрайонные (коммуникативные) связи. | - Стимулировать стратегически ориентированное развитие поселений с опорой на стратегию развития района - с учетом хода реформирования местного самоуправления, территориального планирования и обустройства территории, а также и перспектив развития отдельных населенных пунктов и стратегической важности их взаимодействия с соседними районами. | - Проработать варианты и внедрить изменения поселенческой основы местного самоуправления в муниципальном районе Сергиевский. - Проработать варианты трансформации поселенческого статуса Сергиевской сельской агломерации в целом и составляющих его населенных пунктов. - Разработать стратегические ориентиры развития поселений района (в выбранном варианте) и значимых населенных пунктов с опорой на стратегию развития района. - Проработать варианты территориального планирования района с элементами градостроительного проектирования. - Развернуть ускоренными темпами жилищное строительство, отвечающего перспективным запросам разных категорий населения района, и организационно-финансовых схем осуществления строительства. |
|  | - Усовершенствовать инженерно-техническую инфраструктуру, обеспечивающую комфортную среду жизни в разных населенных пунктах района. | - Проработать варианты перспективного обустройства территории населенных пунктов района, формирующего их соответствующий сельский и сельско-городской внешний облик. - Продвигать последовательное обустройство населенных пунктов района современной коммунально-бытовой инфраструктурой и совершенствовать жилищно-коммунальные услуги населению. - Продолжить создание современной экологической инфраструктуры и расширить природоохранные работы. |
|  | - Продолжить транспортное обустройство территории района (в соответствии со стратегическими ориентирами пространственного развития севера области) с комплексом сопутствующих логистических, оптово-торговых и сервисных услуг. | - Преодолеть железнодорожную «тупиковость» и усилить роль железной дороги в развитии Сергиевского района как форпоста субрегионального развития северных территорий области. - Создать современную сеть автодорог общего пользования в районе с учетом усиления связей с соседними районами и перспектив развития поселений района. - Существенно улучшить транспортное обслуживание населения района, усилив внутрирайонную и межрайонную транспортную связность территории. - Обустроить территорию, прилегающую к трассе М5 в пределах Сергиевского района, разнообразной инфраструктурой придорожного сервиса. - Проработать возможности организации в районе логистических услуг и оптовой торговли (на основе выгодного транспортно-географического положения района), ориентированных на соседние районы севера области. |
|  | - Разработать и организовать реализацию в пределах Сергиевской сельской агломерации (ССА) инфраструктуры, обеспечивающей формирование коммуникационного пространства, интегрирующего все необходимые для функционирования и развития района (с учетом функции субрегионального центра) виды взаимодействий (в «треугольнике» власть - бизнес - социум). | - Создать в районе, прежде всего в ССА, современную инфраструктуру связи и разных видов массовых коммуникаций межрайонного охвата. - Создать в ССА рекламно-медийную инфраструктуру, позволяющую внедрять и закреплять во внешней среде (материально и виртуально) стратегически значимый имидж района. - Выработать и реализовать эффективную инвестиционную политику развития Сергиевского района и повышения инвестиционной привлекательности района. - Способствовать созданию в районе современной деловой инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование разных социальных, бизнес структур и органов власти разного уровня (с учетом функции Сергиевска как субрегионального центра). - Сформировать в населенных пунктах района современную инфраструктуру потребительского рынка. |
|  | - Создать в районе современную социокультурную инфраструктуру, обеспечивающую формирование перспективного сельского и сельско-городского образа жизни населения в разных населенных пунктах района и ориентированную также на соседние районы северной зоны области. | - Обеспечить необходимую для района совокупность образовательных услуг с учетом демографической ситуации и перспективных специальностей как для района, так и для всего севера области, а также создать соответствующую образовательную инфраструктуру. - Создать в поселениях района разнообразную культурно-досуговую инфраструктуру, обеспечивающую формирование перспективного сельского и сельско-городского образа жизни населения. - Создать в населенных пунктах района разнообразную социальную инфраструктуру, обеспечивающую специализированную социальную активность и оказание жителям Сергиевского и других районов области необходимой социальной поддержки и помощи. - Оснастить населенные пункты района спортивно-оздоровительной инфраструктурой и развернуть на ее базе разностороннюю спортивную деятельность и активность, способствующую формированию здорового образа жизни жителей района. - Усовершенствовать инфраструктуру здравоохранения (в том числе за счет участия в национальном проекте), обеспечивающую высокое качество лечебно-оздоровительных услуг, адекватных потребностям населения Сергиевского и прилегающих районов. |
| - Стратегически сориентировать становление местного самоуправления и сформировать местные сообщества посредством активного участия жителей в реализации стратегических проектов развития района, учитывая при этом сельский и сельско-городской образ жизни в разных поселениях и населенных пунктах, а также национальные и возрастные особенности местного населения. | - Реорганизовать деятельность администрации района и настроить деятельность администраций сельских поселений в ориентации на дальнейшую проработку и реализацию стратегии развития. | - Создать необходимые организационные условия для реализации стратегических намерений района. - Разработать и внедрить механизмы конструктивного взаимодействия местной власти и местного сообщества, направленного на развитие местного самоуправления. |
|  | - Привлечь местное сообщество к участию в реализации стратегии развития района, с особым вниманием к привлечению молодежи. | - Сформировать активные группы местного сообщества. - Разработать механизм реального включения молодежи в реализацию стратегических проектов. |
|  | - Использовать внешние структуры для продвижения стратегических инициатив развития района. | - Создать Сергиевское землячество (землячество сергачей). - Использовать внешние возможности представления района вовне. |

Из совокупности всех приоритетных проектов  стратегии Сергиевского района можно выделить следующие наиболее важные (приоритетные) организационные проекты:

- Разработка и реализация политики   стимулирования подъема сельского хозяйства на основе экономически обоснованного и дифференцированного подхода к сельскохозяйственным предприятиям и организации их деятельности.

- Функциональная настройка деятельности администрации района в стратегическом ключе (с учетом возложенных на этот уровень власти полномочий по решению вопросов местного значения) с необходимой реорганизацией структуры.

- Организация управления сельского хозяйства, отдела маркетинга и инвестиций, туризма и взаимодействия с местным сообществом в администрации района.

- Формирование стратегического совета муниципального района и организация его  работы по реализации стратегии развития с включением авторитетных и заинтересованных людей района, предпринимателей и молодежи.

- Создание агентства территориального развития как исполнительной структуры стратегического совета района.

- Организация Сергиевского земляческого центра;  разработка программы и организационных механизмов его деятельности и представительств в Самаре, Москве и Санкт-Петербурге.

- Проведение обсуждения перспектив развития района (публичного варианта стратегии).

- Проведение конкурса на разработку стратегических проектов и содействие в  реализации приоритетных проектов.

# 5. Прогнозные параметры численности населения муниципального района Сергиевский

В результате изучения демографических явлений, происходящих в муниципальном районе Сергиевский, выявления закономерностей развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, построены 3 сценария возможного развития демографической ситуации в этом районе.

Первый вариант отражает воспроизводство населения за счет естественного прироста при нулевой миграции.

Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.

Численность населения муниципального района Сергиевский по этому варианту к 2015 году сократится на 6,3%. Сопоставление половозрастной структуры 2015 и 2005 годов свидетельствует о том, что в 2015 году увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. Увеличится и доля населения в возрасте 85 лет и старше. Следовательно, уровень смертности в последующие годы останется по-прежнему высоким. Рис. 24. Половозрастная структура населения муниципального района Сергиевский. Прогноз на 2015 год.

Вместе с тем, в 2015 году в детородный возраст вступает поколение рожденных в 90-х годах. Доля женщин репродуктивного возраста от 20-24 года  существенно сократится, что приведет в последующие годы к неизбежному снижению уровня рождаемости. Согласно данному варианту на расчетный срок (2030 год) муниципальный район Сергиевский потеряет около 9800   жителей. Рис. 25. Прогноз численности населения муниципального района Сергиевский.

Второй вариант получен в результате расчета численности населения с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области, разработанных правительством Самарской области, в результате реализации которых предполагается повышение коэффициента рождаемости до 11,1 промилле и снижение коэффициента смертности до 15,2 промилле.

Согласно данному варианту численность населения муниципального района Сергиевский в 2015 году составит 44653 человека, что на 3,5% меньше, чем в настоящее время, а к 2030 году сократится до 42879 человек.

Третий вариант учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тысяч человек. Предполагается, что ежегодно в Сергиевский район будет прибывать в среднем около 164 мигрантов. В этом случае численность населения в поселениях муниципального района к 2015 году сократится только на 306 человек, а на расчетный срок (2030 год) стабилизируется и составит 46532 человека. Этот вариант принят в качестве основного.

# 6. Учет интересов РФ, Самарской области на территории муниципального района Сергиевский

## 6.1. Совершенствование системы расселения Самарской области

Территориальное планирование Самарской области основывается на концепции совершенствования системы расселения Самарской области, учитывающей специфику региона (развитие в условиях полицентрической агломерации) и базирующейся на создании планировочных основ формирования дезурбанизационных тенденций, комфортной среды обитания в рамках устойчивого развития, повышении потребительских качеств периферийных районов Самарской области за счет повышения уровня их миграционной привлекательности, обеспечении условий адресности инвестиций.

Концепция совершенствования системы расселения Самарской области предусматривает:

- зонирование территории Самарской области по типам расселения (зона ядра агломерации в радиусе 30 - 40 км; зона периферии ядра агломерации в радиусе 60 км; зона периферии агломерации в радиусе 90 км; приагломерационная зона в радиусе 90 - 100 км; буферная зона в радиусе     120 - 140 км; зона удаленной периферии в радиусе свыше 140 км);

- разгрузку чрезмерно урбанизированных территорий Самарско-Тольяттинской агломерации и предотвращение безвозвратной и маятниковой миграции в зоне ядер агломерации (рекомендуется вынос ряда производств в буферную и периферийную зоны, соблюдение природоохранных мер путем размещения в приближении к основным узлам регионального транспортного каркаса высокотехнологичных производств, объектов обслуживания уникального и избирательного характера);

- развитие форм рассредоточенного расселения - сохранение его характера с максимальным обеспечением транспортного сообщения, доступностью зон концентрации мест приложения труда и центров обслуживания, усиление зон влияния средних, малых городов и административных центров муниципальных районов Самарской области;

- формирование «пояса развития» на базе муниципальных районов Самарской области, преимущественно буферной зоны, за счет насыщения территории объектами промышленности и агропромышленного комплекса, что позволит обеспечить занятость населения, переориентирует трудовые потоки из центра агломерации, обеспечит условия «закрепления» местного населения;

- определение по результатам градоэкономической оценки территории Самарской области очередности формирования в зонах расселения Самарской области «полюсов роста» - территорий, способных принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Самарское ядро городской агломерации (центр г. Самара) включает г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, г.о. Кинель – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Тольяттинское ядро городской агломерации (центр г. Тольятти) включает г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и муниципальный район Ставропольский.

Сызранский субрегион (центр г. Сызрань) включает г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск и муниципальные районы Сызранский, Шигонский.

Сергиевский субрегион (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди) включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

Похвистневский субрегион (центр г. Похвистнево) включает г.о. Похвистнево - полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Похвистневский, Сергиевский, Клявлинский (с. Клявлино – полюс роста второй очереди).

Отрадненский субрегион (центр г. Отрадный) включает г.о. Отрадный – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Кинель-Черкасский (с. Кинель-Черкассы – полюс роста первой очереди), Борский (с. Борское – полюс роста второй очереди).

Нефтегорский субрегион (центр г. Нефтегорск) включает муниципальные районы Нефтегорский (г. Нефтегорск – полюс роста первой очереди), Богатовский (с. Богатое – полюс роста первой очереди), Алексеевский (с. Алексеевка – полюс роста второй очереди).

Южный субрегион (центр с. Красноармейское) включает муниципальные районы Пестравский (с. Пестравка – полюс роста второй очереди), Большеглушицкий (с. Большая Глушица – полюс роста первой очереди, Большечерниговский (с. Большая Черниговка – полюс роста второй очереди), Красноармейский (с. Красноармейское – полюс роста первой очереди).

Юго-западный субрегион (центр г. Новокуйбышевск) включает муниципальные районы Хворостянский (с. Хворостянка – полюс роста первой очереди), Приволжский (с. Приволжье – полюс роста второй очереди), Безенчукский (п. Безенчук – полюс роста первой очереди).

## 6.2. Мероприятия в сфере историко-культурного наследия

- Строительство мемориального комплекса «Ново-Закамская засечная черта» на территории Сергиевского района.

- Разработка    проектов    зон    охраны    объектов    историко-культурного наследия Самарской области.

## 6.3. Мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха, спорта и туризма

- Строительство спортивного комплекса в пгт. Суходол муниципального района Сергиевский II и III очереди (стадион и бассейн).

- Строительство туристско-рекреационного комплекса «Сергиевская крепость» в с. Сергиевск.

## 6.4. Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта

- Строительство взлетно-посадочных площадок для малой авиации и вертолетов в населенных пунктах с численностью населения от 5000 человек и выше (с. Сергиевск).

## 6.5. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

- Повышение лесистости  территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы;

- Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

- Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

## 6.6. Развитие транспортной инфраструктуры Самарской области

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Сергиевский намечается согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261. См.таблицу №31 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог до 2025 года».

Таблица № 31

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ДО 2025 ГОДА

| N п/п | Наименование автомобильной дороги | Кате- гория автомо- биль- ной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам |  |  |  |  | Общая протяжен- ность автомо- бильной дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2015 |  |  | 2016 - 2025 |  | км | п.м |
|  |  |  |  | км |  | п.м | км | п.м |  |  |
| Сергиевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинель-Черкассы - "Урал" км 25+000 - км 55+900 (км 34+410; 52+710) | IV/III | реконструкция |  | 25,4 | 129,0 | 5,5 |  | 30,9 | 129,0 |
| 2 | "Урал" - Челно-Вершины - Кутузовский - Славкино - Шаровка км 4+300 - км 14+000 | IV | реконструкция |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| 3 | "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины км 0+000 - км 5+250 | IV/III | реконструкция |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |
| 4 | с. Сергиевск - с. Нероновка | IV | строительство |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
| 5 | "Сергиевск - Челно-Вершины" - Кошки км 0+000 - км 22+340 (км 7+360) | IV/III | реконструкция |  |  |  | 22,34 | 77,5 | 22,3 | 77,5 |
| 6 | "Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба" (км 2+580) | IV/III | реконструкция |  |  |  |  | 6,8 |  | 6,8 |
| 7 | "Урал" - Сергиевск -Челно-Вершины (км 5+800) | IV/III | реконструкция |  |  |  |  | 92,7 |  | 92,7 |
| 8 | "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины (км 7+450) | IV/III | реконструкция |  |  |  |  | 92,7 |  | 92,7 |
| 9 | п. Нива - п. Чемеричный | IV | строительство |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 45,6 | 129,0 | 28,0 | 270,0 | 73,4 | 399,0 |

# 7. Мероприятия по территориальному планированию муниципального района Сергиевский Самарской области

## 7.1. Мероприятия по развитию промышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории муниципального района Сергиевский запланировано строительство и реконструкция следующих инвестиционных объектов промышленного комплекса:

- реконструкция и расширение производства на существующих промышленных площадках:

- ОАО Сергиевский РМЗ – с. Сергиевск;

- ОАО «Серноводский мясокомбинат» – п. Сургут;

- МУП «Сергиевское полиграфическое предприятие» – с. Сергиевск;

- ООО «СВГК» филиал «Сергиевскгаз» – с. Сергиевск;

- ООО «Инжстройтехсервис» – п. Сургут;

- ООО «Перспектива» – с. Сергиевск;

- ООО «Сергиевская коммунальная компания» – с. Сергиевск;

- МУП «ЖКХ» – п. г. т. Суходол;

- Сургутское сельпо – с. Сергиевск;

- ООО «Ремхимстрой»- с.Сергиевск;

- ЗАО СП «Сергиевское» – п. Сургут;

- ЗАО РО «Сельхозтехника» – п. Сургут;

- ООО «Скиф» – п. г. т. Суходол;

- ОАО «Сургутский комбикормовый завод» – п. Сургут;

- ОАО «Серноводский элеватор» – п. г. т. Суходол;

- ООО «Гарант» – п. г. т. Суходол;

- ООО «Стройторг» – с. Сергиевск;

- ООО «Автотранссервис» – п. г. т. Суходол;

- ООО «Хлебозавод» – п. Сургут;

- ООО «Суходолтранссервис» – п. г. т. Суходол;

- ООО «Вертикаль» – п. Сургут;

- ООО ДТК «Скиф» – п. Сургут;

- ООО РНБК – п. Сургут;

- ЗАО «Сергиевская сетевая компания» – с. Сергиевск;

- ОАО «Федеральная сетевая компания» – с. Сергиевск;

- ОАО «Газпром трансгаз Самара» – Сергиевский ЛПУМГ;

- ГКП Самарской области и Агентство по содержанию автодорог, филиал Сергиевское ДЭУ;

- расширение производства ЗАО «ПЭС СКК» Сергиевский участок за счет организации цикла по производству автомобильных электрожгутов всех видов –п.Сургут;

- проектирование и строительство промышленных площадок IV-V категории вредности в границах поселений Суходол, Сергиевск, Сургут;

- реконструкция ОАО «Ветсанутильзавод «Сергиевский» - п. Суходол;

- реконструкция ОАО «Маслосыркомбината «Сергиевский» - п.Сургут;

- строительство цеха производства полуфабрикатов п. Серноводск;

- строительство колбасной фабрики производительностью 5 т/сут. в п. Сургут (ул. Первомайская, 2 «А»);

- строительство 1 корпуса завода по  переработке лекарственных трав (филиал ОАО «Самаралектравы») – с. Антоновка;

- строительство промышленного объекта по добыче щебня – с. Боровка;

- строительство промышленного объекта по добыче глины–с.Сергиевск

- развитие нефтяной промышленности путём разведки новых нефтяных месторождений, запуска законсервированных скважин и устройства объектов очистки и переработки на месторождениях, расположенных на территории муниципального района Сергиевский, и в частности согласно плану мероприятий района на 2008-2009г:

- строительство установки подготовки нефти с приемо-сдаточным пунктом ЗАО «Татнефть-Самара» - с. Калиновый Ключ в границах СПК «Серноводский»;

- обустройство эксплуатационных скважин №263, 271, 272 и строительство водовода в границах ГУП ПС «Кутузовский» на Южно-Золотаревском месторождении ОАО «Самараинвестнефть»;

- строительство и обустройство эксплуатационных скважин №262, 273, 295 на Южно-Золотаревском месторождении ОАО «Самараинвестнефть», в границах ГУП ПС «Кутузовский»;

- строительство поисковой скважины №2 Ипполитовского месторождения и коммуникаций к ней ЗАО «Самара - Нафта», в границах с.п.Красносельское, на землях фонда перераспределения бывшего СПК «Красный»;

- строительство поисковой скважины №3 Свободного поднятия ООО «Кондурчанефть», в границах с.п. Красносельское, на землях фонда перераспределения бывшего СПК «Красный»;

- строительство скважины №30 Южно-Орловского месторождения ОАО «Самаранефтегаз», в 500 м юго-западнее с.п. Черновка;

- размещение поисковых скважин №1 и №2 и подъездных путей к ним на Денгизском лицензионном участке ООО НК «Самара», с.п. Липовка, с.п. Красносельское;

- обустройство скважин Студенцовского и Моляновского нефтяных месторождений ООО «ТНС - Развитие», находящихся в границах колхозов «Первое Мая», «Аврора», СПК «Серноводский»;

- обустройство скважин Емельяновского нефтяного месторождения ЗАО «Реимпекс – Самара – Нефтепромысел», в границах СПК «Красный», колхоз «Липовский»;

- размещение площадки скважин №5-7, ВЛ 0, 4кВ, нефтепровода Ду=114мм, наливной установки, дизельной электростанции Сокского участка недр и подъездных путей к ним ООО «Регион-сириус», в границах с.п. Светлодольск, на землях бывшего колхоза им. XX партсъезда;

## 7.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории планируется  размещение следующих объектов:

Таблица № 32

Строительство и реконструкция МТФ и ферм КРС:

| Мероприятие | Количество голов | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| реконструкция | 400 | с. Орловка |
| реконструкция | 900 | с. Чекалино |
| реконструкция | 400 | п. Антоновка |
| реконструкция | 200 | с. Сидоровка (юго-запад НП) |
| реконструкция | 600 | с. Калиновка (к западу от НП) |
| реконструкция | 1600 | с. Калиновка (север НП) |
| реконструкция | 600 | с. Кандабулак |
| реконструкция | 1000 | с. Нероновка |
| реконструкция | 800 | п. Кутузовский |
| строительство | 900 | с. Черновка |
| строительство | 1200 | с. Елшанка |
| строительство | 700 | с. Большая Чесноковка |
| строительство | 2000 | с. Мордовская Селитьба |
| строительство | 2000 | с. Верхняя Орлянка |
| строительство | 300 | п. Красные Дубки |
| строительство | 1000 | п. Лагода (к западу от НП) |
| строительство | 500 | п. Лагода (к югу от НП) |
| строительство | 1200 | с. Захаркино |
| строительство | 400 | с. Нижняя Козловка |
| строительство | 1500 | с. Старое Якушкино |
| строительство | 1600 | с. Кармало-Аделяково |
| строительство | 2000 | с. Спасское (к югу от НП) |
| строительство | 400 | п. Светлодольск (северо-запад НП) |
| строительство | 1000 | п. Светлодольск (север НП) |
| строительство | 400 | с. Новая Елховка |
| строительство | 1000 | с. Сергиевск |
| строительство | 1500 | с. Боровка |
| строительство | 1000 | с. Успенка |
| строительство | 300 | с. Красносельское |
| строительство | 1200 | п. Ровный |
| строительство | 600 | с. Красный Городок |
| строительство | 500 | с. Славкино |
| строительство | 1000 | с. Липовка |
| строительство | 1100 | с. Старая Дмитриевка |

Таблица №33

Строительство и реконструкция СТФ:

| Мероприятие | Количество голов | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| реконструкция | 54 000 | п. Кутузовский |
| реконструкция | 7000 | с. Калиновка |
| строительство | 3000 | с. Воротнее |
| строительство | 10000 | п. Светлодольск |
| строительство | 10000 | п. Участок Сок |
| строительство модульного комплекса по выращиванию и откорму свиней | 100 000 голов/год | с. Красносельское |
| строительство модульного комплекса по выращиванию и откорму свиней | 100 000 голов/год | с. Боровка |
| строительство | 5000 | п. Малые Ключи |
| строительство | 3000 | с. Шаровка |

Строительство ОТФ:

- на 3000 голов – п. Алимовка;

- на 3000 голов – с. Ендурайкино;

- на 10000 голов – с. Кандабулак.

Реконструкции объектов рыбных хозяйств:

- рыбопитомник «Студеный ключ»,

- ООО рыбхоз «Отрада».

Реконструкция фруктохранилища ОАО «Сургутское» – пгт. Суходол

Создание МТС на базе колхоза «XX партсъезда» - c.Нероновка

## 7.3. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

С целью повышения надежности и улучшения качества коммунальных услуг Собранием Представителей м.р. Сергиевский 20 ноября 2007г. утверждена Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский на 2008-2010 гг.».

### 7.3.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Реализация мероприятий областной целевой Программы "Обеспечение населения Самарской области питьевой водой" на 2005 - 2010 годы согласно Таблицам №34-35.

Таблица № 34

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"

НА 2005 - 2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода для Сергиевского пансионата для участников ВОВ в селе Кандабулак Сергиевского района | Администрация Сергиевского района |
| 2 | Строительство системы водоснабжения в с.Старая Дмитриевка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Сергиевского района |
| 3 | Строительство системы водоснабжения в селе Нероновка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Сергиевского района |
| 4 | Строительство системы водоснабжения в селе Липовка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Сергиевского района |
| 5 | Строительство системы водоснабжения в селе Мордовская Селитьба | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Сергиевского района |

Таблица № 35

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" НА 2005-2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство Сергиевского группового водопровода для водоснабжения сел: Красное Чекалино, Большая Чесноковка, Елшанка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 2 | Завершение строительства северного группового водопровода для села Сергиевск и пос. Сургут | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |
| 3 | Завершение строительства северного группового водопровода для поселка Серноводск, рабочего поселка Суходол | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области |

Кроме Программных мероприятий, исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численности населения поселений с неблагоприятной ситуацией, определены основные направления мероприятий по водоснабжению:

- проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

- проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

- строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети;

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;

- проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и контроля водных объектов;

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

В муниципальном районе Сергиевский предусматривается строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица № 36

Населенные пункты, в которых планируется реконструкция или строительство системы водоснабжения в первую очередь (в срок до 2015 г.)

| Населенный пункт | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| с. Сергиевск | Реконструкция водозабора ПУ-71 |
| п. Светлодольск | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Спасское | Строительство системы водоснабжения |
| п. Кутузовский | Реконструкция системы водоснабжения |

Таблица № 37

Населенные пункты, в которых планируется реконструкция

системы водоснабжения  на расчетный срок (до 2030 г.)

| Населенный пункт | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| с. Калиновка | Реконструкция системы водоснабжения |
| п. Антоновка | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Сидоровка | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Красносельское | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Захаркино | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Черновка | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Воротнее | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Верхняя Орлянка | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Успенка | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Кармало-Аделяково | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Старое Якушкино | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Ендурайкино | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Красный Городок | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Боровка | Реконструкция системы водоснабжения |
| с. Н.Елховка | Реконструкция системы водоснабжения |

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Кроме того планируется проектирование и строительство системы водоснабжения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### 7.3.2. Мероприятия по развитию системы канализации

В Сергиевском районе необходимо уделять большое внимание на развитие системы водоотведения, а также на выполнение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод  с целью улучшения экологической обстановки.

Согласно Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский на 2008-2010 гг.» предусматривается строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры м.р.Сергиевский за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица № 38

Населенные пункты, в которых планируется

реконструкция системы канализации до 2015 года

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| п.г.т. Суходол | Реконструкция КОС №1, КНС № 1 и № 2, реконструкция и строительство канализационных сетей |
| п.г.т. Суходол | Реконструкция КОС №2, реконструкция и строительство канализационных сетей |
| с. Сергиевск | Реконструкция КОС №3, КНС № 1, № 2 и № 3, реконструкция и строительство канализационных сетей |
| п. Серноводск | Реконструкция КОС санатория «Сергиевские минеральные воды», реконструкция и строительство канализационных сетей |
| п. Сургут | Реконструкция КОС, КНС № 1 и № 2, реконструкция и строительство канализационных сетей |
| п. К. Ключ | Реконструкция КОС, реконструкция и строительство канализационных сетей |

Таблица № 39

Населенные пункты, в которых планируется

строительство  системы канализации до 2030г.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| с. Калиновка | 1426 |
| п. Светлодольск | 1129 |
| с. Черновка | 1147 |
| п. Кутузовский | 885 |
| с. Воротнее | 920 |
| п. Антоновка | 750 |
| с. Красносельское | 711 |

Кроме того, планируется обеспечение канализованием объектов на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### 7.3.3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития топливно-энергетического комплекса

В современных экономических условиях на период до 2015 года приоритетным направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе экономики области будет его реконструкция и техническое перевооружение.

Развитие топливно-энергетического комплекса связано:

- с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых энергоэффективных технологий производства электрической и тепловой энергии;

- с повышением надежности топливо-энергетического обеспечения потребителей;

- снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения новых технологий и энергоэффективного оборудования, использования научно-технического, инновационного и кадрового потенциала области;

- снижения доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Киотского протокола;

- с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения;

- с созданием производств энергосберегающего оборудования;

- с применением дешевых и возобновляемых видов топлива;

- максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-энергетический баланс  муниципального райо

За счет средств областного и местного бюджета согласно федеральной целевой программе «Жилище» на 2006-2010 гг. и программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский на 2008-2010 гг.» планируется:

- реконструкция и перевод на автономное отопление объектов жилья и соцкультбыта в с. Красносельское, п. Светлодольск, п. Кутузовский, с.Черновка, с. Н.Елховка, п. Антоновка, с. Воротнее, п. Калиновый Ключ;

- консервация котельной №5,строительство модулированных котельных и реконструкция теплосетей в с.Сергиевск;

- строительство ТПЦ, реконструкция индийской котельной и перевод на автономное газовое отопление детских садов «Петушок» и «Теремок» в п.Сургут;

- реконструкция котельной №3 с присоединением нагрузок от котельных №1,2,4 и их консервация, строительство теплового центра автономного теплоснабжения в п.Суходол (ул. Нефтяников) за счет средств местного бюджета;

- реконструкция магистральных тепловых сетей п.г.т. Суходол, с. Сергиевск, п. Сургут за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

- консервация нерентабельных котельных;

- перевод объектов социальной инфраструктуры и многоквартирной жилой застройки на автономное отопление;

- обеспечение теплоснабжением новых объектов строительства.

### 7.3.4. Мероприятия по развитию  системы электроснабжения

- Реконструкция низковольтной сети 0,4 кВ, трансформаторных подстанций 6-10/04 кВ и сетей 6-10 кВ с оптимизацией схемы электроснабжения в С.Сергиевск, п.Серноводск;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 2105 с оптимизацией схемы электроснабжения в пгт.Суходол, п. Сургут;

- Модернизация сети уличного освещения в пгт. Суходол, п. Алимовка, с.Верхняя Орлянка, п. Калиновый Ключ, д. Средняя Орлянка, с.Воротнее, п.Красные Дубки, п. Лагода, с. Большая Чесноковка, с.Мордовская Селитьба, с. Елшанка, с. Захаркино, с. Нижняя Козловка, с. Комар-Умет, с.Сидоровка, с. Ендурайкино, с. Калиновка, с.Карабаевка, с. Кандабулак, с.Спасское, с. Кармало-Аделяково, с.Старое Якушкино, с. Красносельское, п. Малые Ключи, п. Ровный, х.Вольница, с. Красный Городок, п.Кутузовский, п. Лесозавод, с.Славкино, п. Шаровка, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка, с.Нероновка, с. Нижняя Орлянка, п. Новая Елховка, с. Павловка, п.Светлодольск, п. Участок Сок, с. Боровка, п.Рыбопитомник, с.Сергиевск, с. Успенка, п. Красноярка, п. Серноводск п.Сургут, п. Нива, п.Новая Орловка, с. Черновка;

- обеспечение электроснабжением новых объектов строительства.

### 7.3.5.  Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Согласно областной целевой программе «Газификация Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Средневолжская газовая компания», а также с учетом Постановления Правительства Самарской области от 10 декабря 2008г. N 484 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2005 г. №151 «Об утверждении программы газификации Самарской области на 2006-2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»  и в соответствии с инвестиционной программой развития инфраструктуры муниципального района  Сергиевский планируется строительство объектов согласно таблице № 40.

В соответствии с Областной целевой программой «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы» планируется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов согласно таблицам №№ 41-42.

Таблица № 40

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2006 - 2009 ГОДЫ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ

ГАЗА ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

| Наименование и адрес объекта | Предварительные технические характеристики, км |  |  | Планируемый ввод, км | Стоимость, тыс. рублей |  |  | Лимит капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокое давление | Низкое давление | Всего |  | проектно- изыскательских работ | строительно-монтажных работ в объеме планируемого ввода | Всего: |  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления и 2-х ШГРП по ул.Северная, ул.Степная и ул.Новая в с.Сергиевск в с. Сергиевск | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 455,0 | 1033,0 | 1488,0 | 1488,0 |
| Проектирование и строительство участков газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП для газификации в пгт. Суходоле | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 455,0 | 1033,0 | 1488,0 | 1488,0 |
| Завершение строительства газопроводов низкого давления по ул.Центральная в с.Павловка | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 470,2 | 470,2 | 470,2 |
| Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления и ШГРП по ул.Школьная, ул.Мира, ул.Свобода, ул.Зеленая в пгт.Сургут | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1600,0 | 1033,0 | 2633,0 | 2633,0 |
| Проектирование и строительство газопроводов низкого давления для газификации п. Нива | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 760,6 | 912,6 | 1673,2 | 1673,2 |
| ИТОГО: | 1,2 | 6,8 | 8,0 | 4,0 | 3270,6 | 4481,8 | 7752,4 | 7752,4 |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ и РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция газопровода низкого давления от д.№59 до №70 по ул.Сальникова в с.Захаркино | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 280,0 | 380,0 | 660, | 660,0 |
| Реконструкция газопровода низкого давления по ул.Городок в с.Сергиевск | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 820,0 |
| 820,0Вынос основного газорегуляторного пункта №1 в с.Сергиевск из зоны подтопления и строительство участков газопроводов высокого и низкого давления, установка блочного ГРП | - | - | - | - | 450,0 | 1650,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| Замена ГРП №7 по ул.Симиренко на ШГРП в пгт.Суходол | - | - | - | - | 264,0 | 500,0 | 764,0 | 764,0 |
| ИОТОГО: | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1394,0 | 2950,0 | 4344,0 | 4344,0 |

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Таблица № 41

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ

| N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность газопроводов, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | Всего, км |
|  | Муниципальный район Сергиевский | 89,00 | 37,1 | 55,2 | 92,3 |
| 270 | С. Чекалино, ул. Советская |  | 0,0 | 3,4 | 3,4 |
| 271 | С. Черновка |  | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| 272 | Пос. Новая Елховка |  | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| 273 | Пос. Новая Орловка |  | 5,6 | 2,0 | 7,6 |
| 274 | Пос. Красноярка |  | 3,5 | 2,0 | 5,5 |
| 275 | Хутор Вольница |  | 7,0 | 4,2 | 11,2 |
| 276 | С. Славкино |  | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
| 277 | Дер. Средняя Орлянка |  | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| 278 | С. Сергиевск |  | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| 279 | П.г.т. Суходол |  | 0,0 | 12,3 | 12,3 |
| 280 | пос. Сургут |  | 0,0 | 11,6 | 11,6 |

Таблица № 42

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

| Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификац., % | Планируемая протяженность |  |  | Предполагаемая стоимость, тыс. рублей |  |  | Средства областного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | межпосел- ковый, км | внутри- поселковый, км | Всего, км | проектно- изыска- тельских работ | строительно- монтажных работ | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |
| Муниципальный район Сергиевский | 89,00 | 37,1 | 35,1 | 72,2 | 13 533 | 155 627 | 169 160 | 126 048 |  |  | 43 112 | 169 160 |
| Пос. Новая Елховка |  | 8,0 | 2,0 | 10,0 | 1 874 | 21 556 | 23 430 | 1 874 |  |  | 21 556 | 23 430 |
| Пос. Новая Орловка |  | 5,6 | 2,0 | 7,6 | 1 425 | 16 382 | 17 807 | 17 807 |  |  |  | 17 807 |
| Пос. Красноярка |  | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 1 031 | 11 856 | 12 887 | 12 887 |  |  |  | 12 887 |
| Хутор Вольница |  | 7,0 | 4,2 | 11,2 | 2 099 | 24 143 | 26 242 | 26 242 |  |  |  | 26 242 |
| п. Славкино |  | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 1 500 | 17 244 | 18 744 | 18 744 |  |  |  | 18 744 |
| Дер. Средняя Орлянка |  | 8,0 | 2,0 | 10,0 | 1 874 | 21 556 | 23 430 | 1 874 |  |  | 21 556 | 23 430 |
| С. Сергиевск |  | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 1 312 | 15 088 | 16 400 | 16 400 |  |  |  | 16 400 |
| П.г.т. Суходол |  | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 1 368 | 15 732 | 17 100 | 17 100 |  |  |  | 17 100 |
| Пос. Сургут |  | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 1 050 | 12 070 | 13 120 | 13 120 |  |  |  | 13 120 |

На 2012-2015 гг. в районе планируется строительство внутрипоселковых газопроводов согласно таблице №43.

Таблица № 43

| Наименование населенного пункта, местонахождение объекта | Планируемая протяженность газопроводов, км |
| --- | --- |
| с. Чекалино, ул. Советская | 3,4 |
| с. Черновка | 0,7 |
| с. Сергиевск | 5,0 |
| п.г.т. Суходол | 5,0 |
| п. Сургут | 6,0 |
| с. Б.Чесноковка, ул.Садовая | 0,75 |

Кроме того закладываются мероприятия по газификации площадок, планируемых под комплексное освоение.

### 7.3.6. Мероприятия по линии МЧС:

- проектирование и строительство трассового пункта Самарского областного центра медицины катастроф на аварийно-опасном участке автомобильной дороги федерального значения М5 у с. Черновка, 1072-1081 км, за счет средств областного бюджета;

- строительство пожарного депо на 2 машины в с.Сергиевск, п. Сургут, п.Серноводск, п.г.т. Суходол, с. Липовка, с. В.Орлянка, с.Дмитриевка, с. Красносельское, с. Кандабулак, с.Елшанка, с. Воротнее, с.Черновка, с.Захаркино, с.Антоновка, с.Калиновка, п.Кутузовский, с. К. Аделяково, п. Светлодольск.

## 7.4. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Сергиевский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Результатом реализации Областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы должно стать повышение уровня обеспеченности населения жильем – до 23.2 кв. м  на 1 человека, доведение коэффициента доступности жилья до 2.2 года. При этом предполагается сокращение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах  к 2020 году с 58.3% до 40%.

Планируемы показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем:  к 2015 году – 27 кв. м на человека, к  2030 г. – 30 кв. м на человека.

Достижение стратегической цели будет осуществляться в два этапа.

I этап (2006-2010 годы)  - практическая реализация на территории Самарской области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» путем осуществления мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на первом этапе на  территории муниципального района Сергиевский необходимо:

- разработка документов территориального планирования поселений;

- разработка «Правил землепользования и застройки» муниципальных образований

- обеспечение развития конкуренции на рынке жилищного строительства и строительных материалов;

- пропорциональное и сбалансированное развитие строительной индустрии, системы подготовки и повышения квалификации кадров.

Основной стратегической задачей второго этапа (2011-2020 годы) будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объемов бюджетных средств.

На втором этапе роль государства будет ограничена, в основном, регулированием жилищных отношений, обеспечением прав на недвижимость в жилищной сфере, установлением технических регламентов в жилищном строительстве, жилищно-коммунальном комплексе и основных принципов градорегулирования.

Бюджетные средства будут использоваться исключительно для обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области, поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства должны стать основными функциями органов местного самоуправления.

На территории м.р. Сергиевский определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки согласно ранее выполненным проектам генеральных планов населенных пунктов и по предложениям поселений муниципального района и представлены в таблице №44.

Таблица №44

Площадки под развитие жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский

| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| п. Серноводск | 62,5 | Северо-восточная часть поселка: 1,4 га в границах НП, 61,1 га за границами НП |
| п. Серноводск | 203 | К югу от НП |
| с. Сергиевск | 343 | Северная часть села: 118 га в границах НП, 225 га за границами НП. |
| п.г.т. Суходол | 128 | Северо-западная часть поселка: 128 га в границах НП |
| п. Сургут | 105 | Юго-западная часть поселка: 105 га в границах НП |

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2008 - 2011 гг., предусмотрены площадки для нового жилищного строительства в населенных пунктах: Сергиевск, Сургут, Суходол, Серноводск, после сноса аварийного жилья.

Остальные площадки по населенным пунктам м.р. Сергиевский будут определены в составе генеральных планов поселений.

Развитие жилищного строительства должно проводиться в соответствии с утвержденными генеральными планами поселений.

## 7.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять территориальное планирование, обеспечивающее:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Сергиевский Самарской области;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в сельских поселениях, повышение мобильности и деловой активности населения.

Согласно областной целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» предлагается ремонт существующего асфальтобетонного покрытия и устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием поселковых автомобильных дорог общего пользования  местного значения. Конкретный перечень объектов будет определяться в ходе реализации данной Программы на конкурсной основе.

Улично-дорожная сеть административных центров сельских поселений м.р.Сергиевский (Предварительный перечень) представлен в таблице № 45.

Таблица № 45

Улично-дорожная сеть административных центров сельских поселений м.р.Сергиевский

(Предварительный перечень)

| Наименование населенного пункта | Поселковая дорога |  |  |  |  |  |  | Главная улица |  |  |  |  |  |  | Протяженность по виду работ, км* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование дороги, улицы (название автодороги общего пользования в случае совпадения) | Существующая ситуация |  |  |  | Планируемые мероприятия |  | наименование улицы (название автодороги общего пользования в случае совпадения) | Существующая ситуация |  |  |  | Планируемые мероприятия |  |  |  |
|  |  | а/бетонное покрытие |  | грунтощебеночное или грунтовое |  | ремонт существующего а/б покрытия, м2 | устройство дорожной одежды с а/б покрытием, м2 |  | а/бетонное покрытие |  | грунтощебеночное или грунтовое |  | ремонт существующего а/б покрытия, м2 | устройство дорожной одежды с а/б покрытием, м2 | ремонт |  |
|  |  | протяженность, п.м. | ширина, м | протяженность, п.м. | ширина, м |  |  |  | протяж, п.м. | шир, м | протяжен, п.м. | шир, м |  |  |  | устройство дорожной одежды |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Н.Краснова | 2629,4 | 5 | 765,7 | 4 | 13147 | 3062,8 | 1,878 | 0,438 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Л.Толстого | 482,7 | 6 | 909 | 4 | 2896,2 | 3636 | 0,414 | 0,519 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комарова | 1164,5 | 4 | 439,84 | 4 | 4658 | 1759,36 | 0,665 | 0,251 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Юбилейная | 30,8 | 4 | 348,33 | 3,5 | 123,2 | 1219,16 | 0,018 | 0,174 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая | 281,89 | 3 | 189,34 | 3 | 845,67 | 568,02 | 0,121 | 0,081 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Пионерская |  |  | 313,59 | 3,5 |  | 1097,57 | - | 0,157 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная |  |  | 333,88 | 3,5 |  | 1168,58 | - | 0,167 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул.Полевая |  |  | 201,38 | 3 |  | 604,14 | - | 0,086 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Куйбышева |  |  | 272,84 | 3,5 |  | 954,94 | - | 0,136 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Бр. Алехиных | 15,4 | 4,5 | 221,26 | 4,5 | 69,3 | 995,67 | 0,010 | 0,142 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Октябрьская | 232,75 | 6 | 53,83 | 6 | 1396,5 | 322,98 | 0,200 | 0,046 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мира | 14,22 | 6 | 309,71 | 6 | 85,32 | 1858,26 | 0,012 | 0,265 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Солнечная |  |  | 345,46 | 4 |  | 1381,84 | - | 0,197 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Восточная |  |  | 307,25 | 4,5 |  | 1382,63 | - | 0,198 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Луговая |  |  | 129,16 | 3 |  | 387,48 | - | 0,055 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Звездная |  |  | 520,78 | 4 |  | 2083,12 | - | 0,298 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Аэродромная |  |  | 520 | 7 |  | 3640 | - | 0,520 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Самарская |  |  | 300 | 7 |  | 2100 | - | 0,300 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. А.Галяшина |  |  | 300 | 7 |  | 2100 | - | 0,300 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Сергиевская |  |  | 300 | 7 |  | 2100 | - | 0,300 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Северная |  |  | 345,98 | 4 |  | 1383,92 | - | 0,198 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Степная | 269,04 | 6 | 989,34 | 4 | 1614,24 | 3957,36 | 0,231 | 0,565 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина | 3200,98 | 6 | 46,74 | 4 | 19205,88 | 186,96 | 2,744 | 0,027 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. П.Ганюшина | 719,65 | 5 | 807,83 | 4 | 3598,25 | 3231,32 | 0,514 | 0,462 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Лермонтова |  |  | 335,08 | 3,5 |  | 1172,78 | - | 0,168 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кооперативная |  |  | 452,29 | 4 |  | 1809,16 | - | 0,258 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. М.Горького |  |  | 530,27 | 4 |  | 2121,08 | - | 0,303 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Плеханова |  |  | 326,31 | 4 |  | 1305,24 | - | 0,186 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Революционная |  |  | 428,65 | 4 |  | 1714,6 | - | 0,245 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Советская |  |  | 874,31 | 4 |  | 3497,24 | - | 0,500 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. К.Маркса |  |  | 318,08 | 5 |  | 1590,4 | - | 0,227 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Н.Крупской |  |  | 1967,01 | 4 |  | 7868,04 | - | 1,124 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Набережная | 216,75 | 4 | 2733,91 | 3,5 | 867 | 9568,69 | 0,124 | 1,367 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Районная | 130 | 5 | 311,25 | 4 | 650 | 1245 | 0,093 | 0,178 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Бр. Тимашевых | 108,41 | 4 | 349,72 | 3,5 | 433,64 | 1224,02 | 0,062 | 0,175 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. В.Терешковой | 105,11 | 5 | 174,85 | 4 | 525,55 | 699,4 | 0,075 | 0,100 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Речная |  |  | 139,02 | 3 |  | 417,06 | - | 0,060 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Нагорная | 170,59 | 3 |  |  | 511,77 |  | 0,073 |  |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Первомайская |  |  | 219,77 | 4 |  | 879,08 | - | 0,126 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Городок |  |  | 813,34 | 4 |  | 3253,36 | - | 0,465 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Фрунзе |  |  | 547,91 | 4 |  | 2191,64 | - | 0,313 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Зеленая | 62,6 | 4 | 94,7 | 4 | 250,4 | 378,8 | 0,036 | 0,054 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Строителей | 674 | 5 | 152,74 | 3,5 | 3370 | 534,59 | 0,481 | 0,076 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Парковая | 107,64 | 6 | 219,1 | 4 | 645,84 | 876,4 | 0,092 | 0,125 |

| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чапаева | 517,51 | 4 | 366,28 | 3 | 2070,04 | 1098,84 | 0,296 | 0,157 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новая |  |  | 123 | 3,5 |  | 430,5 | - | 0,062 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. А.Матросова |  |  | 661,23 | 5 |  | 3306,15 | - | 0,472 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. З.Космодемьянской |  |  | 245,98 | 3 |  | 737,94 | - | 0,105 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Садовая |  |  | 342,59 | 4 |  | 1370,36 | - | 0,196 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул.Островского |  |  | 511,09 | 4 |  | 2044,36 | - | 0,292 |
| с. Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лесная |  |  | 311,85 | 3,5 |  | 1091,48 | - | 0,156 |
| п. Суходол | "Урал"-Челно-Вершины" - Суходол -"Урал"-Сергиевск" |  |  | 3000 | 7 |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  | - | 3,000 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кооперативная | 1390,53 | 6 | 1483,96 | 4 | 8343,18 | 5935,84 | 1,192 | 0,848 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Садовая | 759,21 | 6 | 1469,07 | 4 | 4555,26 | 5876,28 | 0,651 | 0,839 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Самарская |  |  | 1109,55 | 4 |  | 4438,2 | - | 0,634 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Некрасова |  |  | 928,39 | 4 |  | 3713,56 | - | 0,531 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чуваскина |  |  | 921,12 | 4 |  | 3684,48 | - | 0,526 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Луговая |  |  | 379,24 | 4 |  | 1516,96 | - | 0,217 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Железнодорожная |  |  | 1130,6 | 4 |  | 4522,4 | - | 0,646 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чапаева |  |  | 807,39 | 4 |  | 3229,56 | - | 0,461 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Нефтяников |  |  | 252,36 | 3 |  | 757,08 | - | 0,108 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Привокзальная |  |  | 528,33 | 4 |  | 2113,32 | - | 0,302 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мира | 1532,95 | 5 | 914,18 | 4 | 7664,75 | 3656,72 | 1,095 | 0,522 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Магистральная | 500 | 5 |  |  | 2500 |  | 0,357 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Суворова | 2941,01 | 4 |  |  | 11764,04 |  | 1,681 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная | 1200 | 5 |  |  | 6000 |  | 0,857 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Победы | 822,66 | 6 |  |  | 4935,96 |  | 0,705 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Суслова | 1056,66 | 6 |  |  | 6339,96 |  | 0,906 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Пионерская | 723,25 | 6 |  |  | 4339,5 |  | 0,620 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Советская | 2397,55 | 6 |  |  | 14385,3 |  | 2,055 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодогвардейская | 500 | 6 |  |  | 3000 |  | 0,429 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Парковая | 816,34 | 6 |  |  | 4898,04 |  | 0,700 | - |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Пушкина | 1369,6 | 7 | 373,64 | 4 | 9587,2 | 1494,56 | 1,370 | 0,214 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Спортивная | 785,4 | 6 | 383,65 | 4 | 4712,4 | 1534,6 | 0,673 | 0,219 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Полевая |  |  | 300 | 5 |  | 1500 | - | 0,214 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Октябрьская | 45,24 | 4 | 598,76 | 4 | 180,96 | 2395,04 | 0,026 | 0,342 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Гагарина | 960,48 | 5 | 111,74 | 4 | 4802,4 | 446,96 | 0,686 | 0,064 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина |  |  | 828,16 | 5 |  | 4140,8 | - | 0,592 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мичурина |  |  | 217,18 | 4 |  | 868,72 | - | 0,124 |
| п. Суходол |  |  |  |  |  |  |  | ул. Симиренко |  |  | 300 | 4 |  | 1200 | - | 0,171 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная | 520 | 3 |  |  | 1560 |  | 0,223 | - |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Калинина |  |  | 648 | 4 |  | 2592 | - | 0,370 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новая |  |  | 693,74 | 5 |  | 3468,7 | - | 0,496 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Полевая |  |  | 702,3 | 4 |  | 2809,2 | - | 0,401 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 541,74 | 5 | 91,12 | 4 | 2708,7 | 364,48 | 0,387 | 0,052 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мира | 249,4 | 5 | 79,1 | 4 | 1247 | 316,4 | 0,178 | 0,045 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Свободы | 347,97 | 4 | 27,41 | 4 | 1391,88 | 109,64 | 0,199 | 0,016 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Зеленая | 420,32 | 4,5 | 44,3 | 4 | 1891,44 | 177,2 | 0,270 | 0,025 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Солнечная |  |  | 568,48 | 4 |  | 2273,92 | - | 0,325 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Дорожная |  |  | 371,32 | 5 |  | 1856,6 | - | 0,265 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Речная |  |  | 1174,33 | 5 |  | 5871,65 | - | 0,839 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Набережная |  |  | 663,51 | 5 |  | 3317,55 | - | 0,474 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Степная | 542,66 | 4,5 |  |  | 2441,97 |  | 0,349 | - |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Спортивная | 691,77 | 4,5 |  |  | 3112,97 |  | 0,445 | - |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кирпичная |  |  | 837 | 4 |  | 3348 | 0,000 | 0,478 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Советская |  |  | 794,32 | 4 |  | 3177,28 | 0,000 | 0,454 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Сургутская | 205,55 | 4 | 1210,6 | 3,5 | 822,2 | 4237,1 | 0,117 | 0,605 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Привокзальная |  |  | 547,37 | 4 |  | 2189,48 | - | 0,313 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Специалистов |  |  | 481,85 | 7 |  | 3372,95 | - | 0,482 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Победы | 902,18 | 4 |  |  | 3608,72 |  | 0,516 | - |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая |  |  | 189,94 | 4 |  | 759,76 | - | 0,109 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Луговая |  |  | 392,84 | 4 |  | 1571,36 | - | 0,224 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кооперативная | 187,62 | 4 | 74,88 | 3 | 750,48 | 224,64 | 0,107 | 0,032 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Юбилейная | 176,34 | 4 | 396,35 | 4 | 705,36 | 1585,4 | 0,101 | 0,226 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Шевченко |  |  | 1465,51 | 4 |  | 5862,04 | - | 0,837 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Невская | 664,27 | 5 | 81,09 | 3 | 3321,35 | 243,27 | 0,474 | 0,035 |
| п. Сургут |  |  |  |  |  |  |  | ул. Н-Садовая | 121,48 | 5 | 1097,7 | 4 | 607,4 | 4390,8 | 0,087 | 0,627 |
| п. Серноводск | "Суходол-Серноводск" - "Урал"- Серноводск" | 1600 | 6 |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,371 |  |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Гагарина |  |  | 792,24 | 4 |  | 3168,96 | - | 0,453 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул.К.Маркса |  |  | 660 | 6 |  | 3960 | - | 0,566 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Полевая |  |  | 730 | 4 |  | 2920 | - | 0,417 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Калинина |  |  | 770 | 4 |  | 3080 | - | 0,440 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Октябрьская |  |  | 742,32 | 4 |  | 2969,28 | - | 0,424 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина | 506,84 | 5 | 169,28 | 4 | 2534,2 | 677,12 | 0,362 | 0,097 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Революции | 701.76 | 6 | 643,25 | 4 | 4210,56 | 2573 | 0,602 | 0,368 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая |  |  | 891,89 | 4 |  | 3567,56 | - | 0,510 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Первомайская |  |  | 428,94 | 4 |  | 1715,76 | - | 0,245 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. М.Горького |  |  | 931,89 | 4 |  | 3727,56 | - | 0,533 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Московская | 706,54 | 6 | 450,28 | 4 | 4239,24 | 1801,12 | 0,606 | 0,257 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комсомольская |  |  | 431,27 | 4 |  | 1725,08 | - | 0,246 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Вокзальная |  |  | 450 | 4 |  | 1800 | - | 0,257 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Луначарского | 106,67 | 6 | 421,48 | 4 | 640,02 | 1685,92 | 0,091 | 0,241 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Куйбышева | 698,63 | 6 |  |  | 4191,78 |  | 0,599 | - |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул.Кирова | 566,28 | 5 |  |  | 2831,4 |  | 0,404 | - |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Серная | 658,49 | 4 | 267,5 | 4 | 2633,96 | 1070 | 0,376 | 0,153 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Парковая |  |  | 201,49 | 4 |  | 805,96 | - | 0,115 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Советская |  |  | 1094,27 | 4 |  | 4377,08 | - | 0,625 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул.Комарова | 484,04 | 4 | 412,7 | 4 | 1936,16 | 1650,8 | 0,277 | 0,236 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чапаева |  |  | 150 | 4 |  | 600 | - | 0,086 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Степная | 408,22 | 9 |  |  | 3673,98 |  | 0,525 | - |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Восточная |  |  | 262,13 | 4 |  | 1048,52 | - | 0,150 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лесная |  |  | 419,25 | 4 |  | 1677 | - | 0,240 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Нагорная |  |  | 264,24 | 4 |  | 1056,96 | - | 0,151 |
| п.Антоновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мичурина | 1400 | 6 | 1600 | 4 | 8400 | 6400 | 1,200 | 0,914 |
| с.В.Орлянка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Почтовая | 300 | 6 | 2100 | 3,5 | 1800 | 7350 | 0,257 | 1,050 |
| с.В.Орлянка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Советская | 700 | 6 | 2000 | 3,5 | 4200 | 7000 | 0,600 | 1,000 |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 500 | 5 |  |  | 2500 |  | 0,357 | - |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | ул. Специалистов | 1200 | 5 |  |  | 6000 |  | 0,857 | - |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | ул. Московская |  |  | 400 | 5 |  | 2000 | - | 0,286 |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | ул. Садовая | 500 | 5 |  |  | 2500 |  | 0,357 | - |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | ул. Парковая |  |  | 500 | 5 |  | 2500 | - | 0,357 |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная |  |  | 500 | 5 |  | 2500 | - | 0,357 |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | пер. Почтовый | 500 | 5 |  |  | 2500 |  | 0,357 | - |
| с.Воротнее |  |  |  |  |  |  |  | пер. Специалистов | 400 | 5 |  |  | 2000 |  | 0,286 | - |
| с.Елшанка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Победы | 1040 | 5 | 1200 | 5 | 5200 | 6000 | 0,743 | 0,857 |
| с.Елшанка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 200 | 4 | 800 | 5 | 800 | 4000 | 0,114 | 0,571 |
| с.Елшанка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кольцова | 400 | 4 | 1600 | 5 | 1600 | 8000 | 0,229 | 1,143 |
| с.Елшанка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Степная |  |  | 700 | 5 |  | 3500 | - | 0,500 |
| с.Елшанка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная | 200 | 4 | 100 | 5 | 800 | 500 | 0,114 | 0,071 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 600 | 6 | 700 | 4,2 | 3600 | 2940 | 0,514 | 0,420 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная |  |  | 1300 | 4 |  | 5200 | - | 0,743 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Специалистов |  |  | 1900 | 5 |  | 9500 | - | 1,357 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул.Горбунова | 800 | 6 | 1400 | 4 | 4200 | 5600 | 0,600 | 0,800 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая |  |  | 1400 | 6 |  | 8400 | - | 1,200 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рыжова | 600 | 6 |  |  | 3600 |  | 0,514 | - |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная | 500 | 6 |  |  | 3000 |  | 0,429 | - |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул.Безымянная |  |  | 1200 | 4 |  | 4800 | - | 0,686 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Набережная |  |  | 1300 | 4 |  | 5200 | - | 0,743 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Красноярская | 500 | 6 | 900 | 4 | 3000 | 3200 | 0,343 | 0,457 |
| с. Кандабулак |  |  |  |  |  |  |  | ул. Лесная | 1400 | 6 |  |  | 8400 |  | 1,200 | - |
| с. Красносельское |  |  |  |  |  |  |  | пер. Центральный | 500 | 6 | 800 | 4 | 3000 | 3200 | 0,429 | 0,457 |
| с. Красносельское |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 400 | 6 | 800 | 4 | 2400 | 3200 | 0,343 | 0,457 |
| с. Красносельское |  |  |  |  |  |  |  | ул.Советская | 1000 | 6 | 1000 | 4 | 6000 | 4000 | 0,857 | 0,571 |
| с. Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина | 400 | 6 | 2000 | 3 | 2400 | 6000 | 0,343 | 0,857 |
| с. Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |  |  | ул. Полевая | 650 | 6 | 1000 | 3 | 3900 | 3000 | 0,557 | 0,429 |
| с. Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |  |  | ул. Юбилейная |  |  | 1500 | 3 |  | 4500 | - | 0,643 |
| с. Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |  |  | ул. Октябрьская |  |  | 3000 | 3 |  | 9000 | - | 1,286 |
| с. Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная |  |  | 1200 | 3 |  | 3600 | - | 0,514 |
| с. Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |  |  | ул. Советская |  |  | 5200 | 3 |  | 15600 | - | 2,229 |
| с. Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комсомольская |  |  | 5500 | 3 |  | 16500 | - | 2,357 |
| п. Кутузовский |  |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная | 750 | 5 | 800 | 5 | 3750 | 4000 | 0,536 | 0,571 |
| п. Кутузовский |  |  |  |  |  |  |  | ул. Полевая | 400 | 5 | 500 | 5 | 2000 | 2500 | 0,286 | 0,357 |
| п. Кутузовский |  |  |  |  |  |  |  | ул.Специалистов | 700 | 5 | 350 | 5 | 3500 | 1750 | 0,500 | 0,250 |
| п. Кутузовский |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 500 | 5 | 300 | 5 | 2500 | 1500 | 0,357 | 0,214 |
| п. Кутузовский |  |  |  |  |  |  |  | ул.Новая | 400 | 5 | 470 | 5 | 2000 | 2350 | 0,286 | 0,336 |
| п. Кутузовский |  |  |  |  |  |  |  | ул.Мира | 200 | 5 | 400 | 5 | 1000 | 2000 | 0,143 | 0,286 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Луговая | 400 | 6 | 200 | 6 | 2400 | 1200 | 0,343 | 0,171 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 300 | 6 |  |  | 1800 |  | 0,257 | - |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная | 300 | 6 | 250 | 6 | 1800 | 1500 | 0,257 | 0,214 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Победы | 300 | 6 | 300 | 6 | 1800 | 1800 | 0,257 | 0,257 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Свободы | 300 | 6 | 250 | 6 | 1800 | 1500 | 0,257 | 0,214 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая |  |  | 800 | 6 |  | 4800 | - | 0,686 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Садовая |  |  | 1000 | 6 |  | 6000 | - | 0,857 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Каськова | 2400 | 6 |  |  | 14400 |  | 2,057 | - |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Первомайская |  |  | 1200 | 6 |  | 7200 | - | 1,029 |
| с. Калиновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Революционная | 700 | 6 |  |  | 4200 |  | 0,600 | - |
| с. Захаркино |  |  |  |  |  |  |  | ул. Революционная | 500 | 4 |  |  | 2000 |  | 0,286 | - |
| с. Захаркино |  |  |  |  |  |  |  | ул. Полевая |  |  | 1000 | 4 |  | 4000 | - | 0,571 |
| с. Захаркино |  |  |  |  |  |  |  | ул. Сальникова |  |  | 950 | 4 |  | 3800 | - | 0,543 |
| с. Захаркино |  |  |  |  |  |  |  | ул. Садовая |  |  | 800 | 4 |  | 3200 | - | 0,457 |
| с. Липовка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 490 | 7 |  |  | 3430 |  | 0,490 | - |
| с. Липовка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная |  |  | 690 | 7 |  | 4830 | - | 0,690 |
| с. Липовка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Специалистов |  |  | 700 | 7 |  | 4900 | - | 0,700 |
| с. Липовка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новая |  |  | 1200 | 7 |  | 8400 | - | 1,200 |
| с. Липовка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная |  |  | 1500 | 7 |  | 10500 | - | 1,500 |
| с. Липовка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Подгорная |  |  | 1000 | 7 |  | 7000 | - | 1,000 |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Молодежная | 216 | 3 |  |  | 648 |  | 0,093 | - |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комсомольская | 720 | 3 |  |  | 2160 |  | 0,309 | - |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Гагарина | 800 | 3 |  |  | 2400 |  | 0,343 | - |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Набережная | 310 | 3 |  |  | 930 |  | 0,133 | - |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 380 | 3 |  |  | 1140 |  | 0,163 | - |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Полевая | 400 | 3 |  |  | 1200 |  | 0,171 | - |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая | 121 | 3 |  |  | 363 |  | 0,052 | - |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Пионерская | 280 | 3 | 252 | 4 | 840 | 1008 | 0,120 | 0,144 |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина |  |  | 420 | 4 |  | 1680 | - | 0,240 |
| п. Светлодольск |  |  |  |  |  |  |  | ул. Зеленая |  |  | 910 | 4 |  | 3640 | - | 0,520 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная | 2900 | 6 |  |  | 17400 |  | 2,486 | - |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кооперативная | 700 | 6 | 400 | 7 | 4200 | 2800 | 0,600 | 0,400 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная |  |  | 600 | 7 |  | 4200 | - | 0,600 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Демидова |  |  | 1000 | 7 |  | 7000 | - | 1,000 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Заречная |  |  | 600 | 7 |  | 4200 | - | 0,600 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комарова |  |  | 1200 | 7 |  | 8400 | - | 1,200 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул.Советская |  |  | 400 | 7 |  | 2800 | - | 0,400 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Тракторная |  |  | 400 | 7 |  | 2800 | - | 0,400 |
| с. Черновка |  |  |  |  |  |  |  | ул. Совхозная |  |  | 2000 | 7 |  | 14000 | - | 2,000 |
|  | ИТОГО: | 1600 |  | 5700 |  | 9600 | 39900 |  | 69500,59 |  | 126518,37 |  | 368094,52 | 549258,48 | 53,936 | 84,166 |

Таблица № 46

| Образовательный центр | Населенный пункт, откуда осуществляется подвоз школьников |  | Характеристика подъезда от автодороги общего пользования до образовательного центра |  |  |  | Наименование маршрута |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование населенного пункта | Место посадки учащихся (почтовый адрес ближайшего строения или точные координаты) | название улицы | протяженность всего, км | Приведение в нормативное состояние, км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| МОУ Воротненская СОШ (446552, с. Воротнее, пер. Специалистов, 2) | 1. п. Калиновый Ключ | административное здание | ул. Школьная (с.Воротнее) | 0,200 | 0,200 | Алимовка-Верхняя Орлянка-Калиновый Ключ-Красные Дубки-Лагода-Воротнее |  |  |  |  |  |
|  | 2.п. Красные Дубки | здание клуба | ул. Советская (с. Воротнее) | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.п. Алимовка | автобусная остановка | ул. Школьная (с. Воротнее) | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.с.Верхняя орлянка | здание школы | ул. Центральная (с.Воротнее) | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.п. Лагода | въезд в поселок | подъезд к с. Калиновый Ключ | 3,600 | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Елшанская СОШ (446551, с. Елшанка, ул. Школьная, 18) | 1.с. Мордовская Селитьба | здание школы | ул. Школьная (с.Елшанка) | 0,400 | 0,400 | Чекалино-Елшанка-Большая Чесноковка-Мордовская Селитьба |  |  |  |  |  |
|  | 2.с.Большая Чесноковка | въезд в село | ул. Советская (с. Елшанка) | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.с. Чекалино | здание школы | ул. Советская (с. Елшанка) | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Кармало- Аделяковская СОШ (446555, с. Кармало-Аделяково, ул. Ленина, 26) | 1.с. Сидоровка | здание школы | ул. Рабочая (с.Камало-Аделяково) | 0,300 | 0,300 | Сидоровка-захаркино-ендурайкино-Кармало-Аделяково |  |  |  |  |  |
|  | 2.с. Захаркино | здание школы | ул. Сальникова (с. Кармало-Аделяково) | 0,550 | 0,550 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.с. Ендурайкино | въезд в село |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Черновская СОШ (446585, с. Черновка, ул. Новостроевская, 12) | 1. п. Нива | бывшее здание школы | ул. Новостроевская (с. Черновка) | 1,300 | 1,300 | 1.Черновка-Орловка-п. Нива-Черновка; 2.Черновка-Новая орловка-Краковка-черновка |  |  |  |  |  |
|  | 2.п. Новая Орловка | поворот на п. Краковка | ул. Школьная (с. Черновка) | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.п. Орловка | въезд в поселок , 5 дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Сидоровская СОШ (446523, с. Сидоровка ул.Рабочая, 5) | п. Нижняя Козловка | бывшее здание школы | ул. Рабочая (с.Сидоровка) | 0,400 | 0,400 | Сидоровка-Нижняя Козловка |  |  |  |  |  |
| МОУ Серноводская СОШ (446533, п. Серноводск, ул. Калинина, 15) | 1. Кармало-Аделяково | здание школы | ул. Вокзальная (п. Серноводск) | 0,700 | 0,700 | 1. Кармало-Аделяково-Серноводск; 2.Антоновка-Серноводск |  |  |  |  |  |
|  | 2.с. Антоновка | здание школы | ул. Комарова (п. Серноводск) | 0,273 | 0,273 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Ленина (п. Серноводск0 | 0,132 | 0,132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Чапаева (п.Серноводск0 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Мичурина (п. Серноводск) | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Сергиевская СОШ (446533, с. Сергиевск, ул. Ленина, 66) | с. Успенка | здание школы | ул. Н.Краснова (с. Сергиевск0 | 0,400 | 0,400 | Сергиевск-Успенка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подъезд к с. Успенка | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Кутузовская СОШ (446558, п. Кутузовский, ул. Центральная, 24) | п. Шаровка | бывшее здание школы | ул. Центральная (п.Кутузовский) | 0,600 | 0,600 | Шаровка-Кутузовский |  |  |  |  |  |
|  | 1. п. Вольница | въезд в поселок | ул. Центральная | 0,600 | 0,600 | Вольница-Красный Городок-Кутузовский |  |  |  |  |  |
|  | 2. п. Красный Городок | авобусная остановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Красносельская СОШ (446561, с. Красносельсое, ул. Школьная, 7) | п. Малые Ключи | авобусная остановка | ул. Школьная (с. Краносельское) | 0,400 | 0,400 | Красносельское-Малые Ключи |  |  |  |  |  |
|  | п. Ровный | авобусная остановка | ул. Советская (с. Краносельское) | 0,800 | 0,800 | Красносельское-Ровный |  |  |  |  |  |
| МОУ Калиновская СОШ (446530, с. Калиновка, ул. Каськова, 17) | п. Карабаевка | база отдыха | ул. Первомайская (с. Калиновка) | 0,605 | 0,605 | Карабаевка-Калиновка |  |  |  |  |  |

| МОУ Светлодольская СОШ (446550, п. Светлодольск, ул. Школьная, 7А) | 1. п. Новая Елховка | около двухэтажного здания | ул. Комсомольская (п.Светлодольск) | 0,620 | 0,620 |  | 1. Светлодольск - Елховка 2.Светлодольск- Сок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. п. Сок | административное здание | ул. Специалистов (п.Светлодольск) | 0,600 | 0,600 |  |  |
|  |  |  | ул.Центральная (п.Светлодольск) | 0,200 | 0,200 |  |  |
| МОУ Сургутская СОШ (446551, п. Сургут, ул.Первомайская,22 | с.Нероновка | здание школы | ул. Степная (п. Сургут) | 0,545 | 0,545 |  | Сургут-Нероновка |
| МОУ Суходольская СОШ № 2 (446552, п. Суходол, ул. Суворова,18) |  |  | ул. Пионерская (п. Суходол) | 2,100 |  | 2,100 | ул. Суворова (п. Суходол) - ОАО "Сургутское" (п. Суходол) |
|  | п. Суходол | ОАО "Сургутское" (административное здание) | ул. Парковая (п. Суходол) | 0,400 |  | 0,400 |  |
|  |  |  | ул. Центральная (п. Суходол) | 0,400 |  | 0,400 |  |

Помимо программных мероприятий в м.р. Сергиевский планируется строительство и реконструкция автодорог общего пользования местного значения муниципального района и капитальный ремонт мостов за счет средств местного бюджета:

- Чемеричный - Елшанка (8,0 км- строительство);

- «Урал» - Нижняя Орлянка – Нероновка (11,0 км - строительство);

- Сидоровка-Отрада (4,0 км- строительство);

- «Урал» - Старое Якушкино» - Голубое озеро (30,0 км- строительство);

- Антоновка-Боровка (7,0 км – со строительством моста через р. Сок);

- Кутузовский – Старая Чесноковка м.р. Исаклинский (6,5 км, из них 2,1 км до границы с м.р. Исаклинский - строительство);

- «Сергиевск - Большая Чесноковка»- Никитинка (м.р. Елховский) (29,0 км, из них 13,5 км до границы с м.р. Елховский -  реконструкция);

- Шаровка – крепость Кондурча м.р. Шенталинский (5,0 км - строительство);

- «Урал» - Челно-Вершины – Суходол – Сургут – «Урал» - Сергиевск» - соединение двух центральных населенных пунктов (5,7 км – строительство);

- Сергиевск - Челно-Вершины – Гундоровка (6,6 км – строительство)

- капитальный ремонт моста через р. Орлянка, км 1093+884 а/д М5;

- капитальный ремонт моста через р. Елховка, км 1096+683 а/д М5;

- Капитальный ремонт моста через р. Сок, с. Елшанка;

- Капитальный ремонт моста через р. Сок, с. Большая Чесноковка;

- Капитальный ремонт моста через р. Сок, с. Чекалино.

Кроме того, планируется продолжать транспортное обустройство территории района с комплексом сопутствующих логистических, оптово-торговых и сервисных услуг.

Реконструкция и строительство объектов придорожного сервиса планируется осуществлять за счет средств внебюджетных источников:

- реконструкция АЗС – 29км+500 м а/д «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины», в границах ГУП ПС «Кутузовский»

- автокемпинг на 1 км а/д «Урал» - Антоновка (реконструкция);

- автокемпинг на 1104 км а/д «Урал» М-5 (реконструкция);

- автокемпинг на 1 км а/д «Урал» - Черновка (реконструкция);

- автокемпинг на 1 км а/д «Урал» - Новая Елховка (реконструкция);

- автокемпинг на 1 км а/д «Урал» - Нижняя Орлянка (реконструкция);

- автокемпинг п. Нива, 1 км а/д «Урал» - Нива (строительство);

- автокемпинг 1 км а/д «Урал» - Серноводск (строительство);

- строительство объектов дорожного сервиса, 1 км а/д «Урал-Сергиевск», в границах СПК «Победа»;

- строительство здания выставочно-консультационного центра по продаже автомобилей, с перспективой проектирования и строительства административного здания центра и кафетерия на автостоянке – в 50 км правее от 1107 км+500 м а/д М5, в границах с.п. Светлодольск.

В границах м.р. Сергиевский планируется реконструкция железной дороги «Кротовка - Серные Воды».

## 7.6. Мероприятия по развитию информационных технологий и связи

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

Территориальное планирование Сергиевского района  в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации;

- создание комплекса  муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сергиевского района Самарской области;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Сергиевского  Самарской области.

Выполнение мероприятий согласно Плану мероприятий по обеспечению связью органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области с использованием ресурсов сети связи специального назначении органов государственной власти на 2009-2011 годы, утвержденному Постановлением Правительства Самарской области от 20.08.2008 г. №323.

Согласно областной целевой программе «Создание регионального спутникового телерадиовещания, в том числе интерактивного доступа в интернет Самарской области» за счет средств областного и местного бюджетов планируется:

- установка радиотелевизионной станции в с. Липовка, с. Захаркино, с. Кандабулак, с. В. Орлянка, п. Кутузовский;

- проектирование и строительство башен сотовой связи в  с. Кандабулак, п. Кутузовский, с. Липовка, с.Ст. Дмитриевка;

- по заказу ОАО «МСС-Поволжье» планируется:

- проектирование и строительство  объекта «Антенная опора Н-60 м», размещение антенно-фидерных устройств и технического контейнера с оборудованием базовой станции стандарта GSM в с.Красносельское, с. Воротнее, с. Красный Городок;

- проектирование и строительство  объекта «Антенная опора Н-30 м» с размещениемя антенно-фидерных устройств и технического контейнера с оборудованием базовой станции стандарта GSM в с.Захаркино;

- по заказу ОАО СМАРТС планируется строительство Антенной опоры и базовой станции в с.Красносельское, в с. Малые Ключи;

- по заказу ОАО «МТС» планируется строительство:

- Антенной опоры и базовой станции в с. Воротнее;

- Мачтовой опоры и базовой станции в с. Калиновка.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития муниципального района Сергиевский на период 2009-2010 гг.» планируется:

- замена аналоговых АТС на цифровые АТС;

- строительство линейных сооружений и установка электронной подстанции (ПСЭ-4) в пгт. Суходол;

- реконструкция и строительство зданий почтовой связи.

## 7.7. Мероприятия по развитию системы  здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, образования и сферы управления

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения  населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения области. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными и региональными целевыми программами.

1. Целевая программа «Развитие сферы культуры и молодежной политики муниципального района Сергиевский Самарской области на 2008-2010 гг.»

2. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2008-2010 гг.»

Примечание: мероприятия, предусмотренные программами отмечены *

Мероприятия в сфере здравоохранения

Реконструкция:

- больницы в п.г.т. Суходол*;

- поликлиники в п. Сургут;

- поликлинического отделения № 8 (первая очередь) в с. Калиновка*;

- отделения сестринского ухода (первая очередь) в с. Елшанка*;

- существующих ФАПов (вторая очередь) в: с. Боровка, с. Успенка, с. Красносельское, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка, с. Нероновка, п. Малые Ключи, п. Участок Сок, п. Ровный, п. Антоновка, с. Захаркино, с. Старое Якушкино, с. Ендурайкино, с. Большая Чесноковка, с. Мордовская Селитьба, с. Чекалино, с. Нижняя Козловка, п. Нива, с. Славкино, п. Шаровка, с. Спасское, п. Калиновый Ключ, п. Красные Дубки, с. Верхняя Орлянка.

Строительство объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия по строительству учреждений соцзащиты

- Строительство пансионата для престарелых на 40 мест в с. Красный Городок*.

Мероприятия в сфере культуры

Реконструкция:

- ДК в п. Калиновый Ключ, с. Большая Чесноковка, с. Чекалино, с. Старое Якушкино, п. Ровный, с. Боровка, п. Антоновка, с. Воротнее, с. Сидоровка, с. Кандабулак, с. Спасское, п. Кутузовский, с. Калиновка, п. Светлодольск, с. Черновка, с. Сергиевск, п. Серноводск, п. Сургут.

Строительство:

- ДК в с. Мордовская Селитьба, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка, с. Успенка, с. Елшанка, с. Захаркино, с. Кармало-Аделяково;

- ДК с зрительным залом, библиотекой с читальным и интернетзалом в п.г.т. Суходол;

- нового здания детской музыкальной школы в п.г.т. Суходол;

- культурно-досугового молодежного центра в п.г.т. Суходол;

- Дома творчества и народных ремесел северной зоны в с. Сергиевск;

- нового здания детской школы искусств с концертно-выставочным залом  в с. Сергиевск;

- Дома молодежных организаций в с. Сергиевск;

- Детской школы искусств в п. Сургут;

- строительство объектов культуры на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

Реконструкция:

- школьных спортивных залов в с. Большая Чесноковка, с. Чекалино, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка, п. Антоновка, с. Воротнее, с. Елшанка, с. Захаркино, с. Кандабулак, с. Спасское, с. Кармало-Аделяково, с. Красносельское, п. Кутузовский, с. Калиновка, п. Светлодольск, с. Черновка, п.г.т. Суходол, с. Сергиевск, п. Серноводск, п. Сургут*;

- школьных спортивных залов с увеличением емкости в с. Верхняя Орлянка, с. Старое Якушкино.

Строительство:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в  п. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области;

- спорткомплексов в п. Серноводск, с. Сергиевск, п. Светлодольск*;

- лыжной базы в п. Серноводск*;

- спортивного зала для бокса в пгт. Суходол;

- спортивного зала в составе ДК в с. Успенка, с. Захаркино, с. Спасское, с.Кармало-Аделяково;

- спортивного зала в п. Антоновка, с. Воротнее, с. Кандабулак, п. Кутузовский, с. Калиновка, с. Черновка, с. Мордовская Селитьба, с. Боровка;

- плоскостных спортивных сооружений в с. Успенка, с. Нероновка, п.Калиновый Ключ, п. Красные Дубки, п. Лагода, п. Участок Сок, п. Ровный.

- тёплых раздевалок и хозяйственных блоков возле хоккейных кортов в п. Сургут и п. г. т. Суходол;

- спортивных детских площадок во всех населенных пунктах;

- строительство объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия в сфере образования

Реконструкция:

- общеобразовательных школ в п. Кутузовский, п. Светлодольск, п.г.т.Суходол*;

- общеобразовательной школы №1 в общеобразовательный центр в с.Сергиевск*;

- общеобразовательной школы в образовательный центр в п. Серноводск;

- общеобразовательной школы в образовательный комплекс «Детский сад - школа» в с. Верхняя Орлянка, с. Большая Чесноковка, с. Чекалино, с.Старое Якушкино, с. Старая Дмитриевка, с. Липовка, п. Антоновка, с.Кандабулак, с. Красносельское.

Строительство:

- детского сада на 240 мест в п.г.т. Суходол*;

- образовательного центра в п.г.т. Суходол;

- образовательного комплекса «Детский сад - начальная школа» в п. Калиновый Ключ, с. Мордовская Селитьба, с. Красный Городок, с. Нероновка, с. Боровка, с. Успенка, с. Сидоровка, с. Спасское;

- детского сада в с. Елшанка, с. Кармало-Аделяково, п. Кутузовский, п. Светлодольск, с. Черновка, с. Сергиевск, п. Сургут, п. Серноводск, с.Воротнее.

- многофункционального центра дошкольного образования в с.Сергиевск и его филиалов в п. Сургут, п. Серноводск, с. Черновка, п. Кутузовский, с. Воротнее;

- строительство объектов образования на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Мероприятия по строительству административных и культурно-бытовых учреждений

Реконструкция:

- здания сельской администрации в с. Сергиевск,

- административного здания по ул. Советская в с. Сергиевск;

- административного здания в п.г.т. Суходол, в п. Серноводск, с. Черновка, с.Красносельское, п. Светлодольск;

- реконструкция сети зданий сбербанка;

- ярмарок с. Сергиевск, пгт. Суходол, п. Серноводск, со строительством крытых рынков;

- пунктов бытового обслуживания (с. Сергиевск, п. Сургут, п. Серноводск);

- пункта химчистки п. г. т. Суходол.

Строительство:

- здания администрации в с.Сергиевск, с. Воротнее, с. Верхняя Орлянка, с. Калиновка, с. Захаркино, с. Антоновка, п. Кутузовский, с. Липовка, с. Кандабулак, с. Елшанка;

- управления культуры в с. Сергиевск;

- здания мировых судей в с. Сергиевск;

- административного здания для размещения социальных учреждений в с.Сергиевск;

- пункта комплексного бытового обслуживания п. г. т. Суходол;

- кафе с. Сергиевск, п. г. т. Суходол, п. Сургут;

- комбината школьного питания в п. Сургут;

- крытого рынка в п. Сургут.

## 7.8. Мероприятия по строительству культовых сооружений

Строительство:

- православного детского дома в с. Нероновка*;

- храма в п. Сургут;

- церкви в с. Черновка;

- церкви в с. Старая Дмитриевка;

- церкви в честь Казанской Божьей Матери в п. Серноводск*.

Реконструкция:

- храма в честь Святого Дмитрия Солунского в с. Кандабулак*;

- храма в с. Красный Городок;

- храма в с. Нероновка;

- храма в с. Павловка.

## 7.9. Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Сохранение историко-культурного наследия

В целях сохранения историко-культурного наследия органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- включение историко-культурного наследия в реальное функционирование в качестве объектов показа  региональных тематических экспозиций;

- использование  археологического наследия территории           муниципального района

- использование наиболее  выдающихся образцов храмовой архитектуры муниципального района в маршрутах паломнического (религиозно-обрядового) туризма;

- повышение привлекательности регионального историко-культурного наследия и продвижение на рынке старинных технологий и рецептов на исторических производствах  муниципального района, развитие  художественных и иных промыслов на базе специально оборудуемых мастерских и школ народных искусств;

- использование историко-культурного наследия в культурно-просветительских целях.

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

С целью сохранения объектов историко-культурного наследия муниципального района Сергиевский и включения их в систему туристического комплекса Самарской области, проектом рекомендуется реконструкция сохранившихся памятников истории и культуры  за счет средств областного бюджета.

В первую очередь рекомендуется реконструкция следующих объектов:

- Административно-хозяйственные здания, построенные Н.Г.Гариным-Михайловским: ж/д. станция “Сургут”; водонапорная башня; дом Н.Г.Гарина-Михайловского; склад  в п.Сургут;

- Дмитриевская церковь и Поповский дом в c. Кандабулак;

- Церковь Казанской Божьей Матери в с. Нероновка;

- Церковь Святого Михаила Архангела в с. Павловка;

- Усадьба Голицыных в п. Светлодольск;

- Дом помещика, Театр, Административное здание в п. Серноводск;

- Богоявленская церковь в п.г.т. Суходол.

Восстановление:

- Усадьбы Гарина-Михайловского, крестьянского подворья, школы для крестьянских детей, пруд в с. Гундоровка;

- Первой железной дороги  с организацией провоза туристов (участок вдоль реки Сок);

- восстановление ул. Советской (переименованной в будущем Петровскую) в стиле 18 века.

Рекреационное зонирование территории муниципального района

Территория муниципального района Сергиевский в целях размещения стационарных рекреационных объектов подразделяется на:

- сложившиеся рекреационные территории, требующие доформирования и сервисного насыщения на ближайшую перспективу. Их  необходимо развивать в направлении улучшения сервисного обслуживания, повышения классности гостиничного хозяйства, улучшения качества обслуживания, предоставление широкого спектра организованных форм отдыха, в том числе экскурсионного обслуживания;

- резервные территории с дальнейшей перспективой освоения, отличающиеся высокими природно-ландшафтными качествами.

Таблица № 47

Рекреационное зонирование территории муниципального района

| № | Тип зоны | Характер освоения территории |  | Регламентация хозяйственной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервные территории для развития рекреации |  |  |  |  |
| 1 | Рекреационный ресурс в поймах малых рек | Природная территория с высоким природно-ландшафтным потенциалом, располагается в направлении рекреационного каркаса региона. |  | Возможно размещение объектов стационарного отдыха (баз отдыха, санаториев, пансионатрв) и др.), остановочных пунктов турмаршрутов и пунктов просмотра. |
| 2 | Рекреационный ресурс на побережье искусственных водоемов, заливов, истоков малых рек | Включает сельхозугодия, природно-ландшафтные объекты |  | Возможно размещение рекреационных объектов при условии сохранения экологического состояния водоема. Рекомендуется размещение объектов стационарного отдыха. |
| 3 | Внутренний рекреационный ресурс при наличии всех компонентов ландшафта (лес, река, озеро) | Расположены за пределами рекреационного каркаса региона, на территории водоразделов, включают сельхозугодия, природно-ландшафтные объекты |  | Возможно развитие стационарного отдыха (строительство баз отдыха, санаториев, пансионатов и др.). остановочных пунктов региональных турмаршрутов. |
| 4 | Внутренний рекреационный ресурс при неполном составе компонентов ландшафта (лес или река) | Территории с высоким природно-ландшафтным потенциалом за пределами рекреационного каркаса региона. |  | В случае размещения на границе с территорией памятника природы необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, в том числе создание буферных зон по отношению к новым рекреационным объектам. |
| Исторические территории |  |  |  |  |
| 1 | Территории исторических поселений |  | Населенные пункты, сохранившие один и более памятник истории, культуры, архитектуры, внесенный в реестр охраняемого наследия. | Необходима разработка охранной документации в составе генпланов населенных мест с назначением охранных зон и зон регулирования застройки. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам |
| 2 | Территории исторических центров |  | Населенные пункты, сохранившие уникальные для региона по архитектурным, историко-культурным или этнографическим качествам штучные объекты или комплексы | Поселения, которые могут строить свое дальнейшее экономическое развитие на основе организации туристической деятельности - опорные пункты турмаршрутов и региональных экспозиций, места размещения информационных центров и остановочных пунктов на маршрутах. Необходима разработка охранной документации. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам |
| 3 | Зоны археологического культурного слоя |  | Зоны концентрации археологического наследия, расположенные в направлении рекреационного каркаса региона | Требуется ограничение хозяйственной деятельности в случае сохранения материальных следов истории «на месте» , необходимости экспонирования археологического наследия или проведения дополнительных археологических работ. |
| Ландшафтные территории |  |  |  |  |
| 1 | Крупные лесные массивы |  | Размещаются в направлении основных рекреационных осей региона, в непосредственной близости к территориям рекреационного назначения | Предполагается интенсивное, в сравнении с другими природными объектами региона, использование под цели неорганизованной рекреации, прогулок, собирательства, охоты. Необходимо осуществление специального контроля за данными видами рекреации, оборудование приютов и хижин охотников. |
| 2 | Поймы рек |  | Размещаются в направлении основных рекреационных осей региона, в непосредственной близости к территориям рекреационного назначения | Предполагается их интенсивное, в сравнении с другими природными объектами региона, использование под цели неорганизованной рекреации, охоты и рыболовства. Необходимо осуществление специального контроля за данными видами рекреации, оборудование приютов и хижин охотников и рыболовов. |
| 3 | Искусственные ландшафтные объекты (пруды) |  | Рыбхозяйства, рыбсовхозы | Могут включаться в организованный, кратковременный отдых у воды, отдых выходного дня, сопровождающийся пикником и рыбалкой. Необходимо оборудование специальных баз и станций. |

Создание инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

В целях создания инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории Самарской области органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- разработка комплексной программы по  составлению границ зон охраны  памятников, расположенных в сельских населенных местах региона в рамках историко-культурных опорных планов исторических населенных мест Самарской области;

- разработка программы инвентаризации земель археологического назначения с целью точной привязки памятников археологии к территории региона и выявления зон возможного экспонирования объектов «на месте».

- разработка программы по обустройству мест кратковременного отдыха в местах наиболее высокой рекреационной активности с целью снижения рекреационных нагрузок на природные ландшафты региона и пожарной безопасности;

- приоритетное развитие сети туристических баз, баз отдыха, пансионатов, санаториев и др. в береговой зоне реки Сок и ее притоков;

- развитие делового, коммерческого туризма на базе образцовых фермерских хозяйств с созданием обучающих центров и экспериментальных полей и полигонов под различные сферы деятельности;

- формирование  сети сервисного высоко стандартного обслуживания отдыхающих в и туристов (гостиных дворов, ресторанов национальной кухни и т.п.) на базе этнографических сел региона.

Таблица №48

Рекреационное районирование территории района

| Наименование субрегиона | Наименование муниципального района | Преобладающие виды туристической активности | Туристические маршруты |
| --- | --- | --- | --- |
| Сергиевский субрегион | Сергиевский | - Спортивно-оздоровительный туризм - Научно-просветительский туризм - Коммерческо-деловой туризм | - Направление «религиозный туризм» - Направление «природно-ландшафтный туризм» - Направление «этнотуризм» - Направление «коммерческий туризм» |

Мероприятия по развитию туризма и рекреации

В целях создания инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Сергиевский Самарской области рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий по следующим основным направлениям: спортивно-оздоровительный туризм, научно-просветительский туризм, коммерческо-деловой туризм.

Спортивно-оздоровительный туризм

При зонировании территории муниципального района Сергиевский прибрежные территории реки Сок и ее притоков отвести под зону активной рекреации, в которой предусмотреть строительство объектов кратковременного и длительного отдыха. Для первоочередного освоения рекомендуются прибрежные территории р. Сок в районе с. Красноярка, п. Участок Сок, с. Нероновка, с. Большая Чесноковка.

Для любительского рыболовства проектом предлагается оборудовать места в районе с. Отрада с.п. Захаркино (рыбохозяйство «Отрада») и с. Студеный Ключ.

Строительство:

- детского оздоровительного лагеря в с. Елшанка, в районе оз. Липовое;

- туристического комплекса в с. Елшанка;

- турбазы в районе с. Липовка на прибережной территории р. Липовка;

- горнолыжной базы и центра дельтапланеризма на горе Шихан;

- дайвинг-центра «Морской котик» в районе Голубого озера;

Оборудование места для купания и забора воды у сероводородного источника, питающего Голубое озеро.

Реконструкция:

- Липовского пруда в с. Липовка*;

- турбазы, расположенной в районе с. Павловка.

Научно-просветительский туризм

На территории муниципального района Сергиевский находятся объекты туристко-рекреационного комплекса Самарской области, которые послужили основанием для разработки проектных предложений по стратегии развития туристско-рекреационной отрасли в Сергиевском районе и организации туристических маршрутов, реализация которых будет осуществляться на средства областного бюджета:

- «Новая Закамская линия»;

- «Самаро-Златоустовская железная дорога»;

- «Н.Г. Гарин-Михайловский – инженер, писатель, человек».

Муниципальный район Сергиевский является обладателем уникальных памятников природы, в этой связи проектом предлагается организация туристического маршрута:

«Памятники Природы Сергиевского района»: Горная степь на речке Казачка, серебристые тополя, Серноводские пещеры, Серновоский Шихан, Серное озеро, Гора Высокая, Голубое озеро.

Строительство:

- смотровой площадки, площадки для обрядов, сцены с посадочными местами для выступления фольклорных ансамблей в районе Голубого озера;

- смотровых площадок, подъемника, площадки для театрализованных действий, часовни, кафе, сувенирных лавок в районе туристического комплекса «Новая Закамская линия».

Коммерческо-деловой туризм

Строительство:

- автокемпинга в. п. Нива*;

- автокемпинга в п. Серноводск;

- автокемпинга в п. г. т. Суходол;

- турбазы с гостиничным комплексом и конференц-залом для проведения «Гаринских чтений» в с. Гундоровка;

- таверны, гостиничного комплекса, музея, дома культуры на ул. Советской (Петровской) в с. Сергиевск.

Этнотуризм

Организация туристического маршрута по этническим поселениям: - п.г.т. Суходол (русское поселение) – с. Кармало-Аделяково (чувашское поселение) – С. Захаркино (мордовское поселение) - с. Черновка (казахское поселение) – с. Нива (казахское поселение) - с. Мордовская Селитьба (мордовское поселение) – с. Спасское (украинское поселение) – п.г.т. Суходол.

## 7.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

С учетом существующих экологических проблем на территории муниципального района Сергиевский была разработана целевая программа «Социально-экологической реабилитации территории муниципального района Сергиевский и охрана здоровья населения» на 2007-2010 годы.

Мероприятия по охране окружающей среды рассмотрены в следующих разделах:

- защита от опасных природных процессов;

- охрана водных ресурсов;

- охрана атмосферного воздуха;

- утилизация отходов производства и потребления;

- охрана растительного и животного мира, ООПТ;

- охрана недр;

- повышение уровня экологической культуры населения, экологическое воспитание и просвещение.

Мероприятия по защите от опасных природных процессов

- Гидрогеологические изучения и мониторинг за карстовыми проявлениями;

- Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений:

- капитальный ремонт ГТС пруда Липовый в с. Елшанка;

- капитальный ремонт ГТС пруда Липовский в с. Липовка;

- капитальный ремонт ГТС в п. Отрада;

- капитальный ремонт ГТС в с. Кандабулак;

- капитальный ремонт и противоэрозионные гидротехнические мероприятия на овраге «Долгий» с. Сергиевск;

- реконструкция плотины Кондурчинского водохранилища.

Охрана водных ресурсов

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах проектирования включают в себя:

- расчистка русла р. Сок от с. Боровка до с. Чекалино, второй пусковый этап, 1 очередь;

- расчистка русел малых рек: Сургут, Черновка, Липовка и Шунгут;

- очистка озера Банное;

- установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети;

- внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- организация и очистка поверхностного  стока;

- осуществлять контроль качества сточных вод;

- ведение мониторинга поверхностных вод;

- ведение мониторинга подземных вод;

- проведение систематического контроля качества питьевой воды;

- мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в частности: восстановить и отремонтировать ограждения I пояса ЗСО в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 на всех водозаборных скважинах и родниках;

- строительство новых и ликвидация неиспользуемых артезианских скважин;

- установки локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах района;

- благоустройство и ремонт родников и колодцев;

- мероприятия по развитию системы водоотведения:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- реконструкция НФС.

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- ведение мониторинга состоянием атмосферного воздуха;

- ремонт пылегазоулавливающего оборудования;

- проведение воздухоохранных мероприятий на нефтедобывающих предприятиях:

- установка УНОР;

- уменьшение сжигания попутного газа на факельных хозяйствах и использование его для котельных;

- недопущение аварийных ситуаций и несанкционированных выбросов;

- использование попутного нефтяного газа на объектах ОАО «Самаранефтегаз»:

- снижение выбросов от передвижных источников посредством: качественного проведения ТО;

- перевода техники на газовое топливо;

- строительство объездных дорог;

- санитарно-защитное озеленение вдоль автодорог;

- обустройство санитарно-защитных зон предприятий;

- введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

Утилизация отходов производства и потребления

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления:

- разработка «Схемы санитарной очистки м.р.Сергиевский от твердых бытовых отходов»;

- строительство площадок временного размещения отходов и подъездных путей к ним;

- оборудование контейнерных площадок для сбора мусора - для внедрения системы раздельного сбора отходов предусмотреть площадки для сбора вторсырья (картона, пластика) и т. д.;

- на существующем полигоне ТБО и малотоксичных отходов муниципального района Сергиевский предусмотреть строительство установки по переработке отходов 3 класса опасности;

- строительство мусоросортировочной станции твердых бытовых отходов около существующего полигона ТБО и ПО;

- ликвидация несанкционированных свалок с. Сергиевск, с. Липовка, с.Старая Дмитриевка, п.Кутузовский, с. Красный Городок, с.Красносельское, с.Боровка, с.Успенка, с. Кандабулак, с. Спасское, с.Елшанка, с. Чекалино, п.Сургут, п. Серноводск, п. Антоновка, п. Красноярка, с.Мордовская Селитьба, п. Светлодольск, с. Нероновка, п.г.т. Суходол, с.Большая Чесноковка, с. Верхняя Орлянка, с. Захаркино,  с. Сидоровка, с.Нижняя Козловка, п. Лагода, - с последующей рекультивация нарушенных территорий;

- выполнение мероприятий согласно программе «Повышение надежности трубопроводов» - участок ООО «Сервис-Экология»;

- приведение в соответствие  ветеринарно-санитарным правилам действующих скотомогильников районе сел Старое Якушкино и Чекалино;

- провести консервацию недействующих скотомогильников с последующей рекультивацией территории: с. Светлодольск, с.Сергиевск, с. Боровка,с. Успенка, пгт. Суходол, с. Кармало-Аделяково, с. Сидоровка, с. Захаркино, с. В.Орлянка, с. Калиновка, с.Липовка, с. Ст.Дмитриевка, с.Елшанка, с.Б.Чесноковка, с.Мордовская Селитьба, с.Красносельское, с. Кандабулак, с. Спасское, с. Воротнее, с.Черновка, с. Нероновка, с. Чекалино, п. Кутузовский, п. Антоновка;

- строительство скотомогильников (ям Беккари) в сельских поселениях: Антоновка, В.Орлянка, Воротнее, Захаркино, Елшанка, Светлодольск, Калиновка, Красносельское, Кутузовский, Липовка, Черновка;

- ликвидация нефтяных амбаров на объектах ОАО «Самаранефтегаз» (УПН Радаевка, Серноводское месторождение, УПН Якушкинская, УПСВ Козловская).

Охрана растительного и животного мира, особо охраняемые природные территории

Цель мероприятий - консолидация усилий общества и власти, направленных на сохранение живой природы как основы окружающей среды и ресурса, обеспечивающего развитие, жизнь и деятельность человека.

Мероприятия по охране растительного и животного мира, особо охраняемым природным территориям представлены следующим:

- озеленение жилых зон населенных пунктов;

- разбивка лесопарков и рекреационных зон в центральных населенных пунктах;

- строительство птицезащитных устройств на линиях электропередач;

- сохранение биологического разнообразия экосистем;

- биотехнические  мероприятия по восстановления мест обитания животных и птиц видов красной книги;

- мониторинг численности непромысловых видов птиц;

- обустройство территории памятников природы: Голубое озеро, Серноводская пещера, Студеный Ключ и Серное озеро;

- создание новых особо охраняемых природных территорий:

- памятник природы Сургутский рыбхоз;

- памятник природы Долина р. Сок;

- памятник природы Елховская степь;

- памятник природы Ендурайкинская лесостепь;

- памятник природы Кильнинская лесостепь;

- памятник природы Пичерская степь;

- памятник природы Сургут-Шунгутское междуречье;

- памятник природы Верхнекондурчинская лесостепь;

- памятник природы Побережье Крепостькондурчинского водохранилища.

Среди мероприятий по охране животного мира значительное внимание уделяется анализу численности редких и исчезающих птиц и выявлению ключевых орнитологических территорий Самарской области.

Природоохранная работа по данному направлению включает в себя проведение мероприятий по выявлению, резервированию и дальнейшему выделению территорий и ландшафтов с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены, соответственно, в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Самарской области, в особо охраняемые природные территории местного, регионального или федерального значения.

В ходе реализации мероприятий по созданию новых памятников природы общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения значительно увеличится, что создаст условия для использования охраняемых природных территорий для развития внутреннего и въездного туризма.

Система программных мероприятий согласно областной целевой программе «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006-2015 годы, по м.р. Сергиевский представлены в таблице №50.

Таблица № 49

Программные мероприятия

| Наименование населенного пункта | Облесение берегов малых рек | Облесение овражно-балочных земель | Создание плантаций из быстрорастущих древесных пород |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Сергиевск, с. Сергиевск | Озеро Тепловка- от училища до обводной дороги, 45 га | Овраг «Казанский» в с.Сергиевск- 60 га | с. Сергиевск – автодорога «Обход с.Сергиевск», 4,6 га |
| с.п. Сергиевск | Пойма р.Сок – северная часть с. СЧергевск, 6,4 га | Овраг «Долгий» в с.Сергиевск – 7,9 га | - |
| с.п. Сергиевск | Пойма р.Сок и оз.Банное -102 га | - | - |
| с.п. Серноводск | Пойма р.Сургут между пгт.Суходол и с. Сергиевск- 71 га | Овраг «Провал» в п.Серноводск- 20 га | - |
| с.п. Серноводск | Пойма р.Сургут от трассы «М5» до п.Серноводск – 10 га | - | - |
| с.п. Сургут | Пойма р.Сок между с.Сергиевск и п.Сургут – 52 га | - | п.Сургут, автодорога «Урал-Сергиевск»-1,6 га |
| с.п. Елшанка | Пойма р.Сок: у с.Елшанка -2,4 га; у с. Чекалино-4,2 га; у с.Большая Чесноковка-6,2 га | - | - |
| с.п. Липовка с. Липовка | Пойма р.Липовка в с.Липовка справа и слева от дороги – 24 га | - | - |
| с.п. Верхняя Орлянка | Пойма реки Орлянка в с.В.Орлянка – 6,0 га | - | - |
| с.п. Кандабулак | Пойма р. Иржа от п.Ровный до с.Спасское -6,0 га | - | - |
| г.п. Суходол, п.г.т. Суходол | - | Овраг «Сухой» в п.г.т. Суходол – 8,2 га | п.г.т. Суходол, автодорога «Урал – Челно-Вершины - Суходол» - 1,4 га |
| ИТОГО: | 335,2 га | 96,1 га | 7,6 га |

Охрана недр

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 4 мая 2001 г. №29-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения (полнота геологического изучения путем бурения скважин должна быть подтверждена материалами геофизических каротажных исследований, предусмотренных едиными нормами и правилами) рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых, или свойств участков недр, предоставленных в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе попутного нефтяного газа;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых                               и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе использование при добыче попутного нефтяного газа измерительных средств или расчетных методов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с использованием недр, особенно при подземном хранении нефти, газа и иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- проведение проектирования и строительства населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов после получения заключения органов управления государственным фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа и органов государственного горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или обоснования экономической целесообразности застройки;

- прекращение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых без возмещения застройщику произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов, проведение рекультивации земель, нарушенных при проведении геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых;

- создание мониторинга геологической среды на территории экологически опасных предприятий и производств.

В случае нарушения основных требований право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством.

Повышение уровня экологической культуры населения, экологические воспитание и просвещение

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

- Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

- Развития экотуризма.

- Развития системы общественного экологического мониторинга.

- Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

- Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.)

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района на природоохранную деятельность.

# 8. Порядок подготовки  и утверждения Схемы территориального планирования муниципального района Сергиевский

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В качестве мероприятий территориального планирования в схемах территориального планирования муниципальных районов могут быть предусмотрены:

— размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района;

— строительство и реконструкция  объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

Под объектами капитального строительства местного значения муниципального района, планирование размещения которых должно осуществляться в схеме территориального планирования муниципального района, следует понимать объекты капитального строительства, соответствующие следующим основным условиям:

— размещение данных объектов необходимо для осуществления определенных законодательством полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального района;

— законодательством предусмотрена возможность финансирования строительства и реконструкции указанных объектов, предназначенных для осуществления конкретных полномочий из бюджета муниципального района;

— законодательством разрешено нахождение данных объектов в собственности муниципального района.

Объекты капитального строительства, не отвечающие указанным признакам, не являются объектами капитального строительства местного значения муниципального района, и планирование их размещения не должно осуществляться в схеме территориального планирования муниципального района.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 N 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");

- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных территориях;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

Органы местного самоуправления муниципального района имеют также             право на:

- создание музеев муниципального района;

- участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;

- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;

- создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи.

В собственности муниципальных районов может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

В собственности муниципальных районов также могут находиться:

- имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района;

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения между поселениями на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

- имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;

- имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

- имущество межпоселенческих библиотек;

- имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района в соответствии с федеральными законами;

- пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на межселенной территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

О планировании строительства объектов капитального строительства за счет средств частных инвесторов и закреплении конкретных площадок под строительство указанных объектов.

Планирование размещения объектов, финансирование строительства которых планируется осуществлять за счет средств частных инвесторов, и которые в последующим будут находиться в частной собственности, в схеме территориального планирования муниципального района не осуществляется. Мероприятия по строительству и реконструкции указанных объектов не могут быть включены в схему территориального планирования муниципального района.

Планирование строительства объектов капитального строительства за счет средств частных инвесторов и определение конкретных площадок под строительство указанных объектов должны закрепляться не в качестве мероприятий территориального планирования схем территориального планирования муниципальных районов, а в рамках функционального зонировании территории муниципального образования, осуществляемого в генеральных планах городских округов и поселений.

Функциональное зонирование, в отличие от мероприятий территориального планирования, осуществляется только в генеральных планах городских округов и поселений, и не влечет каких-либо обязанностей органов местного самоуправления по строительству объектов капитального строительства, а фиксирует перспективное градостроительное развитие, определяет планы муниципального образования по за-
стройке территории в целях привлечения средств частных инвесторов.

Об объектах капитального строительства, финансирование строительства которых осуществляется из бюджета Самарской области путем представления муниципальным образованиям субсидий из фонда муниципального развития.

Примером подобных объектов капитального строительства являются, например, амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары с родильными отделениями. Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ организация оказания на территории муниципального образования скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Следовательно, амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары с родильными отделениями в муниципальных образованиях являются объектами капитального строительства местного значения и планирование их размещения должно осуществляться в схемах территориального планирования муниципальных районов и генеральных планах городских округов.

Зачастую областными целевыми программами подобные объекты указываются в перечне строек и объектов капитальных вложений, финансируемых за счет средств областного бюджета, при этом финансирование их строительства предусматривается путем предоставления муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета.

Следовательно, субъект РФ может участвовать в строительстве амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров с родильными отделениями только путем предоставления субсидий муниципальным образованиям. В этом случае юридически финансирование строительства осуществляется за счет средств местных бюджетов. В связи с тем, что оказание первичной медико-санитарной помощи относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, финансирование строительства указанных объектов из бюджета субъекта РФ путем предоставления субсидий муниципальным образованиям не влечет перевод данных объектов капитального строительства в перечень объектов капитального строительства регионального значения, и планирование размещения данных объектов должно осуществляться в схемах территориального планирования  муниципальных районов и генеральных планах городских округов.

В конце 2007 г. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ был дополнен положениями, в соответствии с которыми из бюджета субъектов РФ могут также финансироваться инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур муниципальных образований. При этом имущество, созданное в процессе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктур муниципальных образований, подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для использования в целях, предусмотренных ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (п. 3.1 ст. 26.11 Закона №184-ФЗ).

Таким образом, субъекты РФ теперь наделены правом осуществлять строительство объектов капитального строительства местного значения в сфере социальной и инженерной инфраструктур не только путем предоставления субсидий, но и напрямую, путем выделения необходимых денежных средств из бюджета субъекта РФ. Следовательно, субъекты РФ теперь вправе осуществлять и планирование размещения подобных объектов.

Таблица №50

Инструкция о порядке подготовки и утверждения схемы территориального планирования

муниципального района

| № | Мероприятие | Уполномоченный на проведение мероприятия орган | Перечень задач, которые должны быть выполнены | Срок выполнения | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района | Глава администрации муниципального района | Разработка, принятие и опубликование постановления В постановлении должны содержаться следующие сведения: - решение о подготовке проекта схемы территориального планирования; - порядок и сроки проведения работ по подготовке схемы территориального планирования (указать, что: - разработка проекта осуществляется исполнителем, с которым по результатам конкурса заключен муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования (ГУП СО институт «ТерНИИгражданпроект); - уполномоченный отдел Администрации (уполномоченный орган местного самоуправления) осуществляет текущий контроль за работой исполнителя, анализирует представленные исполнителем промежуточные проекты схемы территориального планирования на соответствие законодательству РФ, вносит исполнителю предложения по проекту, организует проведение публичных слушаний по проекту; - сроки внесения предложений по проекту схемы территориального планирования заинтересованными лицами, порядок их внесения, порядок фиксации предложений; - иные положения, касающиеся организации работ по подготовке проекта. | Не установлен | Опубликование постановления Главы администрации муниципального района о подготовке проекта схемы территориального планирования не позднее 10 дней со дня принятия в газете, являющейся в соответствии с уставом муниципального района источником официального опубликования муниципальных правовых актов. |
| 2. | Разработка проекта схемы территориального планирования и передача его на рассмотрение в администрацию муниципального района | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального района | - Разработка текстовой части и карт схемы территориального планирования осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планах поселений положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. | Устанавливается постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Проект схемы территориального планирования муниципального района, включающий карты и текстовые положения |
| 3. | Рассмотрение проекта схемы территориального планирования органами Администрации муниципального района | органы Администрации муниципального района | - Анализ проекта схемы территориального планирования; - Формирование предложений о внесении дополнений, изменений | Срок может устанавливаться постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Письменные замечания и предложения по проекту |
| 4. | Внесение в проект схемы территориального планирования предложений и замечаний органов Администрации муниципального района | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования | Внесение изменений в проект схемы территориального планирования | Срок может устанавливаться постановлением о подготовке проекта схемы территориаль-ного планирования | Направление проекта схемы территориального планирования Главе администрации муниципального района с изменениями и дополнениями |
| 5. | Утверждение проекта схемы территориального планирования муниципального района и направление его на опубликование | Глава администрации муниципального района | Рассмотрение и утверждение проекта схемы территориального планирования главой администрации муниципального района |  | Направление проекта схемы территориального планирования на опубликование |
| 6. | Опубликование проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования для опубликования и размещения | не позднее чем за три месяца до утверждения схемы территориаль-ного планирования | - Публикация проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" - Опубликованию и размещению подлежат: проект положений о территориальном планировании; проекты карт (схем) схемы территориального планирования |
| 7. | Внесение предложений по проекту схемы территориального планирования заинтересованными лицами | физические и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления | Фиксация предложений, высказанных заинтересованными лицами Публичные слушания по проекту не проводятся! Сроки внесения предложений, порядок их внесения, порядок фиксации предложений должны быть установлены постановлением Главы администрации муниципального района о подготовке проекта схемы территориального планирования |  | Документ (протокол), фиксирующий предложения заинтересованных лиц по проекту |
| 8. | Учет замечаний заинтересованных лиц, внесенных по проекту схемы территориального планирования | Организация, заключившая муниципальный контракт на разработку проекта схемы территориального планирования | Внесение изменений в проект схемы территориального планирования | Определяется постановлением Главы администрации муниципаль-ного района о подготовке схемы территориального планирования | - Проект схемы территориального планирования с изменениями и дополнениями; - Направление проекта схемы территориального планирования в администрацию муниципального района |
| 9. | Рассмотрение проекта схемы территориального планирования органами Администрации муниципального района | органы Администрации муниципального района | - Анализ проекта схемы территориального планирования на предмет учета замечаний заинтересованных лиц | Срок может устанавливаться постановлени-ем о подготовке проекта схемы | Направление проекта схемы территориального планирования главе администрации муниципального района |
| 10. | Принятие постановления об утверждении проекта схемы территориального планирования и направлении его на согласование | Глава администрации муниципального района | - Принятие постановления о согласии с проектом; - Направление проекта в уполномоченные органы для согласования | Не установлен | Постановление Главы администрации муниципального района о согласии с проектом схемы территориального планирования и направлении его на согласование |
| 11. | Согласование проекта схемы территориального планирования | - Правительство РФ, - Правительство Самарской области, - органы местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, - органы местного самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом | С Правительством РФ согласованию подлежат предложения, содержащиеся в проекте и предполагающие изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования РФ планируемых: - границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, - границ земель обороны и безопасности, - границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, - границ территорий объектов культурного наследия, - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. - Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках. С Правительством Самарской области должны быть согласованы предложения, содержащиеся в проекте и предполагающие изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования Самарской области планируемых: - границ земель сельскохозяйственного назначения, - границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, - границ земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, - границ территорий объектов культурного наследия, - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения. - Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Самарской области. С заинтересованными органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района проект подлежит согласованию: - в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение границ земельных участков, находящихся в собственности поселений, - в части учета правил землепользования и застройки и содержащихся в генеральных планах поселений положений о территориальном планировании. - Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории поселений. С заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом, проект подлежит согласованию в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований в установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории муниципального района. Таким образом, из анализа норм ГрК РФ следует, что в поселения, входящие в состав муниципального района, в муниципальные районы и городские округа, имеющие общую границу с муниципальным районом, проект подлежит направлению для согласования в обязательном порядке. В правительство РФ и правительство Самарской области проект направляется для согласования только при наличии предмета согласования. Иные вопросы, кроме вышеперечисленных, не могут рассматриваться при согласовании проекта схемы территориального планирования муниципального района. | Не более 3 месяцев со дня направления проекта схемы территориального планирования на согласование В случае непоступле-ния в установлен-ный срок главе муниципаль-ного района заключений на проект схемы террито- риального планирова-ния от указанных органов данный проект считается согласованным с такими органами. | - Заключение Правительства РФ на проект схемы территориального планирования о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; - Заключение Правительства Самарской области на проект схемы территориального планирования о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; - Заключение органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения; - Заключение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом, о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения |
| 12 | Принятие решения о создании согласительной комиссии | Глава администрации муниципального района | Принятие постановления о создании согласительной комиссии Осуществляется в случае поступления от одного или нескольких согласовывающих проект схемы территориального планирования органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом с обоснованием принятого решения | В течение 30 дней со дня истечения установленного срока согласования проекта схемы территориаль-ного планирования | Постановление Главы администрации муниципального района о создании согласительной комиссии |
| 13 | Согласование проекта схемы территориального планирования согласительной комиссией | Согласительная комиссия | Согласование проекта схемы территориального планирования согласительной комиссией Осуществляется в случае, если создана согласительная комиссия | Не более 3 месяцев со дня создания комиссии | - Документ согласительной комиссии о согласовании проекта схемы территориального планирования; - подготовленный для утверждения проект схемы территориального планирования с внесенными в него изменениями - материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам. Указанные документы направляются Главе администрации муниципального района. |
| 14 | Принятие решения о направлении проекта схемы территориального планирования на утверждение в Собрание представителей муниципального района | Глава администрации муниципального района |  | Не установлен | Направление проекта схемы территориального планирования на утверждение в Собрание представителей муниципального района |
| 15 | Утверждение схемы территориального планирования решением Собрания представителей муниципального района | Собрание представителей муниципального района | Подготовка и утверждение решения Собрания представителей муниципального района | не ранее чем через три месяца после опубликования проекта схемы территориаль-ного планирования | Решение Собрания представителей муниципального района об утверждении схемы территориального планирования |
| 16 | Направление схемы территориального планирования в уполномоченные органы | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования в: - Министерство регионального развития РФ; - Правительство Самарской области; - органы местного самоуправления поселений, которые входят в состав муниципального района; - органы местного самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом. | в течение 3 дней со дня утверждения схемы территориаль-ного планирования | Направление схемы территориального планирования в уполномоченные органы |
| 17 | Опубликование схемы территориального планирования и размещение в сети "Интернет" | Администрация муниципального района | Направление схемы территориального планирования для опубликования и размещения | не позднее 10 дней со дня принятия решения | - Публикация проекта схемы территориального планирования и размещение его на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" - Опубликованию и размещению подлежат: проект положений о территориальном планировании; проекты карт (схем) схемы территориального планирования |

# 9. Приложения

В случаях, когда администрацию муниципального района возглавляет глава муниципального района, соответствующие акты принимаются главой муниципального района.

В случаях, когда администрацию муниципального района возглавляет глава муниципального района, соответствующие акты принимаются главой муниципального района.